/*******************************************************************************

TESINA n°5 per esame di: ELABORAZIONI dei SEGNALI ed INFORMAZIONI di MISURA:

NOMEFILE: Interfaccia.cpp

Prof. : DAPONTE              Allievi:  CICERO    Leopoldo

D'ONOFRIO Giovanni Matteo

GRUPPO: « C »                          ZOLLO     Daniele

ABATE     Maurizio

DI GIOIA  Giuseppe

SPECIAL GUEST STAR:  GRELLA Francesca Rosaria

NOTE: Nel file sono riportate le classi principali per l'applicazione e per il

form principale.

*******************************************************************************/

#include <vcl.h>

#pragma hdrstop

// Vengono caricati gli Header relativi ai file necessari al funzionamento

// dell'applicazione.

#include "Interfaccia.h"

#include "Unit2.h"     // Header del Generatore di Segnale

#include "Unit3.h"     // Header dell'Oscilloscopio

#include "Unit4.h"     // Header per il Pannello acquisizione dati e FFT

#include "Unit5.h"     // Header relativo all'AboutBox sugli autori

#include "Mod_AM.h"    // Header per la modulazione di ampiezza

#include "Mod_FM.h"    // Header per la modulazione di frequenza

#include "Mod_BM.h"    // Header per la modulazione a Burst

#include "Mod_FSK.h"   // Header per la modulazione Frequency Shift Key

#include "Mod_FS.h"    // Header per la modulazione Frequency Sweep

#include "decl-32.h"   // Header file con le funzioni di libreria per la IEEE488

#include <string.h>

#include <stdio.h>

#include <math.h>

#pragma link "BorlandC_gpib-32.obj"  //File .OBJ per linkare il codice relativo alla 488

#pragma package(smart_init)

#pragma resource "*.dfm"

#define TIMEOUT T10s        // Tempo max relativo alla risposta del dispositivo

#define EOT 1               //

#define EOS 0               //

//

int PrimaryGwave   = 10;    // Indirizzo primario del Generatore di Segnale

int PrimaryOscil   =  1;    // Indirizzo primario dell'Oscilloscopio

int SecondaryGwave =  0;    // Indirizzo secondario del Generatore di Segnale

int SecondaryOscil =  0;    // Indirizzo secondario dell'Oscilloscopio

int BoardIndex     =  0;    // Indirizzo relativo alla scheda 488

int DevGwave, DevOscil;     // Identificativi dei due dispositivi da rilevare

bool Strum1Presente;

bool Strum2Presente;

TForm1 *Form1;

Interfaccia488 *Scheda488;

/*******************************************************************************

La funzione GpibError notifica che c'é stato un errore nell'esecuzione di un

comando IEEE 488 e stampa un messaggio di errore sul form principale nell'area

console 488.

*******************************************************************************/

void __fastcall Interfaccia488 :: GpibError(char *msg,int Device, int BoardIndex)

{

char error[100] ="";    // stringa che descrive l'errore occorso.

strcat(error, msg);

strcat(error, "\n");

/*  viene verificato lo stato del dispositivo. 'ibsta' e' una variabile

globale definita dalla libreria GPIB che viene aggiornata dalle

funzioni di libreria GPIB NI-488 invocate. Le costanti utilizzate sono

definite nella libreria e identificano gli stati possibili. */

if (ibsta & TIMO) strcat(error, "TIMO\n");

if (ibsta & END ) strcat(error, "END\n");

if (ibsta & SRQI) strcat(error, "SRQI\n");

if (ibsta & RQS ) strcat(error, "RQS\n");

if (ibsta & CMPL) strcat(error, "CMPL\n");

if (ibsta & LOK ) strcat(error, "LOK\n");

if (ibsta & REM ) strcat(error, "REM\n");

if (ibsta & CIC ) strcat(error, "CIC\n");

if (ibsta & ATN ) strcat(error, "ATN\n");

if (ibsta & TACS) strcat(error, "TACS\n");

if (ibsta & LACS) strcat(error, "LACS\n");

if (ibsta & DTAS) strcat(error, "DTAS\n");

if (ibsta & DCAS) strcat(error, "DCAS\n");

/*  Il tipo di errore viene individuato testando il valore della variabile

globale iberr, della libreria GPIB. */

if (iberr == EDVR) strcat(error, "EDVR <DOS Error>\n");

if (iberr == ECIC) strcat(error, "ECIC <Not Controller-In-Charge>\n");

if (iberr == ENOL) strcat(error, "ENOL <No Listener>\n");

if (iberr == EADR) strcat(error, "EADR <Address error>\n");

if (iberr == EARG) strcat(error, "EARG <Invalid argument>\n");

if (iberr == ESAC) strcat(error, "ESAC <Not System Controller>\n");

if (iberr == EABO) strcat(error, "EABO <Operation aborted>\n");

if (iberr == ENEB) strcat(error, "ENEB <No GPIB board>\n");

if (iberr == EOIP) strcat(error, "EOIP <Async I/O in progress>\n");

if (iberr == ECAP) strcat(error, "ECAP <No capability>\n");

if (iberr == EFSO) strcat(error, "EFSO <File system error>\n");

if (iberr == EBUS) strcat(error, "EBUS <Command error>\n");

if (iberr == ESTB) strcat(error, "ESTB <Status byte lost>\n");

if (iberr == ESRQ) strcat(error, "ESRQ <SRQ stuck on>\n");

if (iberr == ETAB) strcat(error, "ETAB <Table Overflow>\n");

Form1->REdit->Text = Form1->REdit->Text + error +"\n" ;

// Vengono rilasciati il dispositivo e la scheda.

ibonl (Device,0);

ibonl (BoardIndex,0);

// Viene terminato il programma.

// exit(1);

}

/*******************************************************************************

La funzione Init stabilisce la connessione al dispositivo e acquisisce un

descrittore di dispositivo da usare nelle successive chiamate alle funzioni di

libreria

*******************************************************************************/

int __fastcall Interfaccia488 :: Init(int PrimaryAddr, int SecondaryAddr, int BoardIndex)

{

int Device;

// ibdev stabilisce la connessione e determina un descrittore di dispositivo

Device = ibdev(BoardIndex, PrimaryAddr, SecondaryAddr,TIMEOUT,EOT,EOS);

if (ibsta & ERR)

{

GpibError("ibdev Error",Device,BoardIndex);

}

/*  spedisce al dispositivo il comando Selected Device Clear che lo

inizializza al suo stato standard */

ibclr(Device);

if (ibsta & ERR)

{

GpibError("ibclr Error",Device,BoardIndex);

}

// La funzione restituisce il descrittore per le successive operazioni.

return (Device);

}

/*******************************************************************************

ReadStatus richiede le informazioni di identificazione del dispositivo usando

il comando specifico "*IDN?" e le funzioni di libreria NI-488 'ibwrt' e 'ibrd'

invocate indirettamente mediante le funzioni EseguiCMD ed EseguiRead. Una volta

che lo strumento è stato identificato lo si porta nelle condizioni predefinite

dal costruttore.

*******************************************************************************/

void __fastcall Interfaccia488 :: ReadStatus(char *Buffer, int Device, int BoardIndex)

{

EseguiCMD(Device,"*IDN?");     	// Invia il comando di identificazione

EseguiRead(Device, Buffer);          // Legge la stringa di identificazione

EseguiCMD(Device,"*RST");            // Effettua il RESET del dispositivo

}

/*******************************************************************************

EseguiCMD esegue sul dispositivo una stringa di comando,il nome del dispositivo

e la stringa sono passati alla funzione come parametro. Prima di eseguire il

comando il dispositivo viene "pulito" attraverso il comando "*CLS" da eventuali

condizioni di errore occorsi precedentemente. Il comando eseguito viene anche

riportato sul Form principale nel RichTextBox chiamato "console 488". Eventuali

messaggi di errore vengono allo stesso modo segnalati e riportati.

*******************************************************************************/

void __fastcall Interfaccia488 :: EseguiCMD(int Device, char S[])

{

// "*CLS" pulisce il dispositivo da eventuali condizioni di errere precedenti

ibwrt(Device,"*CLS",strlen("*CLS"));

// Esegue la stringa di comando

ibwrt(Device,S,strlen(S));

// Aggiorna il campo RichTextBox sulla console 488 del form principale

Form1->REdit->Text = Form1->REdit->Text+IntToStr(Device)+": "+S+"\n";

// Effettua il controllo sulle cause degli eventuali errori

if (ibsta & ERR) {

Scheda488->GpibError("ibclr Error",Device,BoardIndex);

}

};

/*******************************************************************************

EseguiRead legge dal dispositivo scelto una stringa, la memorizza in un buffer,

e la riporta sul form principale nell'apposito RichTextBox "console 488"

*******************************************************************************/

void __fastcall Interfaccia488 :: EseguiRead(int Device, char Buffer[])

{

strcpy(Buffer,"");

// ibrd legge una stringa dal dispositivo

ibrd(Device, Buffer, 100);

Buffer[ibcntl] = '\0';

// aggiorna la console 488 sul form principale

Form1->REdit->Text = Form1->REdit->Text+IntToStr(Device)+":<-- "+ Buffer;

// effetua il controllo errori sulla scheda 488

if (ibsta & ERR) {

Scheda488->GpibError("ibclr Error",Device,BoardIndex);

}

};

/*******************************************************************************

Da questo punto in poi vengono riportati i metodi relativi alla classe

Oscilloscopio che servono per operare sullo strumento rilevato

*******************************************************************************/

/*******************************************************************************

CLASSE  : TOscilloscopio, METODO: Reset()

FUNZIONE: Esegue il reset del dispositivo portandolo nelle condizioni

predefinite imposte dal costruttore.

*******************************************************************************/

void __fastcall TOscilloscopio :: Reset()

{

Scheda488->EseguiCMD(DevOscil,"*RST");

}

/*******************************************************************************

CLASSE  : TOscilloscopio, METODO: AutoSet()

FUNZIONE: Esegue l'autoset del dispositivo portando le scale orizzontali e

verticali in condizioni tali da visualizzare l'intero segnale

*******************************************************************************/

void __fastcall TOscilloscopio :: AutoSet()

{

Scheda488->EseguiCMD(DevOscil,"AUTOSET EXECUTE");

}

/*******************************************************************************

CLASSE  : TOscilloscopio, METODO: Lock()

FUNZIONE: Disabilita il pannello frontale dello strumento

*******************************************************************************/

void __fastcall TOscilloscopio :: Lock()

{

Scheda488->EseguiCMD(DevOscil,"LOCK ALL");

}

/*******************************************************************************

CLASSE  : TOscilloscopio, METODO: UnLock()

FUNZIONE: Abilita il pannello frontale dello strumento

*******************************************************************************/

void __fastcall TOscilloscopio :: UnLock()

{

Scheda488->EseguiCMD(DevOscil,"UNLOCK ALL");

}

/*******************************************************************************

CLASSE   : TOscilloscopio, METODO: CH(ch,state)

FUNZIONE : Accende/Spegne il canale selezionato

PARAMETRI: ch    - identifica il canale. 1 per CH1, 2 per CH2.

state - true per canale ON, false per canale OFF.

*******************************************************************************/

void __fastcall TOscilloscopio :: CH(int ch, bool state)

{

char S[100];

strcpy(S,"SELECT:");

// si identifica il canale

if (ch==1)

strcat(S,"CH1 ");

else

strcat(S,"CH2 ");

// si decide se accendere o spegnere il canale prescelto

if (state)

strcat(S,"ON");

else

strcat(S,"OFF");

// si esegue la stringa di comando realizzata.

Scheda488->EseguiCMD(DevOscil,S);

}

/*******************************************************************************

CLASSE   : TOscilloscopio, METODO: CHscalaH(div)

FUNZIONE : Cambia la scala orizzontale sull'Oscilloscopio.

PARAMETRI: div - numero di punti per divisione.

*******************************************************************************/

void __fastcall TOscilloscopio :: CHscalaH(int div)

{

AnsiString S;

double val;

char P[100] = "";

// si prepara il comando per l'impostazione della scala orizzontale

strcpy(P,"HOR:SCA ");

// si definisce la scala

val = ((double)div)/((double)1000)+0.0001;

S.sprintf("%lf",val);

strcat(P,S.c_str());

// si esegue la stringa di comando realizzata

Scheda488->EseguiCMD(DevOscil,P);

};

/*******************************************************************************

CLASSE   : TOscilloscopio, METODO: PosizV(ch,pos)

FUNZIONE : Sposta verticalmente il segnale sull'Oscilloscopio sul canale scelto.

PARAMETRI: ch  - identifica il canale. 1 per CH1, 2 per CH2.

pos - numero di punti dello spostamento.

*******************************************************************************/

void __fastcall TOscilloscopio :: PosizV(int CH,int pos)

{

double val;

AnsiString P;

char S[100];

// si sceglie il canale su cui effettuare lo shift verticale

if (CH==1)

strcpy(S,"CH1:POS ");

else

strcpy(S,"CH2:POS ");

// si definisce l'entità dello spostamento

val = ((double)pos)/((double)100);

P.sprintf("%lf",val);

strcat(S,P.c_str());

// si esegue la stringa di comando realizzata

Scheda488->EseguiCMD(DevOscil,S);

}

/*******************************************************************************

CLASSE   : TOscilloscopio, METODO: ScalaV(ch,pos)

FUNZIONE : Cambia la scala verticale dell'Oscilloscopio sul canale scelto.

PARAMETRI: ch  - identifica il canale. 1 per CH1, 2 per CH2.

pos - identifica una delle possibili scale

*******************************************************************************/

void __fastcall TOscilloscopio :: ScalaV(int CH,int pos)

{

// Si memorizzano i possibili valori di scala verticale in un array in modo

// tale che il parametro pos, passato alla funzione, faccia da indice tra i

// valori di scala leciti.

char (ValScala[11])[8] =

{"2e-3","5e-3","10e-3","20e-3","50e-3",

"100e-3","200e-3","500e-3","1e0","2e0","5e0"};

AnsiString App;

char S[100] = "";

char P[100] = "";

strcpy(S,ValScala[pos]);

// si sceglie in canale relativo all'operazione di scaling e si aggiorna sul

// form3 (quello dell'Oscilloscopio) l'editBox relativo alla scala verticale.

if (CH==1) {

strcat(P,"CH1:SCALE ");

Form3->Edit2->Text = S;

}else if (CH==2) {

strcat(P,"CH2:SCALE ");

Form3->Edit3->Text = S;

};

strcat(P,S);

// si esegue la stringa di comando realizzata

Scheda488->EseguiCMD(DevOscil,P);

};

/*******************************************************************************

CLASSE   : TOscilloscopio, METODO: Run()

FUNZIONE : L'immagine sull'Oscilloscopio è in movimento.

*******************************************************************************/

void __fastcall TOscilloscopio :: Run()

{

Scheda488->EseguiCMD(DevOscil,"ACQUIRE:STATE ON");

}

/*******************************************************************************

CLASSE   : TOscilloscopio, METODO: Stop()

FUNZIONE : L'immagine sull'Oscilloscopio viene bloccata(istantanea del segnale).

*******************************************************************************/

void __fastcall TOscilloscopio :: Stop()

{

Scheda488->EseguiCMD(DevOscil,"ACQUIRE:STATE OFF");

}

/*******************************************************************************

CLASSE   : TOscilloscopio, METODO: AttenuaSonda(tipo)

FUNZIONE : Definisce il tipo di attenuazione relativa al canale (tale funzione

è stata implementata solo per il canale 1).

PARAMERTI:  tipo - Identifica i possibili valori di attenuazione, i valori

possibili sono: 1 -> 1x, 10 -> 10x, 100 -> 100x, 1000 -> 1000x.

*******************************************************************************/

void __fastcall TOscilloscopio :: AttenuazSonda(int tipo)

{

switch (tipo)

{

case 1    : Scheda488->EseguiCMD(DevOscil,"CH1:PROBE 1");break;

case 10   : Scheda488->EseguiCMD(DevOscil,"CH1:PROBE 10");break;

case 100  : Scheda488->EseguiCMD(DevOscil,"CH1:PROBE 100");break;

case 1000 : Scheda488->EseguiCMD(DevOscil,"CH1:PROBE 1000");break;

}

}

/*******************************************************************************

CLASSE   : TOscilloscopio, METODO: Contrasto(val)

FUNZIONE : Definisce il contrasto sul display dell'Oscilloscopio

PARAMERTI: val - Identifica i possibili valori di contrasto, i valori leciti

sono da 1 (min) ... 100 (max).

*******************************************************************************/

void __fastcall TOscilloscopio :: Contrasto(int val)

{

AnsiString P;

char S[100];

// sei prepara il comando

strcpy(S,"DIS:CONTR ");

P.sprintf("%d",val);

strcat(S,P.c_str());

// si esegue la stringa di comando appositamente costruita

Scheda488->EseguiCMD(DevOscil,S);

}

/*******************************************************************************

CLASSE   : TOscilloscopio, METODO: Acquisisci()

FUNZIONE : Effettua l'aquisizione del segnale riportato su uno dei due canali

dell'Oscilloscopio.

*******************************************************************************/

void __fastcall TOscilloscopio :: Acquisisci()

{

char S[30];         // Stringa di appoggio per la manipolazione dei comandi

char Buffer[101];   // Buffer per la ricezione dei dati

FILE *File1;        // Descrittore di File per la creazione di 'unita.dat'

int stop;

// Si disabilita il pulsante per evitare invocazioni plurime

Form4->AcqButton->Enabled = false;

// Si decide il numero max di campioni da acquisire dall'Oscilloscopio

// tale numero è letto sul form Acquisizione nel realtivo editBox

stop = StrToInt(Form4->EditNumCamp->Text.c_str());

// Il numero di campioni deve essere almeno 2 e massimo 2500

if (stop > 2500) stop = 2500;

if (stop < 2)    stop = 2 ;

// Una volta controllato il valore di stop viene anche aggiornato il

// relativo editBox sul form Acquisizione.

Form4->EditNumCamp->Text = IntToStr(stop) ;

// Viene avviata la sequenza di acquisizione

Scheda488->EseguiCMD(DevOscil,"ACQ:STATE RUN");

Form4->StatusBar1->SimpleText = "Acquisizione dei dati in corso";

// Si seleziona il canale da cui acquisire, specificato dal groupBox canali

if(Form4->Canali->ItemIndex == 0)

{

Scheda488->EseguiCMD(DevOscil,"SEL:CH1 ON");

Scheda488->EseguiCMD(DevOscil,"DAT:SOU CH1");

}

else if(Form4->Canali->ItemIndex == 1)

{

Scheda488->EseguiCMD(DevOscil,"SEL:CH2 ON");

Scheda488->EseguiCMD(DevOscil,"DAT:SOU CH2");

}

// Specifica il formato dei dati da trasferire alla scheda.

// Il formato scelto e' quello ASCII

Scheda488->EseguiCMD(DevOscil,"DAT:ENC ASCI");

// Stabilisce il numero di byte per codificare ogni punto del segnale

Scheda488->EseguiCMD(DevOscil,"DAT:WID 1");

// Stabilisce come punto iniziale quello visualizzato sullo schermo

// dell'oscilloscopio

Scheda488->EseguiCMD(DevOscil,"DAT:STAR 1");

// Stabilisce come punto finale quello visualizzato sul form Oscilloscopio

strcpy(S,"DAT:STOP ");

strcat(S, IntToStr(stop).c_str());

Scheda488->EseguiCMD(DevOscil,S);

// Scrittura nel file 'unita.dat' dei dati relativi al campionamento

File1 = fopen(".\\unita.dat","w");

// Si interroga lo strumento sull'intervallo di Campionamento

Scheda488->EseguiCMD(DevOscil,"WFMP:XIN?");

Scheda488->EseguiRead(DevOscil,Buffer);

fprintf(File1,"%s",Buffer);

// Richiesta della risoluzione verticale

Scheda488->EseguiCMD(DevOscil, "WFMP:YMU?");

Scheda488->EseguiRead(DevOscil,Buffer);

fprintf(File1,"%s",Buffer);

// Richiesta dell'unita' di misura verticale

Scheda488->EseguiCMD(DevOscil,"WFMP:YUN?");

Scheda488->EseguiRead(DevOscil,Buffer);

fprintf(File1,"%s",Buffer);

// Si chiude il file 'unita.dat'

fclose(File1);

// Richiede il trasferimento dei campioni della forma d'onda

// dall'oscilloscopio alla scheda

Scheda488->EseguiCMD(DevOscil,"CURV?");

// I dati ricevuti dalla scheda vengono memorizzati nel file 'data.dat'

ibrdf(DevOscil,".\\data.dat");

if (ibsta & ERR)

Scheda488->GpibError("ibrdf Error", DevOscil, BoardIndex);

// Termina l'acquisizione da parte dell'oscilloscopio, e' equivalente al

// pulsante RUN/STOP dello strumento

Scheda488->EseguiCMD(DevOscil,"ACQ:STATE STOP");

Form4->StatusBar1->SimpleText = "Acquisizione dei dati completata";

// Riabilitazioni del bottone acquisizione

Form4->AcqButton->Enabled = true;

};

/*******************************************************************************

Da questo punto in poi vengono riportati i metodi relativi alla classe

TGeneratore che servono per operare sullo strumento rilevato

*******************************************************************************/

/*******************************************************************************

CLASSE  : TGeneratore, METODO: Reset()

FUNZIONE: Esegue il reset del dispositivo portandolo nelle condizioni

predefinite imposte dal costruttore.

*******************************************************************************/

void __fastcall TGeneratore :: Reset()

{

Scheda488->EseguiCMD(DevGwave,"*RST");

}

/*******************************************************************************

CLASSE  : TGeneratore, METODO: ApplicaParametri()

FUNZIONE: Applica i parametri quali: Frequenza, Tensione, Offset alla forma

d'onda visulaizzata. Effettua inoltre un controllo sugli stessi

affinché soddisfino i vincoli imposti dal costruttore.

*******************************************************************************/

void __fastcall TGeneratore :: ApplicaParametri()

{

char S[100];             // Stringa di appoggio per la creazione dei comandi

double Vmax = 5;         // Tensione max di riferimento

double Vpp;              // Tensione picco picco

double Voff;             // Tensione di offset

double Freq;             // Frequenza del segnale

bool DatiValidi = true;  // Variabile per il controllo della validità dei dati.

// Prendiamo dal form relativo al Generatore i parametri da applicare al segnale

strcpy(S,Form2->Edit_Fre->Text.c_str()) ;

sscanf(S,"%lf",&Freq);

strcpy(S,Form2->Edit_Amp->Text.c_str());

sscanf(S,"%lf",&Vpp);

strcpy(S,Form2->Edit_Off->Text.c_str());

sscanf(S,"%lf",&Voff);

// Controllo dei vincoli sui parametri inseriti

DatiValidi = (Freq<=15000000)&&(Freq>=0.0001);        // condizioni sulla frequenza

DatiValidi = DatiValidi && (Vpp<=10) && (Vpp>=0.1);   // Condizione su Vpp

DatiValidi = DatiValidi && ((Voff)<=(2.0*Vpp));       // condizioni sull'offset

DatiValidi = DatiValidi && ((-Voff)<=(2.0*Vpp));      // condizioni sull'offset

DatiValidi = DatiValidi && (((Voff)+Vpp/2.0)<=Vmax);  // Condizioni su Vpp+Voff

DatiValidi = DatiValidi && (((-Voff)+Vpp/2.0)<=Vmax); // Condizioni su Vpp+Voff

// Impostazione dei parametri scelti

if (DatiValidi)

{

strcpy(S,"VOLT:OFFS 0");               // Si annullano eventuali offset precedenti

Scheda488->EseguiCMD(DevGwave,S);

strcpy(S,"FREQ ");                     // Si impostano i valori sulla frequenza

strcat(S,Form2->Edit_Fre->Text.c_str());

Scheda488->EseguiCMD(DevGwave,S);

strcpy(S,"VOLT:OFFS ");                // Si impostano i valori sull'offset

strcat(S,Form2->Edit_Off->Text.c_str());

Scheda488->EseguiCMD(DevGwave,S);

strcpy(S,"VOLT ");                     // Si impostano i valori di tensione

strcat(S,Form2->Edit_Amp->Text.c_str());

Scheda488->EseguiCMD(DevGwave,S);

}

else {

// Se i parametri non rispettano i vincoli ne viene avvistao l'utente

MessageBox(NULL,"1. 0.1 <=Vpp1 <= 10  Volts\n2. |Voff| <= 2*Vpp  Volts\n3. |Voff|+Vpp/2 <= Vmax  Volts\n4. 0.0001 <= Freq <= 15000000  Hz\n",

"Vincoli sui parametri...",MB_ICONEXCLAMATION);

}

}

/*******************************************************************************

CLASSE   : TGeneratore, METODO: StopModulazione(tipo)

FUNZIONE : Ferma un'eventuale modulazione in esecuzione.

PARAMETRI: tipo - 1 termina una modulazione AM - 2 termina una modulazione FM

3 termina una modulazione FSK - 4 termina una modulazione BM

5 termina una modulazione FS

*******************************************************************************/

void __fastcall TGeneratore :: StopModulazione(int tipo){

switch (tipo)

{

case 1: Scheda488->EseguiCMD(DevGwave,"AM:STAT OFF");  break;

case 2: Scheda488->EseguiCMD(DevGwave,"FM:STAT OFF");  break;

case 3: Scheda488->EseguiCMD(DevGwave,"FSK:STAT OFF"); break;

case 4: Scheda488->EseguiCMD(DevGwave,"BM:STAT OFF");  break;

case 5: Scheda488->EseguiCMD(DevGwave,"FS:STAT OFF");  break;

}

}

/*******************************************************************************

CLASSE   : TGeneratore, METODO: Shape(tipo)

FUNZIONE : Imposta il tipo di segnale da generare sullo strumento.

PARAMETRI: tipo - è una stringa che può essere uno dei seguenti valori:

"SIN"    - genera una sinusoide;

"SQUARE" - genera un'onda quadra;

"TRI"    - genera un'onda triangolare;

"RAMP"   - genera un'onda a dente di sega.

*******************************************************************************/

void __fastcall TGeneratore :: Shape(char Tipo[])

{

char S[100];

// Si prepara la stringa relativa al comando sulla scelta della forma d'onda.

strcpy(S,"");

strcat(S,"FUNC:SHAP ");

strcat(S,Tipo);

// Si esegue il comando appositamente costruito

Scheda488->EseguiCMD(DevGwave,S);

}

/*******************************************************************************

CLASSE   : TGeneratore, METODO: FreqSweep()

FUNZIONE : Imposta lo sweep di frequenza sull'onda generata dallo strumento.

I parametri della modulazione sono presi direttamente dal relativo

form Form_FS; tali parametri sono: FrequenzaStart, FrequenzaStop,

e tempoSweep.

*******************************************************************************/

void __fastcall TGeneratore :: FreqSweep()

{

char S[100];

FormFS->Visible = true;

// Frequenza di start (per default è 50 Hz)

strcpy(S,"FREQ:STAR ");

strcat(S,FormFS->StartFS->Text.c_str());

Scheda488->EseguiCMD(DevGwave,S);

// Frequenza di stop (per default è 5 KHz)

strcpy(S,"FREQ:STOP ");

strcat(S,FormFS->StopFS->Text.c_str());

Scheda488->EseguiCMD(DevGwave,S);

// Tempo di Sweep  (per default è 10 secondi)

strcpy(S,"SWE:TIME ");

strcat(S,FormFS->TimeFS->Text.c_str());

Scheda488->EseguiCMD(DevGwave,S);

// Termina lo Sweep di frequenza

Scheda488->EseguiCMD(DevGwave,"SWE:STAT ON");

}

/*******************************************************************************

CLASSE   : TGeneratore, METODO: BurstMod()

FUNZIONE : Imposta la modulazione a Burst sull'onda generata dallo strumento.

I parametri della modulazione sono presi direttamente dal relativo

form Form_BM; tali parametri sono: FrequenzaBurst, numBurst.

*******************************************************************************/

void __fastcall TGeneratore :: BurstMod()

{

char S[100];

FormBM->Visible = true;

// Si imposta il numero di Burst (per default 3 cicli)

strcpy(S,"BM:NCYC ");

strcat(S,FormBM->CicliBM->Text.c_str());

Scheda488->EseguiCMD(DevGwave,S);

// Frequenza di burst (per default 200Hz)

strcpy(S,"BM:INT:RATE ");

strcat(S,FormBM->RateBM->Text.c_str());

Scheda488->EseguiCMD(DevGwave,S);

// Avvia la modulazione a Burst

Scheda488->EseguiCMD(DevGwave,"BM:STAT ON");

}

/*******************************************************************************

CLASSE   : TGeneratore, METODO: FSK()

FUNZIONE : Imposta la modulazione FSK sull'onda generata dallo strumento.

I parametri della modulazione sono presi direttamente dal relativo

form Form_FSK; tali parametri sono: FrequenzaFSK e ShiftRate.

*******************************************************************************/

void __fastcall TGeneratore :: FSK()

{

char S[100];

FormFSK->Visible = true;

// Salto di frequenza (per default 500 Hz)

strcpy(S,"FSK:FREQ ");

strcat(S,FormFSK->FreqFSK->Text.c_str());

Scheda488->EseguiCMD(DevGwave,S);

// Shift rate (per default 100 Hz)

strcpy(S,"FSK:INT:RATE ");

strcat(S,FormFSK->RateFSK->Text.c_str());

Scheda488->EseguiCMD(DevGwave,S);

// Si avvia la modulazione FSK

Scheda488->EseguiCMD(DevGwave,"FSK:STAT ON");

}

/*******************************************************************************

CLASSE   : TGeneratore, METODO: AmplMod()

FUNZIONE : Imposta la modulazione di Ampiezza sull'onda generata dallo

strumento. I parametri della modulazione sono presi direttamente

dal relativo form Form_AM e sono: FrequenzaAM e ProfonditaAM.

*******************************************************************************/

void __fastcall TGeneratore :: AmplMod()

{

int Prof;                 // Variabile usata per la profondità di modulazione

double Freq;              // variabile usata per la frequenza

char S[100];              // stringa di appoggio per i comandi

bool DatiValidi = true;   // variabile usata per il controllo sui dati.

// Viene acquisito il valore della frequenza

strcpy(S,FormAM->FreqMod->Text.c_str()) ;

sscanf(S,"%lf",&Freq);

// Viene acquisito il valore della profondità di modulazione

strcpy(S,FormAM->ProfMod->Text.c_str()) ;

sscanf(S,"%d",&Prof);

FormAM->Visible = true;

// Si effettua il controllo sui dati inseriti sul formAM

DatiValidi = DatiValidi && (Freq>=0.01) && (Freq<=20000);

DatiValidi = DatiValidi && (Prof>=1) && (Prof<=100);

if (DatiValidi)

{

// Scelta dell'onda modulante

strcpy(S,"AM:INT:FUNC ");

switch (FormAM->SceltaMod->ItemIndex) {

case 0: strcat(S,"SIN")   ;break;

case 1: strcat(S,"SQUARE");break;

case 2: strcat(S,"TRI")   ;break;

case 3: strcat(S,"RAMP") ;break;

}

Scheda488->EseguiCMD(DevGwave,S);

// Modulazione di frequenza (per default è 200Hz)

strcpy(S,"AM:INT:FREQ ");

strcat(S,FormAM->FreqMod->Text.c_str());

Scheda488->EseguiCMD(DevGwave,S);

// Profondità di modulazione (per default 80%)

strcpy(S,"AM:DEPT ");

strcat(S,FormAM->ProfMod->Text.c_str());

Scheda488->EseguiCMD(DevGwave,S);

// Inizio della modulazione AM

Scheda488->EseguiCMD(DevGwave,"AM:STAT ON");

}

else

// Il seguente messageBox informa sui vincoli sui parametri.

MessageBox(NULL,"1. Freq: 0.01 ... 20000 Hz\n2. Prof: 0..100\n",

"Vincoli sui parametri...",MB_ICONEXCLAMATION);

}

/*******************************************************************************

CLASSE   : TGeneratore, METODO: FreqMod()

FUNZIONE : Imposta la modulazione di Ampiezza sull'onda generata dallo

strumento. I parametri della modulazione sono presi direttamente

dal relativo form Form_FM e sono: FrequenzaFM e DeviazioneFM.

*******************************************************************************/

void __fastcall TGeneratore :: FreqMod()

{

char S[100];

FormFM->Visible = true;

// Scelta della forma d'onda della modulante

strcpy(S,"FM:INT:FUNC ");

switch (FormFM->SceltaMod->ItemIndex) {

case 0: strcat(S,"SIN")   ;break;

case 1: strcat(S,"SQUARE");break;

case 2: strcat(S,"TRI")   ;break;

case 3: strcat(S,"RAMP")  ;break;

}

Scheda488->EseguiCMD(DevGwave,S);

// Modulazione di frequenza (per default è 200Hz)

strcpy(S,"FM:INT:FREQ ");

strcat(S,FormFM->FreqMod->Text.c_str());

Scheda488->EseguiCMD(DevGwave,S);

// Picco di frequenza (per default è 3kHz)

strcpy(S,"FM:DEV ");

strcat(S,FormFM->DevMod->Text.c_str());

Scheda488->EseguiCMD(DevGwave,S);

// Inizio della modulazione FM

Scheda488->EseguiCMD(DevGwave,"FM:STAT ON");

}

/*******************************************************************************

Da questo punto in poi c'è il codice relativo alle funzioni associate agli

eventi sul form principale.

*******************************************************************************/

//---------------------------------------------------------------------------

__fastcall TForm1::TForm1(TComponent* Owner)  : TForm(Owner) { }

//---------------------------------------------------------------------------

/*******************************************************************************

Segmento di codice relativo all'evento Click sul tasto RilevaStrumenti. Per

prima cosa vengono aggiornati i campi relativi al: BoardIndex, PrimaryAddress,

SecondaryAddress con i rispettivi valori; poi i dispositivi connessi vengono

interrogati al fine di essere identificati dalla scheda (si aggiornano i

relativi campi sull'interfaccia) e se l'identificazione è andata a buon fine

è possibile aprire i relativi form, mediante Click sugli appositi bottoni.

Tutte le operazioni effettuate mediante la scheda 488 sono riportate nella

apposito componente RichTextBox "console 488"

*******************************************************************************/

void __fastcall TForm1::BottoneRilevaClick(TObject *Sender)

{

AnsiString S;

char Buffer[100];

// Viene rilevato il I strumento (Generatore di segnale)

Strum1Presente = false;

// Si inizializza il dispositivo

DevGwave = Scheda488->Init(PrimaryGwave, SecondaryGwave, BoardIndex);

S.sprintf("%d",DevGwave);

Edit1->Text = S;                             // Si scrive l'identificativo

Edit5->Text = IntToStr(BoardIndex);          // Si aggiornano i campi relativi

Edit6->Text = IntToStr(PrimaryGwave);        //  al numero della scheda e agli

Edit7->Text = IntToStr(SecondaryGwave);      //  indirizzi dei dispositivi.

// Si legge lo stato del dispositivo

Scheda488->ReadStatus(Buffer,DevGwave,BoardIndex);

// Si abilita il tasto per aprire il form relativo al dispositivo

SpeedButton1->Enabled = strcmp(Buffer,"");

Strum1Presente = strcmp(Buffer,"");

Edit2->Text = S.sprintf("%s",Buffer);

// Viene rileavato il II strumento (Oscilloscopio)

Strum2Presente = false;

// Si inizializza il dispositivo

DevOscil = Scheda488->Init(PrimaryOscil, SecondaryOscil, BoardIndex);

S.sprintf("%d",DevOscil);

Edit3->Text = S;                             // Si scrive l'identificativo

Edit8->Text  = IntToStr(BoardIndex);         // Si aggiornano i campi relativi

Edit9->Text  = IntToStr(PrimaryOscil);       //  al numero della scheda e agli

Edit10->Text = IntToStr(SecondaryOscil);     //  indirizzi dei dispositivi.

Scheda488->ReadStatus(Buffer,DevOscil,BoardIndex);

// Si abilita il tasto per aprire il form relativo al dispositivo

SpeedButton2->Enabled = strcmp(Buffer,"");

Strum2Presente = strcmp(Buffer,"");

Edit4->Text = S.sprintf("%s",Buffer);

// L'acquisizione è resa possibile solo se entrambe gli strumenti sono stati

// rilevati in modo corretto.

if (Strum1Presente && Strum2Presente) Acquisizione->Enabled = true;

}

/*******************************************************************************

All'evento Click del pulsante è associata l'apertura del form relativo allo

Oscilloscopio e nello stesso tempo al form viene dato il nome dello strumento.

*******************************************************************************/

//---------------------------------------------------------------------------

void __fastcall TForm1::SpeedButton1Click(TObject *Sender)

{

Form2->Caption = Edit2->Text;

Form2->Visible = true;

}

/*******************************************************************************

All'evento Click del pulsante è associata l'apertura del form relativo al

Generatore e nello stesso tempo al form viene dato il nome dello strumento.

*******************************************************************************/

//---------------------------------------------------------------------------

void __fastcall TForm1::SpeedButton2Click(TObject *Sender)

{

Form3->Caption = Edit4->Text;

Form3->Visible = true;

}

/*******************************************************************************

All'evento Click del pulsante è associata l'operazione di Clear sulla

"Console 488" riportata sul form principale.

*******************************************************************************/

void __fastcall TForm1::BottoneClearClick(TObject *Sender)

{

REdit->Clear();

}

/*******************************************************************************

All'evento Click del pulsante è associata l'apertura del form relativo alla

acquisizione dati (dall'Oscilloscopio). Tale bottone è reso disponibile solo

se il rilevamento degli strumenti è andato a buon fine!

*******************************************************************************/

void __fastcall TForm1::AcquisizioneClick(TObject *Sender)

{

Form4->Visible = true;

}

/*******************************************************************************

All'evento Click del pulsante è associata l'apertura del form relativo allo

AboutBox sugli autori del progetto. (Il form sarà modificato in seguito!!!)

*******************************************************************************/

void __fastcall TForm1::AboutClick(TObject *Sender)

{

Form5->Visible = true;

}

/*******************************************************************************

TESINA n°5 per esame di: ELABORAZIONI dei SEGNALI ed INFORMAZIONI di MISURA:

NOMEFILE: Interfaccia.h

NOTE: Header file relativo al file Interfaccia.cpp. In esso sono riportati i

prototipi delle classi e funzioni dichiarate nel programma principale.

*******************************************************************************/

#ifndef InterfacciaH

#define InterfacciaH

//---------------------------------------------------------------------------

#include <Classes.hpp>

#include <Controls.hpp>

#include <StdCtrls.hpp>

#include <Forms.hpp>

#include <Buttons.hpp>

#include <ComCtrls.hpp>

/*******************************************************************************

Classe Interfaccia 488:

Contiene i metodi relativi alle operazioni di base realizzabili sulla scheda

IEEE-488. Tali medodi sono:

* GpibError(...)  - Gestisce gli eventuali errori rilevati

* Init(...)       - Inizializza un dispositivo collegato all'interfaccia

* ReadStatus(...) - Legge lo stato del dispositivo

* EseguiCMD(...)  - Esegue l'opportuno comando passato come parametro

* EseguiRead(...) - Legge l'output del dispositivo selezionato

*******************************************************************************/

class Interfaccia488

{

private:

public:

void __fastcall GpibError(char *msg,int Device, int BoardIndex);

int  __fastcall Init(int PrimaryAddr, int SecondaryAddr, int BoardIndex);

void __fastcall ReadStatus(char *Buffer, int Device, int BoardIndex);

void __fastcall EseguiCMD(int Device, char S[]);

void __fastcall EseguiRead(int Device, char Buffer[]);

};

/*******************************************************************************

Classe TOscilloscopio:

Contiene i metodi relativi alle operazioni di base realizzabili su un generico

oscilloscopio collegato al PC mediante interfaccia IEEE-488. Tali medodi sono:

* Identificativo()-

* Indirizzi()     -

* Reset()         - Porta il dispositivo nelle condizioni di default

* AutoSet()       - Effettua l'autorange delle scale verticali e orizzontali

* Lock()          - Blocca il pannello frontale del dispositivo

* UnLock()        - Sblocca il pannello frontale del dispositivo

* CH(...)         - On/Off della visualizzazione del segnale sul canale 1/2

* ScalaV(...)     - Cambia la scala verticale del canale prescelto

* PosizV(...)     - Sposta verticalmente il segnale visualizzato

* CHscalaH(...)   - Cambia la scala orizzontale

* Run()           - Blocca la visualizzazione sul dispositivo

* Stop()          - Sblocca la visualizzazione sul dispositivo

* AttenuazSonda() - Imposta il tipo di attenuazione della sonda

* Acquisisci()    - Effettua l'acquisizione dal dispositivo di 2500 campioni

* Contrasto(...)  - Imposta il contrasto sul display dell'Oscilloscopio

*******************************************************************************/

class TOscilloscopio

{

private:

struct Info {

int PrimaryAddr;

int SecondaryAddr;

int BoardIndex;

};

public:

char* __fastcall Identificativo();

Info __fastcall Indirizzi();

void __fastcall Reset();

void __fastcall AutoSet();

void __fastcall Lock();

void __fastcall UnLock();

void __fastcall CH(int ch, bool stato);

void __fastcall ScalaV(int CH,int pos);

void __fastcall PosizV(int CH,int pos);

void __fastcall CHscalaH(int pos);

void __fastcall AttenuazSonda(int tipo);

void __fastcall Run();

void __fastcall Stop();

void __fastcall Contrasto(int val);

void __fastcall Acquisisci();

};

/*******************************************************************************

Classe TGeneratore:

Contiene i metodi relativi alle operazioni di base realizzabili su un generico

generatore di segnale collegato al PC mediante IEEE-488. Tali medodi sono:

* Identificativo()-

* Indirizzi()     -

* Reset()         - Porta il dispositivo nelle condizioni di default

* Shape(...)      - Consente la scelta della forma d'onda da generare

* ApplicaParametri() - Applica i parametri di: Frequenza, Ampiezza ed Offset

Metodi che realizzano modulazioni ed effetti sui segnali generati:

* FreqSweep()     -  Sweep di frequenza

* BurstMod()      -  Modulazione Burst

* FSK()           -  Modulazione FSK

* AmplMod()       -  Modulazione di ampiezza

* FreqMod()       -  Modulazione di frequenza

* StopModulazione() - Interrompe una eventuale modulazione precedente

*******************************************************************************/

class TGeneratore

{

private:

struct Info {

int PrimaryAddr;

int SecondaryAddr;

int BoardIndex;

};

public:

char* __fastcall Identificativo();

Info __fastcall Indirizzi();

void __fastcall Reset();

void __fastcall Shape(char Tipo[]);

void __fastcall ApplicaParametri();

void __fastcall StopModulazione(int tipo);

void __fastcall FreqSweep();

void __fastcall BurstMod();

void __fastcall FSK();

void __fastcall AmplMod();

void __fastcall FreqMod();

};

/*******************************************************************************

Classe TForm:

Realizza i componenti IDE relativi al pannello principale

*******************************************************************************/

class TForm1 : public TForm

{

__published:	// IDE-managed Components

TButton *BottoneRileva;

TEdit *Edit1;

TEdit *Edit2;

TEdit *Edit3;

TEdit *Edit4;

TSpeedButton *SpeedButton1;

TSpeedButton *SpeedButton2;

TLabel *Label1;

TLabel *Label2;

TButton *BottoneClear;

TLabel *Label3;

TButton *BottoneSalva;

TEdit *Edit5;

TEdit *Edit6;

TEdit *Edit7;

TEdit *Edit8;

TEdit *Edit9;

TEdit *Edit10;

TLabel *Label4;

TLabel *Label5;

TLabel *Label6;

TButton *Acquisizione;

TRichEdit *REdit;

TButton *About;

void __fastcall BottoneRilevaClick(TObject *Sender);

void __fastcall SpeedButton1Click(TObject *Sender);

void __fastcall SpeedButton2Click(TObject *Sender);

void __fastcall BottoneClearClick(TObject *Sender);

void __fastcall AcquisizioneClick(TObject *Sender);

void __fastcall AboutClick(TObject *Sender);

private:	// User declarations

public:		// User declarations

__fastcall TForm1(TComponent* Owner);

};

//---------------------------------------------------------------------------

extern PACKAGE TForm1 *Form1;

//---------------------------------------------------------------------------

#endif

/*******************************************************************************

TESINA n°5 per esame di: ELABORAZIONI dei SEGNALI ed INFORMAZIONI di MISURA:

NOMEFILE: Unit2.cpp (Generatore di segnale)

NOTE: Nel file è riportata l'istanza dell'oggetto Generatore e gli eventi

relativi ai Click sui bottoni del pannello.

*******************************************************************************/

#include <vcl.h>

#pragma hdrstop

#include "Unit2.h"              // Header del file e di quello contenente

#include "interfaccia.h"        // i prototipi delle classi necessarie.

#pragma package(smart_init)

#pragma resource "*.dfm"

TForm2 *Form2;                  // Istanza dell'oggetto Pannello Generatore

TGeneratore *Generatore;        // Istanza dell'oggetto Generatore

int PrecMod = 0;                // Variabile usata per memorizzare il tipo di

// modulazione precedente.

//---------------------------------------------------------------------------

__fastcall TForm2::TForm2(TComponent* Owner) : TForm(Owner) { }

//---------------------------------------------------------------------------

/*******************************************************************************

All'evento Click del tasto è associata la chiamata del form relativo alla

Frequency Sweep. Sul form verranno richiesti i parametri necessari.

*******************************************************************************/

void __fastcall TForm2::Button5Click(TObject *Sender)

{

Generatore->FreqSweep();

}

/*******************************************************************************

All'evento Click del tasto è associata la chiamata del form relativo alla

modulazione a Burst. Sul form verranno richiesti i parametri necessari.

*******************************************************************************/

void __fastcall TForm2::Button6Click(TObject *Sender)

{

Generatore->BurstMod();

}

/*******************************************************************************

All'evento Click del tasto è associata la chiamata del form relativo alla

modulazione FSK. Sul form verranno richiesti i parametri necessari.

*******************************************************************************/

void __fastcall TForm2::Button7Click(TObject *Sender)

{

Generatore->FSK();

}

/*******************************************************************************

All'evento Click del tasto è associata la chiamata del form relativo alla

modulazione di Ampiezza. Sul form verranno richiesti i parametri necessari.

*******************************************************************************/

void __fastcall TForm2::Button8Click(TObject *Sender)

{

Generatore->AmplMod();

}

/*******************************************************************************

All'evento Click del tasto è associata la chiamata del form relativo alla

modulazione di Frequenza. Sul form verranno richiesti i parametri necessari.

*******************************************************************************/

void __fastcall TForm2::Button9Click(TObject *Sender)

{

Generatore->FreqMod();

}

/*******************************************************************************

All'evento Click del tasto vengono imposti alla forma d'onda, prodotta dal

generatore di segnale, i parametri relativi alla Frequenza, Tensione picco

picco e Tensione di Offset. I controlli su tali parametri verranno effettuati

all'interno della funzione stessa.

*******************************************************************************/

void __fastcall TForm2::Button10Click(TObject *Sender)

{

Generatore->ApplicaParametri();

}

/*******************************************************************************

All'evento Click del tasto è associata la chiamata della funzione relativa al

RESET dello strumento, che porterà lo stesso a generare un'onda sinusoidale

con frequenza pari a 1KHz, Tensione di picco pari ad 1V ed Offset nullo.

*******************************************************************************/

void __fastcall TForm2::Button11Click(TObject *Sender)

{

Generatore->Reset();

}

/*******************************************************************************

All'evento Click su una delle possibili scelte del RadioGroupBox viene chiamata

la funzione Shape(...) con il tipo di segnale da generare. I tipi di segnale

possibili per questa implementazione sono:

- SIN    - onda sinusoidale

- SQUARE - onda quadra

- TRI    - onda triangolare

- RAMP   - onda a dente di sega

*******************************************************************************/

void __fastcall TForm2::SceltaOndaClick(TObject *Sender)

{

switch (SceltaOnda->ItemIndex)

{

case 0: Generatore->Shape("SIN");    break;

case 1: Generatore->Shape("SQUARE"); break;

case 2: Generatore->Shape("TRI");    break;

case 3: Generatore->Shape("RAMP");   break;

}

}

/*******************************************************************************

All'evento Click sul RadioGroupBox SceltaMod viene lanciata la modulazione

scelta ed eventualmente ci fossero delle modulazioni in esecuzioni atto esse

vengono interrotte.

*******************************************************************************/

void __fastcall TForm2::SceltaModClick(TObject *Sender)

{

Generatore->StopModulazione(PrecMod);

PrecMod = SceltaMod->ItemIndex;

switch (SceltaMod->ItemIndex)

{

case 0: Generatore->Reset()     ;break;

case 1: Generatore->AmplMod()   ;break;

case 2: Generatore->FreqMod()   ;break;

case 3: Generatore->FSK()       ;break;

case 4: Generatore->BurstMod()  ;break;

case 5: Generatore->FreqSweep() ;break;

}

}

/*******************************************************************************

TESINA n°5 per esame di: ELABORAZIONI dei SEGNALI ed INFORMAZIONI di MISURA:

NOMEFILE: Unit2.h

NOTE: Header file relativo al file Unit2.cpp (Generatore di segnale).

*******************************************************************************/

//---------------------------------------------------------------------------

#ifndef Unit2H

#define Unit2H

//---------------------------------------------------------------------------

#include <Classes.hpp>

#include <Controls.hpp>

#include <StdCtrls.hpp>

#include <Forms.hpp>

#include <ExtCtrls.hpp>

#include <ComCtrls.hpp>

//---------------------------------------------------------------------------

class TForm2 : public TForm

{

__published:	// IDE-managed Components

TEdit *Edit_Amp;

TLabel *Label1;

TEdit *Edit_Fre;

TLabel *Label3;

TEdit *Edit_Off;

TLabel *Label4;

TLabel *Label2;

TLabel *Label5;

TLabel *Label6;

TButton *Button10;

TButton *Button11;

TRadioGroup *SceltaOnda;

TRadioGroup *SceltaMod;

TLabel *Label7;

void __fastcall Button5Click(TObject *Sender);

void __fastcall Button6Click(TObject *Sender);

void __fastcall Button7Click(TObject *Sender);

void __fastcall Button8Click(TObject *Sender);

void __fastcall Button9Click(TObject *Sender);

void __fastcall Button10Click(TObject *Sender);

void __fastcall Button11Click(TObject *Sender);

void __fastcall SceltaOndaClick(TObject *Sender);

void __fastcall SceltaModClick(TObject *Sender);

private:	// User declarations

public:		// User declarations

__fastcall TForm2(TComponent* Owner);

};

//---------------------------------------------------------------------------

extern PACKAGE TForm2 *Form2;

//---------------------------------------------------------------------------

#endif

/*******************************************************************************

TESINA n°5 per esame di: ELABORAZIONI dei SEGNALI ed INFORMAZIONI di MISURA:

NOMEFILE: Unit3.cpp (Oscilloscopio)

NOTE: Nel file è riportata l'istanza dell'oggetto Oscilloscopio e gli eventi

relativi ai Click sui bottoni del pannello.

*******************************************************************************/

#include <vcl.h>

#pragma hdrstop

#include "Interfaccia.h"        // Header del file, di quelli contenenti i

#include "Unit3.h"              // prototipi delle classi necessarie, e delle

#include "decl-32.h"            // funzioni relative alla GPIB

#pragma package(smart_init)

#pragma resource "*.dfm"

TForm3 *Form3;                  // Istanza dell'oggetto Pannello Oscilloscopio

TOscilloscopio *Oscilloscopio;  // Istanza dell'oggetto Oscilloscopio

//---------------------------------------------------------------------------

__fastcall TForm3::TForm3(TComponent* Owner) : TForm(Owner) { }

//---------------------------------------------------------------------------

/*******************************************************************************

All'evento Click del tasto è associata la chiamata della funzione di AutoSet

che varia le scale orizzontali e verticali in modo tale da garantire una

buona visualizzazione del segnale.

*******************************************************************************/

void __fastcall TForm3::Button1Click(TObject *Sender)

{

Oscilloscopio->AutoSet();

}

/*******************************************************************************

All'evento Click del tasto è associata la chiamata della funzione di Reset,

che porta lo strumento nelle condizioni preimpostate(default) dal costruttore.

*******************************************************************************/

void __fastcall TForm3::Button10Click(TObject *Sender)

{

Oscilloscopio->Reset();

}

/*******************************************************************************

All'evento Click sul RadioGroupBox "Esecuzione" sono associate,a seconda della

scelta effettuata, le chiamate di funzione: Run o Stop sull'Oscilloscopio, che

rispettivamente bloccano/sbloccano la visualizzazione del segnale sullo

strumento.

*******************************************************************************/

void __fastcall TForm3::EsecuzioneClick(TObject *Sender)

{

if (Esecuzione->ItemIndex == 0)

Oscilloscopio->Run();

else

Oscilloscopio->Stop();

}

/*******************************************************************************

All'evento Click sul RadioGroupBox "Pannello" sono associate,a seconda della

scelta effettuata, le chiamate di funzione: Lock o UnLock sull'Oscilloscopio,

che rispettivamente bloccano/sbloccano il pannello frontale dello strumento.

*******************************************************************************/

void __fastcall TForm3::PannelloClick(TObject *Sender)

{

if (Pannello->ItemIndex == 0)

Oscilloscopio->Lock();

else

Oscilloscopio->UnLock();

}

/*******************************************************************************

All'evento Click sul RadioGroupBox "Canale1" è associata, a seconda della

scelta effettuata, la chiamata della funzione CH. Con tale richiesta si

permette di accendere o spegnere la traccia del segnale del canale 1 sullo

strumento Oscilloscopio rilevato.

*******************************************************************************/

void __fastcall TForm3::Canale1Click(TObject *Sender)

{

if (Canale1->ItemIndex == 0)

Oscilloscopio->CH(1,true);

else

Oscilloscopio->CH(1,false);

}

/*******************************************************************************

All'evento Click sul RadioGroupBox "Canale2" è associata, a seconda della

scelta effettuata, la chiamata della funzione CH. Con tale richiesta si

permette di accendere o spegnere la traccia del segnale del canale 2 sullo

strumento Oscilloscopio rilevato.

*******************************************************************************/

void __fastcall TForm3::Canale2Click(TObject *Sender)

{

if (Canale2->ItemIndex == 0)

Oscilloscopio->CH(2,true);

else

Oscilloscopio->CH(2,false);

}

/*******************************************************************************

All'evento Change della ScrollBar viene richiamata la funzione Contrasto,

relativa all'Oscilloscopio, con il valore position della scrollBar.

*******************************************************************************/

void __fastcall TForm3::ContrValChange(TObject *Sender)

{

Oscilloscopio->Contrasto(ContrVal->Position);

}

/*******************************************************************************

All'evento Click sul componente UpDown si cambia la scala verticale sul CH1

*******************************************************************************/

void __fastcall TForm3::UpDown1Click(TObject *Sender, TUDBtnType Button)

{

Oscilloscopio->ScalaV(1,UpDown1->Position);

}

/*******************************************************************************

All'evento Click sul componente UpDown si cambia la scala verticale sul CH2

*******************************************************************************/

void __fastcall TForm3::UpDown2Click(TObject *Sender, TUDBtnType Button)

{

Oscilloscopio->ScalaV(2,UpDown2->Position);

}

/*******************************************************************************

All'evento Click sul componente UpDown sposta verticalmente il segnale sul CH1

*******************************************************************************/

void __fastcall TForm3::UpDown3Click(TObject *Sender, TUDBtnType Button)

{

Oscilloscopio->PosizV(1,UpDown3->Position);

}

/*******************************************************************************

All'evento Click sul componente UpDown sposta verticalmente il segnale sul CH2

*******************************************************************************/

void __fastcall TForm3::UpDown4Click(TObject *Sender, TUDBtnType Button)

{

Oscilloscopio->PosizV(2,UpDown4->Position);

}

/*******************************************************************************

All'evento Click sul componente UpDown sposta orizzontalmente il segnale

*******************************************************************************/

void __fastcall TForm3::HorizPosChange(TObject *Sender)

{

Oscilloscopio->CHscalaH(HorizPos->Position);

}

/*******************************************************************************

All'evento Click sul RadioGroupBox "Sonda" è associata, a seconda della

scelta effettuata, la chiamata della funzione AttenuaSonda. Con tale richiesta

si permette di settare il tipo di attenuazione della sonda sul segnale

acquisito sul canale. I valori leciti sono 1, 10, 100 e 1000.

*******************************************************************************/

void __fastcall TForm3::SondaClick(TObject *Sender)

{

switch (Sonda->ItemIndex)

{

case 0: Oscilloscopio->AttenuazSonda(1000); break;

case 1: Oscilloscopio->AttenuazSonda(100); break;

case 2: Oscilloscopio->AttenuazSonda(10); break;

case 3: Oscilloscopio->AttenuazSonda(1); break;

}

}

/*******************************************************************************

TESINA n°5 per esame di: ELABORAZIONI dei SEGNALI ed INFORMAZIONI di MISURA:

NOMEFILE: Unit3.h (Oscilloscopio)

NOTE: Header file relativo al file Unit2.cpp (Oscilloscopio).

*******************************************************************************/

#ifndef Unit3H

#define Unit3H

//---------------------------------------------------------------------------

#include <Classes.hpp>

#include <Controls.hpp>

#include <StdCtrls.hpp>

#include <Forms.hpp>

#include <ComCtrls.hpp>

#include <ExtCtrls.hpp>

//---------------------------------------------------------------------------

class TForm3 : public TForm

{

__published:	// IDE-managed Components

TButton *Button1;

TEdit *Edit2;

TEdit *Edit3;

TButton *Button10;

TRadioGroup *Esecuzione;

TRadioGroup *Pannello;

TRadioGroup *Canale1;

TRadioGroup *Canale2;

TScrollBar *ContrVal;

TUpDown *UpDown1;

TUpDown *UpDown2;

TPanel *Panel1;

TLabel *Label6;

TLabel *Label1;

TPanel *Panel2;

TLabel *Label4;

TLabel *Label7;

TEdit *Edit4;

TEdit *Edit5;

TUpDown *UpDown3;

TUpDown *UpDown4;

TLabel *Label3;

TLabel *Label5;

TPanel *Panel3;

TLabel *Label8;

TEdit *Edit6;

TLabel *Label2;

TUpDown *UpDown5;

TEdit *Edit7;

TLabel *Label9;

TLabel *Label10;

TLabel *Label11;

TLabel *Label12;

TScrollBar *HorizPos;

TRadioGroup *Sonda;

void __fastcall Button1Click(TObject *Sender);

void __fastcall Button10Click(TObject *Sender);

void __fastcall EsecuzioneClick(TObject *Sender);

void __fastcall PannelloClick(TObject *Sender);

void __fastcall Canale1Click(TObject *Sender);

void __fastcall Canale2Click(TObject *Sender);

void __fastcall ContrValChange(TObject *Sender);

void __fastcall UpDown1Click(TObject *Sender, TUDBtnType Button);

void __fastcall UpDown2Click(TObject *Sender, TUDBtnType Button);

void __fastcall UpDown3Click(TObject *Sender, TUDBtnType Button);

void __fastcall UpDown4Click(TObject *Sender, TUDBtnType Button);

void __fastcall HorizPosChange(TObject *Sender);

void __fastcall SondaClick(TObject *Sender);

private:	// User declarations

public:		// User declarations

__fastcall TForm3(TComponent* Owner);

};

//---------------------------------------------------------------------------

extern PACKAGE TForm3 *Form3;

//---------------------------------------------------------------------------

#endif

/*******************************************************************************

TESINA n°5 per esame di: ELABORAZIONI dei SEGNALI ed INFORMAZIONI di MISURA:

NOMEFILE: Unit4.cpp (Analizzatore di spettro)

NOTE: Nel file sono riportate le funzioni relative: all'acquisizione dallo

Oscilloscopio della forma d'onda visualizzata; alla trasformata di

Fourier (FFT) dello stesso segnale;alla definizione del tipo di finestra.

*******************************************************************************/

#include <vcl.h>

#pragma hdrstop

#include "Interfaccia.h"           // Header del file, di quelli contenenti i

#include "Unit2.h"                 // prototipi delle classi necessarie, e delle

#include "Unit3.h"                 // funzioni relative alla GPIB

#include "Unit4.h"

#include <stdio.h>

//---------------------------------------------------------------------------

#pragma package(smart_init)

#pragma link "Fourier"

#pragma link "RChart"

#pragma resource "*.dfm"

TForm4 *Form4;

static int campioni[2500]; // Vettore contenente i campioni da elaborare

static double Ts;          // Periodo di Campionamento

bool   DatiValidi=false;   // Indica la presenza dei campioni nel file'data.dat'

long double FreqMax;       // Variabile usata per memorizzare la frequenza Max

int    start;              // Indica il primo campione da acquisire

int    stop;               // Indica il l'ultimo campione da acquisire

//---------------------------------------------------------------------------

__fastcall TForm4::TForm4(TComponent* Owner) : TForm(Owner) { }

//---------------------------------------------------------------------------

/*******************************************************************************

La funzione DisegnaFFT istanzia l'oggetto Oscilloscopio, lancia l'acquisizione

dei dati dallo strumento rilevato ed in fine visualizza la forma d'onda nel

relativo RChart (ChartFt) sul Pannello acquisizione dati.

*******************************************************************************/

void __fastcall TForm4::DisegnaFFT(TObject *Sender)

{

TOscilloscopio *Oscilloscopio = new TOscilloscopio;

Oscilloscopio->Acquisisci();

DisegnaFt();

}

/*******************************************************************************

La funzione DisegnaFt legge le informazioni, relative all'onda visualizzata

sullo Oscilloscopio, dai file "unita.dat" e "data.dat" opportunamente creati

durante la fase di acquisizione. Una volta lette le informazioni si occupa

della loro visualizzazione sotto forma di grafico sull'Rchart ChartFt.

*******************************************************************************/

void __fastcall TForm4::DisegnaFt()

{

int i,j;           // Indici dei cicli for e while

char c;            // variabile temporanea usata per la lettura del file

char tmp[10];      // variabile temporanea usata per la lettura del file

double Ris;        // risoluzione verticale

char app[10];      // variabile temporanea per le operazioni sulle stringhe

char misura[10];   // Unita' di misura

FILE *dati;        // file contenente i campioni del segnale

FILE *unita;       // file contenente i dati sul campionamento

// Apertura del file contenente i dati sul campionamento. Se il file non

// dovesse esistere, o fosse corrotto, un messageBox avvertirà l'utente.

unita = fopen(".\\unita.dat","r");

if(unita != NULL)

{

fscanf(unita,"%s",app);

fscanf(unita,"%lf",&Ts);

fscanf(unita,"%s",app);

fscanf(unita,"%lf",&Ris);

fscanf(unita,"%s",app);

fscanf(unita,"%s",misura);

}

else

MessageBox(NULL,"File dati inesistente","Errore",MB_OK+MB_ICONSTOP);

// Apertura del file contenente i campioni acquisiti

dati = fopen(".\\data.dat","r");

if(dati != NULL)

{

DatiValidi = true;                  	// I dati sono presenti nel file

Form4->ChartFt->ClearGraf();            // Pulitura del grafico

Form4->ChartFt->DataColor = clBlue;   	// Colore del grafico

// Il file contiene i campioni in formato carattere separati da virgole.

// La prima lettura avviene fuori ciclo al fine di eliminare la stringa

// iniziale inserita dallo strumento per evidenziare il tipo di acquisiz.

j = 0;             // indice della stringa usata per leggere il campione

fscanf(dati,"%s",app);

fscanf(dati,"%c",&c);

while((c != ',') && (!feof(dati)))

{

tmp[j++] = c;           // Si procede alla creazione della stringa

fscanf(dati,"%c",&c);   // dai caratteri letti passo passo.

}

tmp[j] = '\0';    // la stringa costruita viene terminata.

// la stringa tmp contiene il campione che viene convertito in intero

campioni[0] = StrToInt(tmp);

// posizionamento del punto iniziale del grafico

Form4->ChartFt->MoveTo(0,campioni[0]*Ris);

// Legge dal form acquisizione il numero di campioni da acquisire

stop = StrToInt(Form4->EditNumCamp->Text.c_str());

// Il numero di campioni deve essere almeno 2 e massimo 2500

if (stop > 2500) stop = 2500 ;

if (stop < 2)    stop = 2 ;

// Si leggono dal file i campioni acquisiti e si memorizzano gli stessi

// in un vettore di interi chiamato "campioni".

for (i = 1; i < stop-1; i++)

{

j = 0;

fscanf(dati,"%c",&c);

while((c != ',') && (!feof(dati)))

{

tmp[j++] = c;

fscanf(dati,"%c",&c);

}

tmp[j] = '\0';

campioni[i] = StrToInt(tmp);     // si converte la stringa in intero

// il campione convertito viene inserito nel grafico

Form4->ChartFt->DrawTo (i * Ts * 1000,campioni[i]*Ris);

}

// a fine operazione il file viene chiuso

fclose(dati);

// Definizione dei parametri del grafico:

// Label dell'asse y (letta dal file 'unita.dat')

Form4->ChartFt->IdOrdinate = misura;

// Label dell'asse x

Form4->ChartFt->IdAbscissa = "Tempo [ms]";

// adeguamento del grafico al segnale

Form4->ChartFt->AutoRange(3);

// visualizzazione del grafico

Form4->ChartFt->ShowGraf();

}

StartFFT();   // Viene richiamata la funzione per il calcolo della FFT

};

/*******************************************************************************

La funzione StartFFT porta i campioni acquisiti nel componente FFT1. Calcola

la trasformata di Fourier, applica la finestra e poi disegna lo spettro scelto.

*******************************************************************************/

void __fastcall TForm4::StartFFT()

{

int    i;               // Variabile usata per i cicli for

double y;               // variabile usata per appoggiare temporaneamente il

//    il valore del campione.

// Il primo campione acquisito è il numero '0' e l'ultimo è quello al numero

// corrispondente al valore digitato nell'editBox sul PannelloAcquisizioneDati.

start = 0;

stop  = StrToInt(Form4->EditNumCamp->Text.c_str());

// Il componente FFT1 viene ripulito da eventuali valori precedenti.

FFT1->Clear();

// Si caricano nella parte reale di FFT1 i campioni acquisiti.

for (i=start; i<stop; i++) FFT1->RealSpec[i+1] = campioni[i];

// Si effettua la trasformata di Fourier dei campioni

FFT1->Transform();

// L'Rchart relativo alla FFT viene pulito da eventuali plot precedenti.

FFTChart->ClearGraf();

// Si stabilisce il colore dei punti.

FFTChart->DataColor = clRed;

// Ci si posiziona nel primo punto dello spettro.

FFTChart->MoveTo (FFT1->FreqOfLine(start,Ts),FFT1->Magnitude[start]);

// Si setta la scala verticale dell'RChart di tipo lineare.

FFTChart->LogScaleY = false;

// Viene visualizzata l'opportuna intestazione dell'Rchart a seconda del tipo

// di spettro che si richiede di calcolare. (ampiezza, potenza, fase, ecc)

switch (SceltaSpettro->ItemIndex)

{

case 0 : { FFTChart->Caption = "Spettro di Ampiezza";

FFTChart->MoveTo(FFT1->FreqOfLine(start,Ts),FFT1->Magnitude[start]);

break;}

case 1 : { FFTChart->Caption = "Spettro di Potenza";

FFTChart->MoveTo(FFT1->FreqOfLine(start,Ts),FFT1->PowerSpec[start]);

break;}

case 2 : { FFTChart->Caption = "Fase (angolo)";

FFTChart->MoveTo(FFT1->FreqOfLine(start,Ts),FFT1->Phase[start]);

break;}

case 3 : { FFTChart->Caption = "Termini Coseno";

FFTChart->MoveTo(FFT1->FreqOfLine(start,Ts),FFT1->FourSerCosCoeff[start]);

break;}

case 4 : { FFTChart->Caption = "Termini Seno";

FFTChart->MoveTo(FFT1->FreqOfLine(start,Ts),FFT1->FourSerSinCoeff[start]);

break;}

case 5 : { FFTChart->Caption = "Parte reale dello spettro complesso";

FFTChart->MoveTo(FFT1->FreqOfLine(start,Ts),FFT1->RealSpec[start+1]);

break;}

case 6 : { FFTChart->Caption = "Parte immaginaria dello spettro complesso";

FFTChart->MoveTo(FFT1->FreqOfLine(start,Ts),FFT1->ImagSpec[start+1]);

break;}

}

// Si procede alla visualizzazione dello spettro prescelto

for (i=start; i<(stop/StrToInt(Form4->ScrollBar->Position)) ; i++)

{

switch (SceltaSpettro->ItemIndex)

{

case 0 : y = FFT1->Magnitude[i]; break;

case 1 : y = FFT1->PowerSpec[i]; break;

case 2 : y = FFT1->Phase[i]; break;

case 3 : y = FFT1->FourSerCosCoeff[i];

case 4 : y = FFT1->FourSerSinCoeff[i];

case 5 : y = FFT1->RealSpec[i+1]; break;

case 6 : y = FFT1->ImagSpec[i+1]; break;

}

FFTChart->DrawTo (FFT1->FreqOfLine(i,Ts),y);

}

FFTChart->ShowGraf();                     // visualizzazione del grafico

FFTChart->IdOrdinate = "Modulo";            // Label dell'asse y

FFTChart->IdAbscissa = "Frequenza [Hz]";    // Label dell'asse x

FFTChart->AutoRange(5);                     // adeguamento del grafico allo spettro

FFTChart->ShowGraf();                       // visualizzazione del grafico

};

/*******************************************************************************

All'evento Click sul bottone è associata la chiamata alla funzione StartFFT().

*******************************************************************************/

void __fastcall TForm4::DisegnaClick(TObject *Sender)

{

StartFFT();

}

/*******************************************************************************

All'evento Change sul comboBox TipoFinestra è associata l'applicazione ai dati

del tipo di finestra prescelta mediante il metodo WeightingWindow.

*******************************************************************************/

void __fastcall TForm4::TipoFinestraChange(TObject *Sender)

{

switch (TipoFinestra->ItemIndex)

{

case 0: FFT1->WeightingWindow = fwRectangle; break;

case 1: FFT1->WeightingWindow = fwCos2;      break;

case 2: FFT1->WeightingWindow = fwHamming;   break;

case 3: FFT1->WeightingWindow = fwBlackman;  break;

case 4: FFT1->WeightingWindow = fwTriangle;  break;

}

StartFFT();

ScalaEdit->Text = ScrollBar->Position;

}

/*******************************************************************************

TESINA n°5 per esame di: ELABORAZIONI dei SEGNALI ed INFORMAZIONI di MISURA:

NOMEFILE: Unit4.h

NOTE: Header file relativo al file Unit4.cpp (Analizzatore di spettro).

*******************************************************************************/

#ifndef Unit4H

#define Unit4H

//---------------------------------------------------------------------------

#include <Classes.hpp>

#include <Controls.hpp>

#include <StdCtrls.hpp>

#include <Forms.hpp>

#include "Fourier.hpp"

#include "RChart.hpp"

#include <ComCtrls.hpp>

#include <ExtCtrls.hpp>

//---------------------------------------------------------------------------

class TForm4 : public TForm

{

__published:	// IDE-managed Components

TButton *AcqButton;

TRChart *ChartFt;

TRChart *FFTChart;

TFastFourier *FFT1;

TStatusBar *StatusBar1;

TRadioGroup *Canali;

TRadioGroup *SceltaSpettro;

TComboBox *TipoFinestra;

TLabel *Label1;

TScrollBar *ScrollBar;

TLabel *Label2;

TEdit *ScalaEdit;

TEdit *EditNumCamp;

TLabel *Label3;

void __fastcall DisegnaFFT(TObject *Sender);

void __fastcall DisegnaClick(TObject *Sender);

void __fastcall DisegnaFt();

void __fastcall StartFFT();

void __fastcall TipoFinestraChange(TObject *Sender);

private:	// User declarations

public:		// User declarations

__fastcall TForm4(TComponent* Owner);

};

//---------------------------------------------------------------------------

extern PACKAGE TForm4 *Form4;

//---------------------------------------------------------------------------

#endif

/*******************************************************************************

TESINA n°5 per esame di: ELABORAZIONI dei SEGNALI ed INFORMAZIONI di MISURA:

NOMEFILE: Unit5.cpp (AboutBox)

NOTE: File necessario alla visualizzazione dell'AboutBox sugli autori.

*******************************************************************************/

#include <vcl.h>

#pragma hdrstop

#include "Unit5.h"

//---------------------------------------------------------------------------

#pragma package(smart_init)

#pragma resource "*.dfm"

TForm5 *Form5;

//---------------------------------------------------------------------------

__fastcall TForm5::TForm5(TComponent* Owner) : TForm(Owner) { }

//---------------------------------------------------------------------------

/*******************************************************************************

TESINA n°5 per esame di: ELABORAZIONI dei SEGNALI ed INFORMAZIONI di MISURA:

NOMEFILE: Unit5.h

NOTE: Header file relativo al file Unit5.cpp (AboutBox).

*******************************************************************************/

#ifndef Unit5H

#define Unit5H

#include <Classes.hpp>

#include <Controls.hpp>

#include <StdCtrls.hpp>

#include <Forms.hpp>

#include <ExtCtrls.hpp>

#include <Graphics.hpp>

#include <jpeg.hpp>

//---------------------------------------------------------------------------

class TForm5 : public TForm

{

__published:	// IDE-managed Components

TImage *Image1;

TLabel *Label1;

TLabel *Label2;

TLabel *Label3;

TLabel *Label4;

TLabel *Label5;

TLabel *Label6;

TLabel *Label7;

TLabel *Label8;

TLabel *Label9;

TLabel *Label10;

TLabel *Label11;

TLabel *Label12;

private:	// User declarations

public:		// User declarations

__fastcall TForm5(TComponent* Owner);

};

//---------------------------------------------------------------------------

extern PACKAGE TForm5 *Form5;

//---------------------------------------------------------------------------

#endif