Traffic Generator v1.0

Project Work Didattico

Corso di Misure di Reti dell’Università del Sannio

Documentazione

Versione 1.0, 19/07/2006

Indice

1	Introduzione	4

1.1	Descrizione del sistema	4

1.2	Funzionalità del prodotto	4

1.3	Tecnologie utilizzate	5

2	Class diagram	6

2.1	Area funzionale relativa ai pacchetti	7

2.1.1	Classe Packet	7

2.1.2	Classe IPPacket	8

2.1.3	Classe UDPPacket	9

2.1.4	Classe TCPPacket	10

2.1.5	Classe RTPOverUDPPacket	11

2.2	Area funzionale relativa allo stream	12

2.2.1	Classe Stream	12

2.3	Area funzionale relativa alla creazione dello stream	13

2.3.1	Interfaccia PacketDistributionDelay	13

2.3.2	Class PercentualDistribution	13

2.4	Area funz. relativa al calcolo della distribuzione temporale dei pacchetti da inviare	14

2.4.1	Interfaccia DelaySendFunction	14

2.4.2	Class LinearFunction	14

2.4.3	Class ExponentialFunction	14

2.4.4	Class CustomFunction	15

2.5	Area funzionale relativa al invio di uno o più stream	15

2.5.1	Classe Send	15

2.5.2	Classe ARP	16

2.5.3	Classe Configuration	16

2.6	Beans	16

2.6.1	StreamDelay	16

2.6.2	PacketPerc	17

2.7	Exception	17

2.7.1	FileException	17

2.7.2	DuplicateFileException	17

2.7.3	PercentualException	17

2.8	Test	18

2.8.1	Descrizione del Test	18

2.8.2	Risultati del Test	19

2.8.3	Analisi dei risultati	23

# Introduzione

Questo documento ha lo scopo di descrivere le funzionalità e l’implementazione del prodotto TrafficGenerator sviluppato nell’ambito del corso “Misure su Reti di Calcolatori”. Inizialmente è fornita una descrizione generale del sistema, successivamente verrà presentata la composizione delle classi che lo costituiscono.

## Descrizione del sistema

La molteplicità di protocolli, di velocità, di interfacce, di servizi ed apparati, comune a molte reti, rende difficile misurare l’impatto che può avere sulle prestazioni del sistema l’aggiunta di traffico, di nuove applicazioni o protocolli. In più, picchi eccessivi di traffico, o picchi di traffico anormale, possono causare problemi di rete più o meno temporanei. Il prodotto TrafficGenerator è un generatore di traffico di rete che consente di realizzare una dettagliata analisi della rete, ricreare ed isolare le condizioni che hanno causato eventuali problemi. Il prodotto rende possibile generare il maggior numero di tipologie di traffico sui diversi possibili livelli (da IP a RTP); inoltre esso è in grado di generare contemporaneamente differenti flussi di traffico (stream) in cui i diversi pacchetti che lo costituiscono e i flussi stessi sono inviati con un ritardo calcolato in base alle funzioni supportate.

Il sistema può essere utilizzato dall’utente, per l’invio degli stream di pacchetti, tramite una interfaccia user-friendly

## Funzionalità del prodotto

Le funzionalità del prodotto sono le seguenti:

- Packet Editing: funzionalità che consente di costruire i pacchetti di rete utilizzando diversi protocolli forniti dal prodotto. E’ possibile specificare di ogni protocollo utilizzato i principali parametri indicati nei documenti RFC del protocollo. E’ possibile inoltre costruire i pacchetti dal livello rete fino al livello applicazione, specificando per ogni livello il tipo di protocollo richiesto. La  costruzione del pacchetto è realizzata aggiungendo al layer correntemente definito dall’utente il layer successivo secondo la pila TCP/IP a partire dal layer IP. Nella costruzione del pacchetto è disponibile anche la possibilità di eliminare dal pacchetto il layer più alto della pila.

Sono supportati i seguenti protocolli: RTP, UDP, TCP, IP.

- Stream Editing: funzionalità che consente di costruire gli stream di pacchetti da inviare. E’ possibile per ogni stream definire un insieme di pacchetti utilizzando la funzionalità di Packet Editing. Per ogni stream viene definito il numero di pacchetti da inviare, la funzione matematica che regola gli intervalli di tempo tra i vari pacchetti (lineare, esponenziale) con la possibilità di definire una funzione custom (specificando i singoli intervalli tra i pacchetti, caricabili tramite file .txt). Per ognuno dei pacchetti definiti, l’utente può indicare la percentuale sul numero totale di pacchetti (da lui indicato) e l’ordine di invio.

- Packet&Stream Sending: Invio dello stream di pacchetti generati utilizzando le funzionalità messe a disposizione della libreria jpcap. Sarà possibile inviare più di uno stream definito in precedenza, in contemporanea sulla rete, specificando lo sfasamento tra i vari stream.

## Tecnologie utilizzate

Per la realizzazione del sistema è stata utilizzata la libreria java jpcap (http://jpcap.sourceforge.net). Il codice sorgente, più precisamente la classe Packet, è stato modificato aggiungendo i metodi astratto removeLayer load e save. Questo ci ha permesso di richiamare tali metodi usando il polimorfismo fornito da java.

Per il caricamento e salvataggio degli stream è stato utilizzato il formato .xml, con la libreria Xerces.

# Class diagram

Il diagramma delle classi si compone di cinque parti fondamentali.

- definizione dei singoli pacchetti suddivisi in base al tipo (TCP,UDP…).

- definizione dello stream, che contiene al suo interno più pacchetti, anche di diverso tipo.

- modulo per il calcolo degli intervalli di tempo di invio associati a ciascun pacchetto di uno stream.

- modulo di distribuzione dei pacchetti, utile alla creazione dello stream.

- modulo per l’invio di uno o più stream.

Di seguito è mostrata la tabella con la descrizione delle diverse classi.

## Area funzionale relativa ai pacchetti

L’area funzionale relativa ai pacchetti è stata realizzata modificando la libreria jpcap. In questo paragrafo sono illustrate le modifiche.

### Classe Packet

La classe Packet definita in jpcap è stata modificata aggiungendo il campo name e i metodi astratti removeLayer, load e save.

| Stato |  |
| --- | --- |
| String | name Name to identify the packet |
| long | sec Captured timestamp (sec) |
| long | usec Captured timestamp(microsec) |
| int | caplen Captured length |
| int | len Length of this packet |
| DatalinkPacket | datalink Datalink layer header |
| byte[] | header Header data |
| byte[] | data Packet data (excluding the header) |

| Metodi |  |
| --- | --- |
| String | getName() restituisce il pacchetto associato al layer ETHERNET |
| void | setName(String name) modifica il nome del pacchetto |
| abstract Packet | removeLayer() restituisce il pacchetto associato al layer precedente in base alla pila ISO/OSI |
| abstract org.w3c.dom.Element | save(org.w3c.dom.Document doc) salva nel documento indicato in ingresso il pacchetto e restituisce l’elemento creato |
| abstract void | load(org.w3c.dom.Node node) crea il pacchetto definito nel file xml all’interno del nodo in ingresso |

### Classe IPPacket

La classe rappresenta il pacchetto IP. Essa estende la classe Packet e ne implementa i metodi astratti.

| Stato |  |
| --- | --- |
| boolean | d_flag IP flag bit: [D]elay (v4) |
| boolean | dont_frag Don't fragment flag (v4) |
| java.net.InetAddress | dont_frag Don't fragment flag (v4) |
| int | flow_label Flow label (v6) |
| short | hop_limit Hop Limit, Time To Live (TTL) (v4/v6) |
| int | ident IDENTIFICATION (v4) |
| static short | IPPROTO_HOPOPT Protocol number for IPv6 hop-by-hop option |
| static short | IPPROTO_ICMP Protocol number for ICMP |
| static short | IPPROTO_IGMP Protocol number for IGMP |
| static short | IPPROTO_IP Protocol number for IP in IP |
| static short | IPPROTO_IPv6 Protocol number for IPv6 |
| static short | IPPROTO_IPv6_ICMP Protocol number for IPv6 ICMP |
| static short | IPPROTO_IPv6_NoNxt Protocol number for no next header header for IPv6 |
| static short | IPPROTO_IPv6_Opts Protocol number for destination option for IPv6 |
| static short | IPPROTO_IPv6_Route Protocol number for routing header for IPv6 |
| static short | IPPROTO_TCP Protocol number for TCP |
| static short | IPPROTO_UDP Protocol number for UDP |
| short | length Packet length (v4/v6) |
| boolean | more_frag More fragment flag (v4) |
| short | offset Fragment offset (v4) |
| byte[] | option Option in IPv4 header (v4) |
| java.util.List | options Option headers in IPv6Option (v6) |
| byte | priority Priority (class) (v4/v6) |
| short | protocol Protocol (v4/v6) |
| boolean | r_flag IP flag bit: [R]eliability (v4) |
| boolean | rsv_frag Fragmentation reservation flag (v4) |
| byte | rsv_tos Type of Service (TOS) (v4/v6) |
| java.net.InetAddress | src_ip Source IP address |
| boolean | t_flag IP flag bit: [T]hrough (v4) |
| byte | version IP version (v4/v6) |

| Metodi |  |
| --- | --- |
| Packet | removeLayer() restituisce un pacchetto IP vuoto |
| org.w3c.dom.Element | save(org.w3c.dom.Document doc) salva nel documento indicato in ingresso il pacchetto IP e restituisce l’elemento creato |
| void | load(org.w3c.dom.Node node) crea il pacchetto IP definito nel file xml all’interno del nodo in ingresso |

### Classe UDPPacket

La classe rappresenta il pacchetto UDPPacket. Essa estende la classe IPPacket e ne implementa i metodi astratti.

| Stato |  |
| --- | --- |
| int | dst_port Destination port number |
| int | length packet length |
| int | src_port Source port number |

| Metodi |  |
| --- | --- |
| IPPacket | removeLayer() restituisce il pacchetto associato al layer IP |
| org.w3c.dom.Element | save(org.w3c.dom.Document doc) salva nel documento indicato in ingresso il pacchetto UDP e restituisce l’elemento creato |
| void | load(org.w3c.dom.Node node) crea il pacchetto UDP definito nel file xml all’interno del nodo in ingresso |

### Classe TCPPacket

La classe rappresenta il pacchetto TCPPacket. Essa estende la classe IPPacket e ne implementa i metodi astratti.

| Stato |  |
| --- | --- |
| boolean | ack ACK flag |
| long | ack_num ACK number |
| int | dst_port Destination port number |
| boolean | fin FIN flag |
| byte[] | option TCP option |
| boolean | psh PSH flag |
| boolean | rst RST flag |
| boolean | rsv1 RSV2 flag |
| boolean | rsv2 RSV2 flag |
| long | sequence Sequence number |
| int | src_port Source port number |
| boolean | syn SYN flag |
| boolean | urg URG flag |
| short | urgent_pointer Urgent pointer |
| int | window Window size |
| int | offset indica l’inizio dei dati |
| java.util.List | options options |

| Metodi |  |
| --- | --- |
| IPPacket | removeLayer() restituisce il pacchetto associato al layer IP |
| org.w3c.dom.Element | save(org.w3c.dom.Document doc) salva nel documento indicato in ingresso il pacchetto TCP e restituisce l’elemento creato |
| void | load(org.w3c.dom.Node node) crea il pacchetto TCP definito nel file xml all’interno del nodo in ingresso |

### Classe RTPOverUDPPacket

La classe rappresenta il pacchetto RTP. Essa estende la classe Packet e ne implementa i metodi astratti.

| Stato |  |
| --- | --- |
| byte | version rappresenta la versione dell’RTP |
| boolean | padding indica la presenza di bit di padding alla fine del messaggio |
| boolean | extension indica la presenza di un header extension |
| int | CSRC_count indica la presenza degli identificatori CSRC |
| boolean | marker il marker ha signifacato in base al profilo |
| int | payload_type indica il tipo di payload |
| long | sequence_number indica il numero di sequenza |
| int | timestamp indica l’isatnte del primo ottetto nell’RTP data packet |
| int | SSRC indica la sorgente di sincronizzazione |
| int | CSRC identifica la “contributing source” del payload contenuto nel pacchetto |

| Metodi |  |
| --- | --- |
| UDPPacket | removeLayer() restituisce il pacchetto associato al layer UDP |
| org.w3c.dom.Element | save(org.w3c.dom.Document doc) salva nel documento indicato in ingresso il pacchetto RTP e restituisce l’elemento creato |
| void | load(org.w3c.dom.Node node) crea il pacchetto RTP definito nel file xml all’interno del nodo in ingresso |

## Area funzionale relativa allo stream

### Classe Stream

La classe Stream si occupa della costruzione del flusso di pacchetti da inviare.

| Stato |  |
| --- | --- |
| Vector | packetDefinition rappresenta i pacchetti definiti dall’utente (max 10) |
| int | packetNumber rappresenta il numero totale dei pacchetti da inviare |
| Vector | packetStream rappresenta lo stream da inviare |
| Vector | packetTimes rappresenta gli intervalli di tempo tra più invii successivi |
| String | name rappresenta il nome dello stream |
| DelaySendFunction | dsf funzione che indica i ritardi di invio che intercorrono tra i pacchetti dello stream |
| PacketDistributionPolicy | pdp funzione che rappresenta la distribuzione dei pacchetti all’interno dello stream |

| Metodi |  |
| --- | --- |
| void | addPacket(Packet packet) aggiunge un pacchetto allo stream |
| void | removePacket(Packet packet) rimuove un pacchetto dallo stream |
| void | addLayerToPacket(Packet pOld, Packet pNew ) sostituisce il pacchetto pOld con il pacchetto pNew |
| jpcap.Packet | removeLayerFromPacket(Packet packet) rimuove il pacchetto identificato da packet restituendo in uscita il nuovo pacchetto |
| void | loadStream(String filePath) carica i dati relativi allo stream tramite un file xml |
| void | saveStream(String filePath) salva i dati relativi allo stream su di un file xml |
| void | createPacketStream() crea il vettore contenente l’intero stream in base ad una politic adi distribuzione |
| void | createPacketTimes() crea un vettore dei tempi di ritardo di ogni pacchetto in base ad una funzione |
| boolean | duplicatePacket(String name) controlla se vi siano pacchetti nello stream che abbiano il nome passato in ingresso |
| boolean | duplicatePacketExceptOne(String name, Packet packet) controlla se vi siano pacchetti nello stream, ad eccezione del pacchetto in input, che abbiano il nome passato in ingresso |

## Area funzionale relativa alla creazione dello stream

### Interfaccia PacketDistributionDelay

Rappresenta l’interfaccia utile alla creazione dello stream da inviare in base ad una particolare distribuzione scelta dall’utente.

| Metodi |  |
| --- | --- |
| Vector | createStream(int packetNumber) crea il vettore contenente il numero totale dei pacchetti dello stream |

### Class PercentualDistribution

Rappresenta la funzione che crea il vettore contenente lo stream, in cui è associato ad ogni pacchetto la quantità da inviare in base alle percentuali definite dall’utente. Nella distribuzione indicata dall’utente un pacchetto può comparire più volte in modo da definirne anche l’ordine di invio in base alla posizione.

| Stato |  |
| --- | --- |
| Vector | distribution rappresenta le percentuali definite dall’utente associati al pacchetto |

| Metodi |  |
| --- | --- |
| Vector | createStream(int packetNumber) crea il vettore contenente il numero totale dei pacchetti dello stream |
| void | addPerc(float perc, Packet packet) aggiunge una percentuale riferita al pacchetto in ingresso |
| void | modifyPerc(int index, float perc, Packet packet) modifica la percentuale ed il pacchetto |
| void | deletePerc(int index) elimina una percentuale dal vettore |

## Area funzionale relativa al calcolo della distribuzione temporale dei pacchetti da inviare

### Interfaccia DelaySendFunction

Rappresenta l’interfaccia  che crea il vettore dello stream a cui sono associati i ritardi di invio per ogni pacchetto.

| Metodi |  |
| --- | --- |
| Vector | calculateFunction(Vector packetStream) crea il vettore contenente i ritardi di invio dei pacchetti dello stream |

### Class LinearFunction

Rappresenta la funzione lineare per la definizione dei ritardi.

| Stato |  |
| --- | --- |
| float | linearCoefficient rappresenta il coefficiente della funzione lineare che descrive i ritardi |
| float | const rappresenta la costante della funzione lineare che descrive i ritardi |

| Metodi |  |
| --- | --- |
| Vector | calculateFunction(Vector packetStream, int packetNumber) crea il vettore contenente i ritardi di invio dei pacchetti dello stream |

### Class ExponentialFunction

Rappresenta la funzione esponenziale per la definizione dei ritardi.

.

| Stato |  |
| --- | --- |
| float | coefficient rappresenta il coefficiente della funzione esponenziale che descrive i ritardi |

| Metodi |  |
| --- | --- |
| Vector | calculateFunction(Vector packetStream, int packetNumber) crea il vettore contenente i ritardi di invio dei pacchetti dello stream |

### Class CustomFunction

Rappresenta la funzione custom per la definizione dei ritardi.

| Stato |  |
| --- | --- |
| Vector | delayVector rappresenta il vettore dei ritardi definiti dall’utente |

| Metodi |  |
| --- | --- |
| Vector | calculateFunction(Vector packetStream, int packetNumber) crea il vettore contenente i ritardi di invio dei pacchetti dello stream |

## Area funzionale relativa al invio di uno o più stream

### Classe Send

La classe send si occupa dell’invio degli stream in base ai ritardi indicati dall’utente. L’invio di ogni stream è delegato ad un thread richiamato dal metodo send(), o sendLocal() a seconda del tipo di invio scelto dall’utente. In tal modo non è necessario attendere il completamento dell’invio di uno stream per spedire il successivo. Nel caso specifico di invio di uno stream tramite un device indicato dall’utente è stata utilizzata la sincronizzazione tra i diversi thread, in modo da evitare una chiusura del device prima del completamento delle operazioni di invio relative all’ultimo stream.

| Stato |  |
| --- | --- |
| Vector | streamDelayVector vettore contenente gli stream con i ritardi di invio associati |

| Metodi |  |
| --- | --- |
| void | send() invia gli stream presenti nel vettore delegando l’impostazione del livello datalink al sistema operativo (tale metodo non funziona in windows XP service pack 2) |
| void | sendLocal (NetworkInterface device ) invia gli stream presenti nel vettore impostando il livello datalink utilizzando il device fornito come parametro |
| void | addStreamFromFile(String filepath) aggiunge uno stream al vettore ricavando i dati da un file xml |
| void | addStream(Stream stream, float delay) aggiunge lo stream ed il ritardo in input nel vettore |
| void | removeStream(int indexStream) rimuove uno stream presente nella posizione indexStream nel vettore |

### Classe ARP

Questa classe è utilizzata per inviare richieste ARP all’interno della rete locale al fine di conoscere gli indirizzi MAC.

| Metodi |  |
| --- | --- |
| static byte[] | arp (InetAddress ip) ritorna l’indirizzo MAC identificata dall’indirizzo ip fornito in ingresso |

### Classe Configuration

Questa classe è utilizzata per memorizzare le preferenze dell’utente riguardo l’invio degli stream.

| Stato |  |
| --- | --- |
| boolean | socket variabile che indica la volontà da parte dell’utente di utilizzare, o meno, la socket per l’invio dello stream |
| NetworkInterface | device device indicato dall’utente nel caso non voglia utilizzare la socket per l’invio |

| Metodi |  |
| --- | --- |
| void | load() carica la configurazione dal file xml Configuration presente nel path del programma |
| void | save () salva la configurazione corrente nel file Configuration.xml |

## Beans

In quest’area sono definiti i beans creati utili alla gestione degli stream e dei pacchetti

### StreamDelay

Contiene le informazioni relative allo stream con associato il ritardo. Questo oggetto sarà contenuto nello streamDelayVector della classe Send.

| Stato |  |
| --- | --- |
| Stream | stream stream |
| float | delay ritardo associato allo stream |

### PacketPerc

Contiene le informazioni relative al pacchetto ed alla percentuale di invio associata. Questo oggetto formerà il vettore distribution della classe PercentualDistribution

| Stato |  |
| --- | --- |
| jpcap.Packet | packet pacchetto |
| int | perc percentuale |

## Exception

In questo paragrafo sono definite le eccezioni che si possono verificare durante l’esecuzione del programma.

### FileException

Eccezione generata nel momento in cui vi è un errore nell’accesso ad un file.

### DuplicateFileException

Eccezione generata quando nella definizione di uno stream si cerca di aggiungere un pacchetto già esistente.

### PercentualException

Eccezione generata quando si ha un errore nella definizione della percentuale dei pacchetti, inserendo valori percentuali che rendono la percentuale totale maggiore di 100.

## Test

Per verificare il corretto funzionamento del prodotto Traffic Generator da noi sviluppato sono stati effettuati dei test.

Il test riguarda l’invio di stream di pacchetti da un computer sorgente ad uno destinazione, rilevando i tempi di invio ed arrivo dei singoli pacchetti.

| Ambiente di Rete | Computer Sorgente Acer Travelmate 660, Centrino 1500, 512MB RAM, Scheda di rete Integrata Broadcom 440x 10/100, Windows XP SP1 Computer Destinazione Athlon XP 2000+, 512MB RAM, Scheda di rete PCI RealTek RTL8139, Windows XP SP2 Router Netgear Router Firewall ADSL DG834IT |
| --- | --- |
| Software Utilizzati | Traffic Generator v1.0 Wireshark Network Analyzer v0.99.2pre1 |

L’ambiente di test utilizzato è composto da una rete di test isolata formata da i due computer sorgente e destinazione collegati attraverso un router.

Il router è stato opportunamente scollegato dalla rete Internet.

I tempi di invio e di arrivo sono stati acquisiti usando il software di Analisi di Rete Wireshark v0.99.2 (http://www.wireshark.org)

### Descrizione del Test

Il test è stato effettuato inviando diversi tipi di stream, che si differenziano per la diversa funzione di ritardo dei pacchetti. I vari stream hanno le seguenti caratteristiche comuni:

Tipologia dei Pacchetti: 4 pacchetti (TCP, UDP, RTP, IP)

Numero di Pacchetti: 10

Distribuzione dei pacchetti: 25% TCP, 25% UDP, 25% RTP, 25% IP

Le funzioni di ritardo utilizzate sono le seguenti:

| ID | Descrizione |
| --- | --- |
| Linear_sec | Funzione di ritardo Lineare: 1000x |
| Linear_dec | Funzione di ritardo Lineare: 100x |
| Linear_cen | Funzione di ritardo Lineare: 10x |
| Linear_msec | Funzione di ritardo Lineare: 1x |
| Exp | Funzione di ritardo Esponenziale: e^1x |

Gli stream sono stati inviati usando i due metodi di invio stream: Raw Socket Mode e Device Mode

I test sono stati ripetuti 5 volte per ogni caso di test.

Nella seguente tabella sono riassunti i vari casi di test.

| ID | Funzione di ritardo | Metodi di invio |
| --- | --- | --- |
| d_dev_exp | Exp | Device |
| d_dev_l_sec | Linear_sec | Device |
| d_dev_l_dec | Linear_dec | Device |
| d_dev_l_cen | Linear_cen | Device |
| d_dev_l_msec | Linear_msec | Device |
| d_rs_exp | Exp | Raw Socket |
| d_rs_l_sec | Linear_sec | Raw Socket |
| d_rs_l_dec | Linear_dec | Raw Socket |
| d_rs_l_cen | Linear_cen | Raw Socket |
| d_rs_l_msec | Linear_msec | Raw Socket |

### Risultati del Test

I risultati in tabella sono espressi in secondi. Ogni valore indica il tempo che intercorre tra l’arrivo di un pacchetto ed il suo precedente. Per ogni caso di test è stata effettuata una media dei tempi che, durante l’analisi dei risultati, è stata confrontata con i tempi attesi.

d_dev_exp

| Ex1 | Ex2 | Ex3 | Ex4 | Ex5 | Mean | Expected values |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 0,042 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,018 | 0,002 |
| 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,007 | 0,007 | 0,009 | 0,007 |
| 0,030 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,020 |
| 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,054 |
| 0,149 | 0,149 | 0,149 | 0,149 | 0,149 | 0,149 | 0,148 |
| 0,404 | 0,404 | 0,404 | 0,404 | 0,404 | 0,404 | 0,403 |
| 1,097 | 1,097 | 1,097 | 1,098 | 1,097 | 1,097 | 1,096 |
| 2,995 | 2,995 | 2,995 | 2,994 | 2,995 | 2,995 | 2,980 |
| 8,095 | 8,095 | 8,095 | 8,095 | 8,095 | 8,095 | 8,103 |

d_dev_l_sec

| Ex1 | Ex2 | Ex3 | Ex4 | Ex5 | Mean | Expected values |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1,001 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| 2,003 | 2,003 | 2,003 | 2,003 | 2,003 | 2,003 | 2,000 |
| 3,004 | 3,004 | 3,004 | 3,004 | 3,004 | 3,004 | 3,000 |
| 4,006 | 4,006 | 4,006 | 4,006 | 4,006 | 4,006 | 4,000 |
| 5,007 | 5,007 | 5,007 | 5,007 | 5,007 | 5,007 | 5,000 |
| 6,009 | 6,009 | 6,009 | 6,009 | 6,029 | 6,013 | 6,000 |
| 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 |
| 8,002 | 8,002 | 8,002 | 8,002 | 8,002 | 8,002 | 8,000 |
| 9,003 | 9,003 | 9,003 | 9,003 | 9,003 | 9,003 | 9,000 |

d_dev_l_cen

| Ex1 | Ex2 | Ex3 | Ex4 | Ex5 | Mean | Expected values |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 0,005 | 0,009 | 0,009 | 0,008 | 0,010 | 0,008 | 0,010 |
| 0,019 | 0,020 | 0,019 | 0,019 | 0,020 | 0,019 | 0,020 |
| 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 |
| 0,039 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 |
| 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,049 | 0,050 | 0,050 | 0,050 |
| 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 |
| 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 |
| 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 |
| 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,109 | 0,094 | 0,090 |

d_dev_l_dec

| Ex1 | Ex2 | Ex3 | Ex4 | Ex5 | Mean | Expected values |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,100 |
| 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 |
| 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 |
| 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 |
| 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 |
| 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 |
| 0,741 | 0,701 | 0,700 | 0,701 | 0,701 | 0,709 | 0,700 |
| 0,801 | 0,831 | 0,811 | 0,801 | 0,831 | 0,815 | 0,800 |
| 0,901 | 0,901 | 0,901 | 0,901 | 0,901 | 0,901 | 0,900 |

d_dev_l_msec

| Ex1 | Ex2 | Ex3 | Ex4 | Ex5 | Mean | Expected values |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,003 | 0,008 | 0,001 |
| 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,000 | 0,001 | 0,007 | 0,002 |
| 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,003 | 0,012 | 0,010 | 0,003 |
| 0,021 | 0,012 | 0,012 | 0,004 | 0,011 | 0,012 | 0,004 |
| 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,012 | 0,012 | 0,011 | 0,005 |
| 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,011 | 0,012 | 0,012 | 0,006 |
| 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,011 | 0,012 | 0,007 |
| 0,011 | 0,012 | 0,012 | 0,011 | 0,012 | 0,012 | 0,008 |
| 0,020 | 0,021 | 0,011 | 0,012 | 0,012 | 0,015 | 0,009 |

d_rs_exp

| Ex1 | Ex2 | Ex3 | Ex4 | Ex5 | Mean | Expected values |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 0,011 | 0,011 | 0,012 | 0,013 | 0,013 | 0,012 | 0,002 |
| 0,012 | 0,012 | 0,011 | 0,012 | 0,011 | 0,012 | 0,007 |
| 0,211 | 0,031 | 0,031 | 0,033 | 0,028 | 0,067 | 0,020 |
| 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,047 | 0,048 | 0,046 | 0,054 |
| 0,149 | 0,149 | 0,149 | 0,149 | 0,149 | 0,149 | 0,148 |
| 0,404 | 0,404 | 0,404 | 0,405 | 0,404 | 0,404 | 0,403 |
| 1,097 | 1,098 | 1,097 | 1,098 | 1,098 | 1,098 | 1,096 |
| 2,995 | 2,995 | 2,995 | 2,985 | 2,990 | 2,992 | 2,980 |
| 8,094 | 8,095 | 8,095 | 8,100 | 8,099 | 8,097 | 8,103 |

d_rs_l_sec

| Ex1 | Ex2 | Ex3 | Ex4 | Ex5 | Mean | Expected values |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1,030 | 1,002 | 0,996 | 1,042 | 1,002 | 1,014 | 1,000 |
| 2,003 | 2,003 | 2,003 | 2,003 | 2,003 | 2,003 | 2,000 |
| 3,004 | 3,004 | 3,004 | 3,004 | 3,004 | 3,004 | 3,000 |
| 4,006 | 4,006 | 4,006 | 4,006 | 4,006 | 4,006 | 4,000 |
| 5,007 | 5,007 | 5,007 | 5,007 | 5,007 | 5,007 | 5,000 |
| 6,009 | 6,009 | 6,009 | 6,009 | 6,009 | 6,009 | 6,000 |
| 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 |
| 8,002 | 8,002 | 8,002 | 8,002 | 8,002 | 8,002 | 8,000 |
| 9,003 | 9,003 | 9,003 | 9,003 | 9,003 | 9,003 | 9,000 |

d_rs_l_cen

| Ex1 | Ex2 | Ex3 | Ex4 | Ex5 | Mean | Expected values |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 0,012 | 0,008 | 0,020 | 0,009 | 0,025 | 0,015 | 0,010 |
| 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| 0,030 | 0,029 | 0,030 | 0,030 | 0,029 | 0,030 | 0,030 |
| 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 |
| 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 |
| 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,059 | 0,060 | 0,060 | 0,060 |
| 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 |
| 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 |
| 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 |

d_rs_l_dec

| Ex1 | Ex2 | Ex3 | Ex4 | Ex5 | Mean | Expected values |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 0,130 | 0,094 | 0,094 | 0,094 | 0,091 | 0,101 | 0,100 |
| 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 |
| 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 |
| 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 |
| 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 |
| 0,601 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,601 | 0,600 | 0,600 |
| 0,700 | 0,701 | 0,701 | 0,701 | 0,701 | 0,701 | 0,700 |
| 0,801 | 0,801 | 0,801 | 0,801 | 0,801 | 0,801 | 0,800 |
| 0,901 | 0,901 | 0,901 | 0,901 | 0,901 | 0,901 | 0,900 |

d_rs_l_msec

| Ex1 | Ex2 | Ex3 | Ex4 | Ex5 | Mean | Expected values |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 0,001 | 0,017 | 0,015 | 0,009 | 0,010 | 0,010 | 0,001 |
| 0,012 | 0,011 | 0,012 | 0,011 | 0,012 | 0,012 | 0,002 |
| 0,012 | 0,012 | 0,011 | 0,003 | 0,011 | 0,010 | 0,003 |
| 0,011 | 0,012 | 0,012 | 0,011 | 0,012 | 0,012 | 0,004 |
| 0,012 | 0,011 | 0,011 | 0,005 | 0,011 | 0,010 | 0,005 |
| 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,011 | 0,012 | 0,006 |
| 0,012 | 0,012 | 0,011 | 0,012 | 0,011 | 0,012 | 0,007 |
| 0,039 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,017 | 0,008 |
| 0,011 | 0,040 | 0,012 | 0,021 | 0,012 | 0,019 | 0,009 |

### Analisi dei risultati

L’analisi è stata effettuata confrontando la media dei tempi ottenuti durante il test con i valori attesi per ogni funzione. I risultati dell’analisi sono espressi dai grafici seguenti:

d_dev_exp

d_dev_l_sec

d_dev_l_cen

d_dev_l_dec

d_dev_l_msec

d_rs_exp

d_rs_l_sec

d_rs_l_cen

d_rs_l_dec

d_rs_l_msec

Dai grafici e dai risultati si evince che i ritardi dei singoli pacchetti si attestano su valori abbastanza simili a quelli attesi, nella maggioranza dei casi. I casi migliori si hanno quando si impostano ritardi tra i singoli pacchetti nell’ordine dei centesimi, decimi o nell’ordine dei secondi, dove l’errore massimo si attesta nell’ordine delle decine di millesimi di secondo.

Discorso a parte merita l’invio di pacchetti con ritardo lineare nell’ordine dei millisecondi. Essendo l’errore nell’ordine dei centesimi di secondo, in tal caso i risultati non rispecchiano i valori attesi, rendendo il prodotto non utilizzabile con successo per valori di ritardo così bassi.

Nel caso di funzione esponenziale, si verifica lo stesso problema dei casi precedenti, con errori significativi nel caso di intervalli di ritardi bassi, con la situazione che migliora man mano che aumentano i ritardi.

Questo errore nell’ordine della decina di millisecondi, può essere dovuto sia al tempo necessario per il processamento delle istruzioni di invio del pacchetto da parte della nostra applicazione+jpcap+libpcap/winpcap, sia alla risoluzione nell’acquisizione dei tempi da parte del  programma WireShark (che dipende dalla risoluzione del timer di Windows XP o Linux, nell’ordine della decina di millisecondi).

Inoltre possiamo constatare che il comportamento del sistema non differisce a seconda delle modalità di invio (Device Mode e Raw Socket).