Università Degli Studi del Sannio

Facoltà di Ingegneria Informatica

__________________________________

#### Corso di

Elaborazione dei Segnali e

delle Informazioni di Misura

Prof. P. Daponte

Esercitazione 5:

Gestione della comunicazione, tramite interfaccia  488, dell’Oscilloscopio Tektronics TDS 210 e del Generatore di Segnale HEWLETT-PACKARD 33120A.

##### Studenti:

##### CICERO LEOPOLDO                                  Matr. 68/416

##### D’ONOFRIO GIOVANNI MATTEO            Matr  68/343

##### ZOLLO DANIELE			           Matr  68/557

##### Indice

1.	Introduzione	3

1.1	I sistemi di misura automatici	3

1.2	Interfacciamento degli strumenti	3

1.3	L’interfaccia IEEE 488	4

1.4	Caratteristiche principali	4

1.5	Aspetti Funzionali	4

2.	Analisi e specifica dei requisiti	5

2.1	Definizione del problema	5

2.2	Requisiti di sistema	5

2.3	Specifiche del Software	6

3.	Progetto	7

3.1	FORM PRINCIPALE DI AVVIO PROGRAMMA “Interfaccia con 488”	7

3.2	FORM OSCILLOSCOPIO	9

3.3	FORM GENERATORE DI SEGNALE	11

3.4	FORM  DI ACQUISIZIONE DATI “PANNELLO ACQUISIZIONE DATI”	15

4.	Implementazione	19

4.1	Interfaccia.cpp	19

4.2	Interfaccia.h	33

4.3	Unit2.cpp (Generatore di segnale)	35

4.4	Unit2.h	38

4.5	Unit3.cpp (Oscilloscopio)	39

4.6	Unit3.h (Oscilloscopio)	42

4.7	Unit4.cpp (Analizzatore di spettro)	43

4.8	Unit4.h	47

4.9	Unit5.cpp (AboutBox)	48

4.10	Unit5.h	48

4.11	Mod_AM.cpp	49

4.12	Mod_AM.h	49

4.13	Mod_FM.cpp	50

4.14	Mod_FM.h	51

4.15	Mod_BM.cpp	51

4.16	Mod_BM.h	52

4.17	Mod_FS.cpp	53

4.18	Mod_FS.h	53

4.19	Mod_FSK.cpp	54

4.20	Mod_FSK.h	54

# Introduzione

## I sistemi di misura automatici

Con questo termine si intendono quei sistemi in cui il processo di misura è gestito in modo automatico, da un sistema computerizzato di elaborazione delle informazioni di misura. La disponibilità di sistemi di misura con uscita numerica del risultato, rende possibile interfacciare la strumentazione a sistemi di elaborazione dei dati.

## Interfacciamento degli strumenti

La struttura con la quale gli strumenti possono essere collegati ad un sistema di calcolo è illustrata nello schema a blocchi di figura:

Ogni strumento, ed il calcolatore, devono essere dotati di un’opportuna interfaccia che, attraverso un bus di collegamento, consente il colloquio.

L’interfaccia deve garantire la possibilità al calcolatore di

leggere i risultati delle misure

memorizzarli nella memoria del calcolatore stesso per la successiva elaborazione.

collegare fra loro strumenti e calcolatori di diversi costruttori senza creare problemi di compatibilità e quindi deve specificare:

Standard elettrici

Standard meccanici

Per consentire di automatizzare il processo di misura in modo completo deve permettere anche di predisporre gli strumenti; tutte le operazioni che l’operatore fa sul pannello dello strumento devono essere fatte attraverso l’interfaccia che, quindi, deve essere bidirezionale

## L’interfaccia IEEE 488

L’interfaccia che si è affermata negli ultimi 20 anni è la GP-IB (General Purpose Interface Bus).  Le sue caratteristiche sono attualmente regolamentate dalla norma internazionale IEEE 488.

## Caratteristiche principali

- Al massimo 15 strumenti interconnessi sullo stesso bus

- I collegamenti possono essere realizzati con topologia a stella o lineare

- 24 linee complessive di cui 8 sono per i dati e per i comandi e le rimanenti per l’handshake, il controllo dell’interfaccia e l’indirizzamento esteso.

- Il tipo di trasferimento dati è Byte – Seriale asincrono, bit parallelo.

## Aspetti Funzionali

Ogni strumento collegato al bus può essere:

- Controllore: è un dispositivo capace di specificare gli indirizzi per un trasferimento di informazione (es. Calcolatore). Si possono collegare più controllori al bus ma solo uno per volta può essere attivo.

- Ascoltatore: è un dispositivo capace di ricevere dati tramite l’interfaccia (es. stampante). Al massimo possono esserci 14 ascoltatori attivi per volta.

- Parlatore: è un dispositivo capace di trasmettere dati tramite l’interfaccia (es. contatore). Solo un parlatore per volta può essere attivo.

Uno strumento può essere sia ascoltatore che parlatore, sebbene in tempi diversi (es. voltmetro).

# Analisi e specifica dei requisiti

## Definizione del problema

Il sistema automatico da realizzare deve consentire la gestione della connessione e della corretta comunicazione, tramite interfaccia GPIB IEEE–488, di un PC, di un oscilloscopio Tektroniks TDS 210 e di un generatore di segnale HEWLETT-PACKARD 33120A al fine di effettuare diverse tipologie di operazioni di generazione e/o acquisizione di segnali. Il PC pilota sia il generatore di segnale, consentendo di agire sul tipo di forma d’onda, sulla sua ampiezza, frequenza, offset ecc., sia sull’oscilloscopio, consentendo un controllo quasi totale di tutte le sue funzionalità. Fra le funzionalità previste è possibile effettuare anche operazioni di acquisizione di segnale, sul quale si può scegliere il numero di campioni da elaborare, il tipo di finestra, la scelta del canale da cui acquisire ed infine il calcolo della FFT con i relativi spettri di ampiezza, fase, potenza,ecc. In altre parole il sistema consente completamente da software un controllo quasi totale su tutti e due gli strumenti in analisi.

Lo standard IEEE-488 non specifica le caratteristiche operative permesse agli strumenti, ma solo gli standard funzionali, elettrici e meccanici; ognuno di questi ha un set di comandi proprietario reperibile dalla manualistica.

## Requisiti di sistema

Di seguito elenchiamo le apparecchiature Hardware necessarie alla realizzazione dell’applicazione:

- oscilloscopio Tektroniks TDS  210;

- generatore di segnale Hewlett Packard 33120A;

- PC dotato di scheda National Instruments NI-488 e relativo software;

- cavi di interfaccia standard IEEE-488;

I componenti Software necessari sono i seguenti:

  - ambiente di sviluppo IDE Borland C++ Builder5.0.

  - SDL Toolkits reperibili al sito http.//www.lohninger.com;

L’applicazione realizzata è pienamente funzionante; l’unico vincolo è dovuto al fatto che l’ambiente IDE C++ deve essere in esecuzione per consentire il supporto Run Time della libreria SDL Shareware. La Full Version di tale libreria è disponibile in varie versioni con costi a partire da 66$, come si evince dal sito web della casa produttrice (http://www.lohninger.com).

## Specifiche del Software

L’applicazione realizzata è stata suddivisa in quattro moduli principali:

- interfaccia 488;

- generatore di segnale;

  - Modulazione di Ampiezza;

  - Modulazione di Frequenza;

  - Modulazione FSK;

  - Modulazione a Burst;

  - Sweep di frequenza;

- oscilloscopio;

- analizzatore di spettro;

Tali suddivisione consente ai moduli di eseguire le funzionalità richieste in maniera autonoma.

Applicazione

Oscilloscopio

Interfaccia488

Generatore Di Funzione

Acquisizione

About

AM

FM

FS

FSK

BM

# Progetto

## FORM PRINCIPALE DI AVVIO PROGRAMMA “Interfaccia con 488”

Lanciata l’esecuzione appare a video il seguente form:

Il pulsante “RILEVA STRUMENTI” avvia la comunicazione fra l’interfaccia IEEE488 e gli strumenti collegati rilevati, fornendo nelle cinque caselle di testo di ognuno, rispettivamente

- Il “Board Index” ossia l’indirizzo dello strumento usato per la comunicazione,

- Il “Primary Address” dello strumento,

- Il “Secondary Address” dello strumento,

- Il “Descrittore” dello strumento,

- L’ “Identificativo” strumento,

Qualora uno strumento non risulti collegato all’interfaccia IEEE488 i componenti Tedit relativi alla descrizione di quello strumento appaiono vuoti.

- Il pulsante “ACQUISIZIONE” apre un nuovo form da cui è possibile effettuare operazioni di acquisizione di campioni sui quali sono disponibili varie elaborazioni. Tale pulsante è disabilitato all’avvio del programma e viene attivato solo dopo il riconoscimento degli strumenti Oscilloscopio e Generatore di segnale.

- Il pulsante “SALVA” consente di salvare su file la lista dei comandi eseguiti sull’interfaccia e riportati già nella finestra Tedit di dimensioni maggiori.

- Il pulsante “CLEAR” elimina il contenuto attuale del componente TEdit nel cui interno è riportata la storia dei comandi usati sull’interfaccia.

- Pulsante per accedere alle funzionalità dell’Oscilloscopio (tale pulsante è attivo solo dopo aver cliccato sul pulsante “RILEVA STRUMENTI” ed è stato rilevato un Oscilloscopio collegato correttamente). Effetto: apre un nuovo form.

- Pulsante per accedere alle funzionalità del Generatore di Segnale (tale pulsante è attivo solo dopo aver cliccato sul pulsante “RILEVA STRUMENTI” ed è stato rilevato un Generatore di Segnale collegato correttamente). Effetto: apre un nuovo form.

- Il pulsante “ABOUT” apre un nuovo form che riporta informazioni relative agli studenti che hanno realizzato l’applicazione.

- Il componente RTFedit

di dimensioni maggiori posto nella parte inferiore del form, vuoto all’avvio dell’applicazione, contiene dinamicamente la storia dei comandi eseguiti sull’interfaccia.

## FORM OSCILLOSCOPIO

Tale form appare a video solo quando l’Oscilloscopio è correttamente collegato all’interfaccia 488 e si clicca sul pulsante che compare a destra della descrizione dello strumento sul form principale. Gli oggetti presenti nel form vengono di seguito riportati:

- “AUTOSET” imposta le scale Orizzontale e Verticale dello strumento per rendere visibile il segnale.

- “RESET” riporta lo strumento nelle condizioni di visualizzazione di default.

- Il componente RADIOGROUPBUTTON  “ESECUZIONE”

permette di selezionare tra:

- “RUN” per avviare l’acquisizione dell’Oscilloscopio.

- “STOP” per bloccare l’acquisizione dell’Oscilloscopio.

- Il componente RADIOGROUPBUTTON  “PANNELLO”

permette di selezionare tra:

- “LOCK” per bloccare il pannello dello strumento  Oscilloscopio.

- “UNLOCK” per sbloccare sbloccare il pannello.

- Il componente RADIOGROUPBUTTON  “SONDA” permette di selezionare tra diversi fattori moltiplicativi di attenuazione; sono disponibili i seguenti:

- 1X                 - 100X

- 10X               - 1000X

- Il componente RADIOGROUPBUTTON “CH1”

ha 2 posizioni:

- nella posizione “ON” viene visualizzato sullo schermo il segnale relativo al canale 1 dello strumento.

- nella posizione “OFF” non viene visualizzato sullo schermo il segnale relativo al

canale.

- I due componenti UPDOWN “SCALA VERTICALE” e “POSIZIONE” consentono di impostare il numero di V/div e la posizione della scala verticale del segnale.

L’oggetto relativo al canale 2 dell’Oscilloscopio contiene gli stessi componenti e le stesse funzionalità dell’oggetto relativo al canale 1.

- Il componente SCROLLBAR  “SCALA ORIZZONTALE” permette da programma di modificare la scala orizzontale dell’Oscilloscopio. Il componente UPDOWN “posizione ” consente di traslare il segnale a destra e a sinistra.

- Il  componente SCROLLBAR “LUMINOSITÀ” consente di variare la luminosità dello schermo dello strumento.

## FORM GENERATORE DI SEGNALE

Tale form appare a video solo quando il Generatore è correttamente collegato all’interfaccia 488 e si clicca sul pulsante che compare a destra della descrizione dello strumento sul form principale. Gli oggetti presenti nel form vengono di seguito riportati:

- Il componente RADIOGROUPBUTTON  “SCELTA FORMA D’ONDA”

permette di selezionare una fra le quattro forme d’onda

disponibili, di seguito riportate:

  - Onda Sinusoidale

  - Onda Quadra

  - Onda Triangolare

  - Onda a Dente di Sega

- I tre Componenti TEdit permettono di variare da programma i seguenti parametri della forma d’onda:

  - Ampiezza

  - Frequenza

  - Offset

Per default la forma d’onda ha un’ampiezza di 0.1 Volts, frequenza di 1kHz, offset  0

Volts.

- Il componente RADIOGROUPBUTTON  “MODULAZIONI”

fornisce la possibilità di modulare il segnale come di seguito riportato:

- “NESSUNA”     nessun tipo di modulazione

- “AM”                  Esegue modulazione di ampiezza

- “FM”                  Esegue modulazione di frequenza

- “FSK”                Esegue modulazione FSK

- “BM”	                 Esegue modulazione a burst

- “FS”                  Esegue modulazione Frequency Sweep

Effetto: selezionando un tipo di modulazione viene aperto un nuovo form per il settaggio di altri  parametri relativi alla modulazione scelta.

- Il pulsante “APPLICA” rende attivi i parametri Ampiezza, Frequenza, Offset impostati nei tre componenti Tedit.

- Il pulsante “RESET” mette il Generatore di segnale nelle condizioni di default, le stesse preimpostate all’accensione dello strumento che sono:

-  Onda                              : sinusoide

-  Ampiezza picco-picco    : 1V

-  Frequenza                     : 1kHz

-  Offset                            : 0V

Vengono di seguito riportati i form relativi alla selezione di ogni singolo tipo di modulazione ed i corrispettivi parametri che possono essere eventualmente impostati.

- Cliccando su “ NESSUNA”   non si richiede alcun tipo di modulazione sul segnale per cui non viene aperto alcuna nuova finestra.

Cliccando su “AM” appare un nuovo form “MODULAZIONE DI AMPIEZZA: PARAMETRI”  in cui è possibile settare i seguenti parametri:

-  “FREQUENZA”     per settare la

frequenza dell’onda modulante

-  “PROFONDITA’ DI MODULAZIO-

NE” per forzare la percentuale

con la quale la modulante incide sulla portante.

E’ inoltre possibile scegliere il tipo di onda modulante fra:

- Onda Sinusoidale

- Onda Quadra

- Onda Triangolare

- Onda a Dente di Sega

Per default è applicato un valore di frequenza di 2000 Hz e di profondità di modulazione dell’80%

I parametri desiderati vanno forzati facendo click sul pulsante “APPLICA”

- Cliccando su “FM” appare un  nuovo form “MODULAZIONE DI FREQUENZA:PARAMETRI” in cui è possibile settare i seguenti parametri:

  - “FREQUENZA”

  - “DEVIAZIONE”

E’ inoltre possibile scegliere il tipo di onda modulante fra:

- Onda Sinusoidale

- Onda Quadra

- Onda Triangolare

- Onda a Dente di Sega

Per default è applicato un valore di frequenza di 200 Hz ed una deviazione di 1000Hz

I parametri desiderati vanno forzati facendo click sul pulsante “APPLICA”, a differenza del tipo di onda modulate che viene attivata direttamente.

- Cliccando su “FSK” appare un nuovo form “MODULAZIONE FSK:PARAMETRI”

in cui è possibile settare i seguenti parametri:

- “FREQUENZA”

- “RATE ”

Per default è applicato un valore di

frequenza di 500Hz e di un rate di

100Hz.

I parametri desiderati vanno forzati facendo click sul pulsante “APPLICA”

- Cliccando su “BM” appare un nuovo form “MODULAZIONE BURST:PARAMETRI”

in cui è possibile settare i seguenti parametri:

-   “CICLI DI BURST”

ossia il numero di simboli che

si vogliono ottenere in un

singolo burst di dati

- “RATE ” per scegliere la

- frequenza con cui si vogliono avere i suddetti burst di dati.

Per default è applicato un valore di cicli di burst pari a 3 e di rate di 200Hz

I parametri desiderati vanno forzati facendo click sul pulsante “APPLICA”

- Cliccando su “FS” appare un nuovo form “SWEEP:PARAMETRI” in cui è possibile settare i seguenti parametri:

  - “FREQUENZA INIZIALE”

  - “ FREQUENZA FINALE”

  - “TEMPO DI SWEEP”

Per default è applicato un valore di cicli di frequenza iniziale di 50Hz, di frequenza finale di 5000 Hz e di tempo sweep di 10s. I parametri desiderati vanno forzati facendo click sul pulsante “APPLICA”.

## FORM  DI ACQUISIZIONE DATI “PANNELLO ACQUISIZIONE DATI”

Il processo di acquisizione dei campioni del segnale generato può essere eseguito (e quindi il bottone presente sul form principale di avvio programma è attivo) solo dopo aver correttamente rilevato gli strumenti Oscilloscopio e Generatore di segnale.

- Un click sul pulsante  “ACQUISISCI” permette l’esecuzione delle seguenti operazioni:

- acquisizione dei campioni del segnale

- rappresentazione, all’interno della finestra grafica superiore, di una istantanea  dell’insieme dei  campioni acquisiti

- rappresentazione, all’interno della finestra grafica inferiore, per default iniziale, dello spettro di

ampiezza della FFT del segnale acquisito, finestrato mediante finestra rettangolare.

- Un componente RADIOGROUPBUTTON “SCELTA CANALE”

consente l’acquisizione dal canale 1 o dal canale 2.

- Il componente TEdit presente in corrispondenza della label “NUMERO DI CAMPIONI”

permette di selezionare il numero di campioni del segnale da acquisire ed elaborare. (Range22500)

- I 2 componenti relativi al “fattore di scala orizzontale” offrono un range 0100 di variazione della scala orizzontale solo per il grafico riportante la FFT del segnale. E’ possibile operare ugualmente o portando il puntatore del muose nel componente TEdit cliccando e modificando da tastiera  il fattore presente oppure agendo direttamente sulle frecce del componente Scrollbar per aumentare/decrementare il fattore stesso.

- E’ possibile finestrare la FFT del segnale acquisito con vari tipi di finestre, disponibili nel componente combobox “SCELTA FINESTRA” e di seguito riportate  direttamente nell’immagine:

per default  viene impostata un’elaborazione a finestra “RETTANGOLARE”

- Il componente RADIOGROUPBUTTON   “SCELTA SPETTRO” rende possibile la scelta del tipo di spettro desiderato tra i seguenti possibili:

-  “MAGNITUDE” per ottenere lo spettro di ampiezza

(default)

-  “POWER SPEC” per lo spettro di potenza

-  “PHASE” per lo spettro di fase

-  “FOURSERCOSCOEFF” per ottenere lo i coefficienti dei termini coseno della serie

di Fourier

- “FOURSERSINCOEFF” per ottenere lo i coefficienti dei termini seno della serie di Fourier

-  “REAL SPEC” per ottenere lo spettro reale

- “IMAG SPEC” per ottenere lo spettro immaginario

- La prima finestra grafica,

posta nella parte superiore del form,  visualizza al suo interno, con colore blu, l’insieme dei campioni acquisiti dopo aver fatto click sul pulsante “ACQUISISCI”.

- La seconda finestra grafica, posta nella parte inferiore del form, visualizza al suo interno, con colore rosso, la FFT del segnale acquisito, elaborato a seconda dei parametri selezionati.

Infine il componente STATUSBAR,

sulla parte inferiore del form, indica l’inizio e la fine dell’acquisizione dei dati. E’ bene precisare che durante l’operazione di acquisizione il form in esame è bloccato e pertanto non è possibile accedere a nessuna delle funzionalità disponibili sul form stesso.

# Implementazione

Di seguito è riportato lo schema del progetto e nei successivi paragrafi il codice relativo all’applicazione.

## Interfaccia.cpp

/*******************************************************************************

TESINA n°5 per esame di: ELABORAZIONI dei SEGNALI ed INFORMAZIONI di MISURA:

NOMEFILE: Interfaccia.cpp

Prof. : DAPONTE              Allievi:  CICERO    Leopoldo

D'ONOFRIO Giovanni Matteo

GRUPPO: « C »                          ZOLLO     Daniele

ABATE     Maurizio

DI GIOIA  Giuseppe

SPECIAL GUEST STAR:  GRELLA Francesca Rosaria

NOTE: Nel file sono riportate le classi principali per l'applicazione e per il

form principale.

*******************************************************************************/

#include <vcl.h>

#pragma hdrstop

// Vengono caricati gli Header relativi ai file necessari al funzionamento

// dell'applicazione.

#include "Interfaccia.h"

#include "Unit2.h"     // Header del Generatore di Segnale

#include "Unit3.h"     // Header dell'Oscilloscopio

#include "Unit4.h"     // Header per il Pannello acquisizione dati e FFT

#include "Unit5.h"     // Header relativo all'AboutBox sugli autori

#include "Mod_AM.h"    // Header per la modulazione di ampiezza

#include "Mod_FM.h"    // Header per la modulazione di frequenza

#include "Mod_BM.h"    // Header per la modulazione a Burst

#include "Mod_FSK.h"   // Header per la modulazione Frequency Shift Key

#include "Mod_FS.h"    // Header per la modulazione Frequency Sweep

#include "decl-32.h"   // Header file con le funzioni di libreria per la IEEE488

#include <string.h>

#include <stdio.h>

#include <math.h>

#pragma link "BorlandC_gpib-32.obj"  	// File .OBJ necessario per linkare il

// codice relativo alla 488

#pragma package(smart_init)

#pragma resource "*.dfm"

#define TIMEOUT T10s        // Tempo max relativo alla risposta del dispositivo

#define EOT 1               //

#define EOS 0               //

int PrimaryGwave   = 10;    // Indirizzo primario del Generatore di Segnale

int PrimaryOscil   =  1;    // Indirizzo primario dell'Oscilloscopio

int SecondaryGwave =  0;    // Indirizzo secondario del Generatore di Segnale

int SecondaryOscil =  0;    // Indirizzo secondario dell'Oscilloscopio

int BoardIndex     =  0;    // Indirizzo relativo alla scheda 488

int DevGwave, DevOscil;     // Identificativi dei due dispositivi da rilevare

bool Strum1Presente;

bool Strum2Presente;

TForm1 *Form1;

Interfaccia488 *Scheda488;

/*******************************************************************************

La funzione GpibError notifica che c'é stato un errore nell'esecuzione di un

comando IEEE 488 e stampa un messaggio di errore sul form principale nell'area

console 488.

*******************************************************************************/

void __fastcall Interfaccia488 :: GpibError(char *msg,int Device,int BoardIndex)

{

char error[100] ="";    // stringa che descrive l'errore occorso.

strcat(error, msg);

strcat(error, "\n");

/*  viene verificato lo stato del dispositivo. 'ibsta' e' una variabile

globale definita dalla libreria GPIB che viene aggiornata dalle

funzioni di libreria GPIB NI-488 invocate. Le costanti utilizzate sono

definite nella libreria e identificano gli stati possibili. */

if (ibsta & TIMO) strcat(error, "TIMO\n");

if (ibsta & END ) strcat(error, "END\n");

if (ibsta & SRQI) strcat(error, "SRQI\n");

if (ibsta & RQS ) strcat(error, "RQS\n");

if (ibsta & CMPL) strcat(error, "CMPL\n");

if (ibsta & LOK ) strcat(error, "LOK\n");

if (ibsta & REM ) strcat(error, "REM\n");

if (ibsta & CIC ) strcat(error, "CIC\n");

if (ibsta & ATN ) strcat(error, "ATN\n");

if (ibsta & TACS) strcat(error, "TACS\n");

if (ibsta & LACS) strcat(error, "LACS\n");

if (ibsta & DTAS) strcat(error, "DTAS\n");

if (ibsta & DCAS) strcat(error, "DCAS\n");

/*  Il tipo di errore viene individuato testando il valore della variabile

globale iberr, della libreria GPIB. */

if (iberr == EDVR) strcat(error, "EDVR <DOS Error>\n");

if (iberr == ECIC) strcat(error, "ECIC <Not Controller-In-Charge>\n");

if (iberr == ENOL) strcat(error, "ENOL <No Listener>\n");

if (iberr == EADR) strcat(error, "EADR <Address error>\n");

if (iberr == EARG) strcat(error, "EARG <Invalid argument>\n");

if (iberr == ESAC) strcat(error, "ESAC <Not System Controller>\n");

if (iberr == EABO) strcat(error, "EABO <Operation aborted>\n");

if (iberr == ENEB) strcat(error, "ENEB <No GPIB board>\n");

if (iberr == EOIP) strcat(error, "EOIP <Async I/O in progress>\n");

if (iberr == ECAP) strcat(error, "ECAP <No capability>\n");

if (iberr == EFSO) strcat(error, "EFSO <File system error>\n");

if (iberr == EBUS) strcat(error, "EBUS <Command error>\n");

if (iberr == ESTB) strcat(error, "ESTB <Status byte lost>\n");

if (iberr == ESRQ) strcat(error, "ESRQ <SRQ stuck on>\n");

if (iberr == ETAB) strcat(error, "ETAB <Table Overflow>\n");

Form1->REdit->Text = Form1->REdit->Text + error +"\n" ;

// Vengono rilasciati il dispositivo e la scheda.

ibonl (Device,0);

ibonl (BoardIndex,0);

// Viene terminato il programma.

// exit(1);

}

/*******************************************************************************

La funzione Init stabilisce la connessione al dispositivo e acquisisce un

descrittore di dispositivo da usare nelle successive chiamate alle funzioni di

libreria

*******************************************************************************/

int __fastcall Interfaccia488 :: Init(int PrimaryAddr, int SecondaryAddr,

int BoardIndex)

{

int Device;

// ibdev stabilisce la connessione e determina un descrittore di dispositivo

Device = ibdev(BoardIndex, PrimaryAddr, SecondaryAddr,TIMEOUT,EOT,EOS);

if (ibsta & ERR) GpibError("ibdev Error",Device,BoardIndex);

/*  spedisce al dispositivo il comando Selected Device Clear che lo

inizializza al suo stato standard */

ibclr(Device);

if (ibsta & ERR) GpibError("ibclr Error",Device,BoardIndex);

// La funzione restituisce il descrittore per le successive operazioni.

return (Device);

}

/*******************************************************************************

ReadStatus richiede le informazioni di identificazione del dispositivo usando

il comando specifico "*IDN?" e le funzioni di libreria NI-488 'ibwrt' e 'ibrd'

invocate indirettamente mediante le funzioni EseguiCMD ed EseguiRead. Una volta

che lo strumento è stato identificato lo si porta nelle condizioni predefinite

dal costruttore.

*******************************************************************************/

void __fastcall Interfaccia488 :: ReadStatus(char *Buffer, int Device,

int BoardIndex)

{

EseguiCMD(Device,"*IDN?"); 	// Invia il comando di identificazione

EseguiRead(Device, Buffer);     // Legge la stringa di identificazione

EseguiCMD(Device,"*RST");       // Effettua il RESET del dispositivo

}

/*******************************************************************************

EseguiCMD esegue sul dispositivo una stringa di comando,il nome del dispositivo

e la stringa sono passati alla funzione come parametro. Prima di eseguire il

comando il dispositivo viene "pulito" attraverso il comando "*CLS" da eventuali

condizioni di errore occorsi precedentemente. Il comando eseguito viene anche

riportato sul Form principale nel RichTextBox chiamato "console 488". Eventuali

messaggi di errore vengono allo stesso modo segnalati e riportati.

*******************************************************************************/

void __fastcall Interfaccia488 :: EseguiCMD(int Device, char S[])

{

// "*CLS" pulisce il dispositivo da eventuali condizioni di errere precedenti

ibwrt(Device,"*CLS",strlen("*CLS"));

// Esegue la stringa di comando

ibwrt(Device,S,strlen(S));

// Aggiorna il campo RichTextBox sulla console 488 del form principale

Form1->REdit->Text = Form1->REdit->Text+IntToStr(Device)+": "+S+"\n";

// Effettua il controllo sulle cause degli eventuali errori

if (ibsta & ERR) Scheda488->GpibError("ibclr Error",Device,BoardIndex);

};

/*******************************************************************************

EseguiRead legge dal dispositivo scelto una stringa, la memorizza in un buffer,

e la riporta sul form principale nell'apposito RichTextBox "console 488"

*******************************************************************************/

void __fastcall Interfaccia488 :: EseguiRead(int Device, char Buffer[])

{

strcpy(Buffer,"");

// ibrd legge una stringa dal dispositivo

ibrd(Device, Buffer, 100);

Buffer[ibcntl] = '\0';

// aggiorna la console 488 sul form principale

Form1->REdit->Text = Form1->REdit->Text+IntToStr(Device)+":<-- "+ Buffer;

// effetua il controllo errori sulla scheda 488

if (ibsta & ERR) Scheda488->GpibError("ibclr Error",Device,BoardIndex);

};

/*******************************************************************************

Da questo punto in poi vengono riportati i metodi relativi alla classe

Oscilloscopio che servono per operare sullo strumento rilevato

/*******************************************************************************

CLASSE  : TOscilloscopio, METODO: Reset()

FUNZIONE: Esegue il reset del dispositivo portandolo nelle condizioni

predefinite imposte dal costruttore.

*******************************************************************************/

void __fastcall TOscilloscopio :: Reset()

{

Scheda488->EseguiCMD(DevOscil,"*RST");

}

/*******************************************************************************

CLASSE  : TOscilloscopio, METODO: AutoSet()

FUNZIONE: Esegue l'autoset del dispositivo portando le scale orizzontali e

verticali in condizioni tali da visualizzare l'intero segnale

*******************************************************************************/

void __fastcall TOscilloscopio :: AutoSet()

{

Scheda488->EseguiCMD(DevOscil,"AUTOSET EXECUTE");

}

/*******************************************************************************

CLASSE  : TOscilloscopio, METODO: Lock()

FUNZIONE: Disabilita il pannello frontale dello strumento

*******************************************************************************/

void __fastcall TOscilloscopio :: Lock()

{

Scheda488->EseguiCMD(DevOscil,"LOCK ALL");

}

/*******************************************************************************

CLASSE  : TOscilloscopio, METODO: UnLock()

FUNZIONE: Abilita il pannello frontale dello strumento

*******************************************************************************/

void __fastcall TOscilloscopio :: UnLock()

{

Scheda488->EseguiCMD(DevOscil,"UNLOCK ALL");

}

/*******************************************************************************

CLASSE   : TOscilloscopio, METODO: CH(ch,state)

FUNZIONE : Accende/Spegne il canale selezionato

PARAMETRI: ch    - identifica il canale. 1 per CH1, 2 per CH2.

state - true per canale ON, false per canale OFF.

*******************************************************************************/

void __fastcall TOscilloscopio :: CH(int ch, bool state)

{

char S[100];

strcpy(S,"SELECT:");

// si identifica il canale

if (ch==1)

strcat(S,"CH1 ");

else

strcat(S,"CH2 ");

// si decide se accendere o spegnere il canale prescelto

if (state)

strcat(S,"ON");

else

strcat(S,"OFF");

// si esegue la stringa di comando realizzata.

Scheda488->EseguiCMD(DevOscil,S);

}

/*******************************************************************************

CLASSE   : TOscilloscopio, METODO: CHscalaH(div)

FUNZIONE : Cambia la scala orizzontale sull'Oscilloscopio.

PARAMETRI: div - numero di punti per divisione.

*******************************************************************************/

void __fastcall TOscilloscopio :: CHscalaH(int div)

{

AnsiString S;

double val;

char P[100] = "";

// si prepara il comando per l'impostazione della scala orizzontale

strcpy(P,"HOR:SCA ");

// si definisce la scala

val = ((double)div)/((double)1000)+0.0001;

S.sprintf("%lf",val);

strcat(P,S.c_str());

// si esegue la stringa di comando realizzata

Scheda488->EseguiCMD(DevOscil,P);

};

/*******************************************************************************

CLASSE   : TOscilloscopio, METODO: PosizV(ch,pos)

FUNZIONE : Sposta verticalmente il segnale sul canale scelto.

PARAMETRI: ch  - identifica il canale. 1 per CH1, 2 per CH2.

pos - numero di punti dello spostamento.

*******************************************************************************/

void __fastcall TOscilloscopio :: PosizV(int CH,int pos)

{

double val;

AnsiString P;

char S[100];

// si sceglie il canale su cui effettuare lo shift verticale

if (CH==1)

strcpy(S,"CH1:POS ");

else

strcpy(S,"CH2:POS ");

// si definisce l'entità dello spostamento

val = ((double)pos)/((double)100);

P.sprintf("%lf",val);

strcat(S,P.c_str());

// si esegue la stringa di comando realizzata

Scheda488->EseguiCMD(DevOscil,S);

}

/*******************************************************************************

CLASSE   : TOscilloscopio, METODO: ScalaV(ch,pos)

FUNZIONE : Cambia la scala verticale dell'Oscilloscopio sul canale scelto.

PARAMETRI: ch  - identifica il canale. 1 per CH1, 2 per CH2.

pos - identifica una delle possibili scale

*******************************************************************************/

void __fastcall TOscilloscopio :: ScalaV(int CH,int pos)

{

// Si memorizzano i possibili valori di scala verticale in un array in modo

// tale che il parametro pos, passato alla funzione, faccia da indice tra i

// valori di scala leciti.

char (ValScala[11])[8] =

{"2e-3","5e-3","10e-3","20e-3","50e-3",

"100e-3","200e-3","500e-3","1e0","2e0","5e0"};

AnsiString App;

char S[100] = "";

char P[100] = "";

strcpy(S,ValScala[pos]);

// si sceglie in canale relativo all'operazione di scaling e si aggiorna sul

// form3 (quello dell'Oscilloscopio) l'editBox relativo alla scala verticale.

if (CH==1) {

strcat(P,"CH1:SCALE ");

Form3->Edit2->Text = S;

}else if (CH==2) {

strcat(P,"CH2:SCALE ");

Form3->Edit3->Text = S;

};

strcat(P,S);

// si esegue la stringa di comando realizzata

Scheda488->EseguiCMD(DevOscil,P);

};

/*******************************************************************************

CLASSE   : TOscilloscopio, METODO: Run()

FUNZIONE : L'immagine sull'Oscilloscopio è in movimento.

*******************************************************************************/

void __fastcall TOscilloscopio :: Run()

{

Scheda488->EseguiCMD(DevOscil,"ACQUIRE:STATE ON");

}

/*******************************************************************************

CLASSE   : TOscilloscopio, METODO: Stop()

FUNZIONE : L'immagine sull'Oscilloscopio viene bloccata(istantanea del segnale).

*******************************************************************************/

void __fastcall TOscilloscopio :: Stop()

{

Scheda488->EseguiCMD(DevOscil,"ACQUIRE:STATE OFF");

}

/*******************************************************************************

CLASSE   : TOscilloscopio, METODO: AttenuaSonda(tipo)

FUNZIONE : Definisce il tipo di attenuazione relativa al canale (tale funzione

è stata implementata solo per il canale 1).

PARAMERTI:  tipo - Identifica i possibili valori di attenuazione, i valori

possibili sono: 1 -> 1x, 10 -> 10x, 100 -> 100x, 1000 -> 1000x.

*******************************************************************************/

void __fastcall TOscilloscopio :: AttenuazSonda(int tipo)

{

switch (tipo)

{

case 1    : Scheda488->EseguiCMD(DevOscil,"CH1:PROBE 1");break;

case 10   : Scheda488->EseguiCMD(DevOscil,"CH1:PROBE 10");break;

case 100  : Scheda488->EseguiCMD(DevOscil,"CH1:PROBE 100");break;

case 1000 : Scheda488->EseguiCMD(DevOscil,"CH1:PROBE 1000");break;

}

}

/*******************************************************************************

CLASSE   : TOscilloscopio, METODO: Contrasto(val)

FUNZIONE : Definisce il contrasto sul display dell'Oscilloscopio

PARAMERTI: val - Identifica i possibili valori di contrasto, i valori leciti

sono da 1 (min) ... 100 (max).

*******************************************************************************/

void __fastcall TOscilloscopio :: Contrasto(int val)

{

AnsiString P;

char S[100];

// sei prepara il comando

strcpy(S,"DIS:CONTR ");

P.sprintf("%d",val);

strcat(S,P.c_str());

// si esegue la stringa di comando appositamente costruita

Scheda488->EseguiCMD(DevOscil,S);

}

/*******************************************************************************

CLASSE   : TOscilloscopio, METODO: Acquisisci()

FUNZIONE : Effettua l'aquisizione del segnale riportato su uno dei due canali

dell'Oscilloscopio.

*******************************************************************************/

void __fastcall TOscilloscopio :: Acquisisci()

{

char S[30];         // Stringa di appoggio per la manipolazione dei comandi

char Buffer[101];   // Buffer per la ricezione dei dati

FILE *File1;        // Descrittore di File per la creazione di 'unita.dat'

int stop;

// Si disabilita il pulsante per evitare invocazioni plurime

Form4->AcqButton->Enabled = false;

// Si decide il numero max di campioni da acquisire dall'Oscilloscopio

// tale numero è letto sul form Acquisizione nel realtivo editBox

stop = StrToInt(Form4->EditNumCamp->Text.c_str());

// Il numero di campioni deve essere almeno 2 e massimo 2500

if (stop > 2500) stop = 2500;

if (stop < 2)    stop = 2 ;

// Una volta controllato il valore di stop viene anche aggiornato il

// relativo editBox sul form Acquisizione.

Form4->EditNumCamp->Text = IntToStr(stop) ;

// Viene avviata la sequenza di acquisizione

Scheda488->EseguiCMD(DevOscil,"ACQ:STATE RUN");

Form4->StatusBar1->SimpleText = "Acquisizione dei dati in corso";

// Si seleziona il canale da cui acquisire, specificato dal groupBox canali

if(Form4->Canali->ItemIndex == 0)

{

Scheda488->EseguiCMD(DevOscil,"SEL:CH1 ON");

Scheda488->EseguiCMD(DevOscil,"DAT:SOU CH1");

}else if(Form4->Canali->ItemIndex == 1)

{

Scheda488->EseguiCMD(DevOscil,"SEL:CH2 ON");

Scheda488->EseguiCMD(DevOscil,"DAT:SOU CH2");

}

// Specifica il formato dei dati da trasferire alla scheda.

// Il formato scelto e' quello ASCII

Scheda488->EseguiCMD(DevOscil,"DAT:ENC ASCI");

// Stabilisce il numero di byte per codificare ogni punto del segnale

Scheda488->EseguiCMD(DevOscil,"DAT:WID 1");

// Stabilisce come punto iniziale quello visualizzato sullo schermo

// dell'oscilloscopio

Scheda488->EseguiCMD(DevOscil,"DAT:STAR 1");

// Stabilisce come punto finale quello visualizzato sul form Oscilloscopio

strcpy(S,"DAT:STOP ");

strcat(S, IntToStr(stop).c_str());

Scheda488->EseguiCMD(DevOscil,S);

// Scrittura nel file 'unita.dat' dei dati relativi al campionamento

File1 = fopen(".\\unita.dat","w");

// Si interroga lo strumento sull'intervallo di Campionamento

Scheda488->EseguiCMD(DevOscil,"WFMP:XIN?");

Scheda488->EseguiRead(DevOscil,Buffer);

fprintf(File1,"%s",Buffer);

// Richiesta della risoluzione verticale

Scheda488->EseguiCMD(DevOscil, "WFMP:YMU?");

Scheda488->EseguiRead(DevOscil,Buffer);

fprintf(File1,"%s",Buffer);

// Richiesta dell'unita' di misura verticale

Scheda488->EseguiCMD(DevOscil,"WFMP:YUN?");

Scheda488->EseguiRead(DevOscil,Buffer);

fprintf(File1,"%s",Buffer);

// Si chiude il file 'unita.dat'

fclose(File1);

// Richiede il trasferimento dei campioni della forma d'onda

// dall'oscilloscopio alla scheda

Scheda488->EseguiCMD(DevOscil,"CURV?");

// I dati ricevuti dalla scheda vengono memorizzati nel file 'data.dat'

ibrdf(DevOscil,".\\data.dat");

if (ibsta & ERR)

Scheda488->GpibError("ibrdf Error", DevOscil, BoardIndex);

// Termina l'acquisizione da parte dell'oscilloscopio, e' equivalente al

// pulsante RUN/STOP dello strumento

Scheda488->EseguiCMD(DevOscil,"ACQ:STATE STOP");

Form4->StatusBar1->SimpleText = "Acquisizione dei dati completata";

// Riabilitazioni del bottone acquisizione

Form4->AcqButton->Enabled = true;    };

/*******************************************************************************

Da questo punto in poi vengono riportati i metodi relativi alla classe

TGeneratore che servono per operare sullo strumento rilevato

*******************************************************************************/

/*******************************************************************************

CLASSE  : TGeneratore, METODO: Reset()

FUNZIONE: Esegue il reset del dispositivo portandolo nelle condizioni

predefinite imposte dal costruttore.

*******************************************************************************/

void __fastcall TGeneratore :: Reset()

{

Scheda488->EseguiCMD(DevGwave,"*RST");

}

/*******************************************************************************

CLASSE  : TGeneratore, METODO: ApplicaParametri()

FUNZIONE: Applica i parametri quali: Frequenza, Tensione, Offset alla forma

d'onda visulaizzata. Effettua inoltre un controllo sugli stessi

affinché soddisfino i vincoli imposti dal costruttore.

*******************************************************************************/

void __fastcall TGeneratore :: ApplicaParametri()

{

char S[100];             // Stringa di appoggio per la creazione dei comandi

double Vmax = 5;         // Tensione max di riferimento

double Vpp;              // Tensione picco picco

double Voff;             // Tensione di offset

double Freq;             // Frequenza del segnale

bool DatiValidi = true;  // Variabile per il controllo della validità dei dati.

// Prendiamo dal form relativo al Generatore i parametri da applicare

strcpy(S,Form2->Edit_Fre->Text.c_str()) ;

sscanf(S,"%lf",&Freq);

strcpy(S,Form2->Edit_Amp->Text.c_str());

sscanf(S,"%lf",&Vpp);

strcpy(S,Form2->Edit_Off->Text.c_str());

sscanf(S,"%lf",&Voff);

// Controllo dei vincoli sui parametri inseriti

DatiValidi = (Freq<=15000000)&&(Freq>=0.0001);   // condizioni sulla frequenza

DatiValidi = DatiValidi && (Vpp<=10) && (Vpp>=0.1);   // Condizione su Vpp

DatiValidi = DatiValidi && ((Voff)<=(2.0*Vpp));       // condizioni sull'offset

DatiValidi = DatiValidi && ((-Voff)<=(2.0*Vpp));      // condizioni sull'offset

DatiValidi = DatiValidi && (((Voff)+Vpp/2.0)<=Vmax);  // Condizioni su Vpp+Voff

DatiValidi = DatiValidi && (((-Voff)+Vpp/2.0)<=Vmax); // Condizioni su Vpp+Voff

// Impostazione dei parametri scelti

if (DatiValidi)

{

strcpy(S,"VOLT:OFFS 0");          // Si annullano eventuali offset precedenti

Scheda488->EseguiCMD(DevGwave,S);

strcpy(S,"FREQ ");                // Si impostano i valori sulla frequenza

strcat(S,Form2->Edit_Fre->Text.c_str());

Scheda488->EseguiCMD(DevGwave,S);

strcpy(S,"VOLT:OFFS ");           // Si impostano i valori sull'offset

strcat(S,Form2->Edit_Off->Text.c_str());

Scheda488->EseguiCMD(DevGwave,S);

strcpy(S,"VOLT ");                // Si impostano i valori di tensione

strcat(S,Form2->Edit_Amp->Text.c_str());

Scheda488->EseguiCMD(DevGwave,S);

}

else {

// Se i parametri non rispettano i vincoli ne viene avvistao l'utente

MessageBox(NULL,"1. 0.1 <=Vpp1 <= 10  Volts\n2. |Voff| <= 2*Vpp  Volts\n3. |Voff|+Vpp/2 <= Vmax  Volts\n4. 0.0001 <= Freq <= 15000000  Hz\n",

"Vincoli sui parametri...",MB_ICONEXCLAMATION);

}

}

/*******************************************************************************

CLASSE   : TGeneratore, METODO: StopModulazione(tipo)

FUNZIONE : Ferma un'eventuale modulazione in esecuzione.

PARAMETRI: tipo - 1 termina una modulazione AM - 2 termina una modulazione FM

3 termina una modulazione FSK - 4 termina una modulazione BM

5 termina una modulazione FS

*******************************************************************************/

void __fastcall TGeneratore :: StopModulazione(int tipo){

switch (tipo)

{

case 1: Scheda488->EseguiCMD(DevGwave,"AM:STAT OFF");  break;

case 2: Scheda488->EseguiCMD(DevGwave,"FM:STAT OFF");  break;

case 3: Scheda488->EseguiCMD(DevGwave,"FSK:STAT OFF"); break;

case 4: Scheda488->EseguiCMD(DevGwave,"BM:STAT OFF");  break;

case 5: Scheda488->EseguiCMD(DevGwave,"FS:STAT OFF");  break;

}

}

/*******************************************************************************

CLASSE   : TGeneratore, METODO: Shape(tipo)

FUNZIONE : Imposta il tipo di segnale da generare sullo strumento.

PARAMETRI: tipo - è una stringa che può essere uno dei seguenti valori:

"SIN"    - genera una sinusoide;

"SQUARE" - genera un'onda quadra;

"TRI"    - genera un'onda triangolare;

"RAMP"   - genera un'onda a dente di sega.

*******************************************************************************/

void __fastcall TGeneratore :: Shape(char Tipo[])

{

char S[100];

// Si prepara la stringa relativa al comando sulla scelta della forma d'onda.

strcpy(S,"");

strcat(S,"FUNC:SHAP ");

strcat(S,Tipo);

// Si esegue il comando appositamente costruito

Scheda488->EseguiCMD(DevGwave,S);

}

/*******************************************************************************

CLASSE   : TGeneratore, METODO: FreqSweep()

FUNZIONE : Imposta lo sweep di frequenza sull'onda generata dallo strumento.

I parametri della modulazione sono presi direttamente dal relativo

form Form_FS; tali parametri sono: FrequenzaStart, FrequenzaStop,

e tempoSweep.

*******************************************************************************/

void __fastcall TGeneratore :: FreqSweep()

{

char S[100];

FormFS->Visible = true;

// Frequenza di start (per default è 50 Hz)

strcpy(S,"FREQ:STAR ");

strcat(S,FormFS->StartFS->Text.c_str());

Scheda488->EseguiCMD(DevGwave,S);

// Frequenza di stop (per default è 5 KHz)

strcpy(S,"FREQ:STOP ");

strcat(S,FormFS->StopFS->Text.c_str());

Scheda488->EseguiCMD(DevGwave,S);

// Tempo di Sweep  (per default è 10 secondi)

strcpy(S,"SWE:TIME ");

strcat(S,FormFS->TimeFS->Text.c_str());

Scheda488->EseguiCMD(DevGwave,S);

// Termina lo Sweep di frequenza

Scheda488->EseguiCMD(DevGwave,"SWE:STAT ON");

}

/*******************************************************************************

CLASSE   : TGeneratore, METODO: BurstMod()

FUNZIONE : Imposta la modulazione a Burst sull'onda generata dallo strumento.

I parametri della modulazione sono presi direttamente dal relativo

form Form_BM; tali parametri sono: FrequenzaBurst, numBurst.

*******************************************************************************/

void __fastcall TGeneratore :: BurstMod()

{

char S[100];

FormBM->Visible = true;

// Si imposta il numero di Burst (per default 3 cicli)

strcpy(S,"BM:NCYC ");

strcat(S,FormBM->CicliBM->Text.c_str());

Scheda488->EseguiCMD(DevGwave,S);

// Frequenza di burst (per default 200Hz)

strcpy(S,"BM:INT:RATE ");

strcat(S,FormBM->RateBM->Text.c_str());

Scheda488->EseguiCMD(DevGwave,S);

// Avvia la modulazione a Burst

Scheda488->EseguiCMD(DevGwave,"BM:STAT ON");

}

/*******************************************************************************

CLASSE   : TGeneratore, METODO: FSK()

FUNZIONE : Imposta la modulazione FSK sull'onda generata dallo strumento.

I parametri della modulazione sono presi direttamente dal relativo

form Form_FSK; tali parametri sono: FrequenzaFSK e ShiftRate.

*******************************************************************************/

void __fastcall TGeneratore :: FSK()

{

char S[100];

FormFSK->Visible = true;

// Salto di frequenza (per default 500 Hz)

strcpy(S,"FSK:FREQ ");

strcat(S,FormFSK->FreqFSK->Text.c_str());

Scheda488->EseguiCMD(DevGwave,S);

// Shift rate (per default 100 Hz)

strcpy(S,"FSK:INT:RATE ");

strcat(S,FormFSK->RateFSK->Text.c_str());

Scheda488->EseguiCMD(DevGwave,S);

// Si avvia la modulazione FSK

Scheda488->EseguiCMD(DevGwave,"FSK:STAT ON");

}

/*******************************************************************************

CLASSE   : TGeneratore, METODO: AmplMod()

FUNZIONE : Imposta la modulazione di Ampiezza sull'onda generata dallo

strumento. I parametri della modulazione sono presi direttamente

dal relativo form Form_AM e sono: FrequenzaAM e ProfonditaAM.

*******************************************************************************/

void __fastcall TGeneratore :: AmplMod()

{

int Prof;                 // Variabile usata per la profondità di modulazione

double Freq;              // variabile usata per la frequenza

char S[100];              // stringa di appoggio per i comandi

bool DatiValidi = true;   // variabile usata per il controllo sui dati.

// Viene acquisito il valore della frequenza

strcpy(S,FormAM->FreqMod->Text.c_str()) ;

sscanf(S,"%lf",&Freq);

// Viene acquisito il valore della profondità di modulazione

strcpy(S,FormAM->ProfMod->Text.c_str()) ;

sscanf(S,"%d",&Prof);

FormAM->Visible = true;

// Si effettua il controllo sui dati inseriti sul formAM

DatiValidi = DatiValidi && (Freq>=0.01) && (Freq<=20000);

DatiValidi = DatiValidi && (Prof>=1) && (Prof<=100);

if (DatiValidi)

{

// Scelta dell'onda modulante

strcpy(S,"AM:INT:FUNC ");

switch (FormAM->SceltaMod->ItemIndex) {

case 0: strcat(S,"SIN")   ;break;

case 1: strcat(S,"SQUARE");break;

case 2: strcat(S,"TRI")   ;break;

case 3: strcat(S,"RAMP") ;break;

}

Scheda488->EseguiCMD(DevGwave,S);

// Modulazione di frequenza (per default è 200Hz)

strcpy(S,"AM:INT:FREQ ");

strcat(S,FormAM->FreqMod->Text.c_str());

Scheda488->EseguiCMD(DevGwave,S);

// Profondità di modulazione (per default 80%)

strcpy(S,"AM:DEPT ");

strcat(S,FormAM->ProfMod->Text.c_str());

Scheda488->EseguiCMD(DevGwave,S);

// Inizio della modulazione AM

Scheda488->EseguiCMD(DevGwave,"AM:STAT ON");

}

else

// Il seguente messageBox informa sui vincoli sui parametri.

MessageBox(NULL,"1. Freq: 0.01 ... 20000 Hz\n2. Prof: 0..100\n",

"Vincoli sui parametri...",MB_ICONEXCLAMATION);

}

/*******************************************************************************

CLASSE   : TGeneratore, METODO: FreqMod()

FUNZIONE : Imposta la modulazione di Ampiezza sull'onda generata dallo

strumento. I parametri della modulazione sono presi direttamente

dal relativo form Form_FM e sono: FrequenzaFM e DeviazioneFM.

*******************************************************************************/

void __fastcall TGeneratore :: FreqMod()

{

char S[100];

FormFM->Visible = true;

// Scelta della forma d'onda della modulante

strcpy(S,"FM:INT:FUNC ");

switch (FormFM->SceltaMod->ItemIndex) {

case 0: strcat(S,"SIN")   ;break;

case 1: strcat(S,"SQUARE");break;

case 2: strcat(S,"TRI")   ;break;

case 3: strcat(S,"RAMP")  ;break;

}

Scheda488->EseguiCMD(DevGwave,S);

// Modulazione di frequenza (per default è 200Hz)

strcpy(S,"FM:INT:FREQ ");

strcat(S,FormFM->FreqMod->Text.c_str());

Scheda488->EseguiCMD(DevGwave,S);

// Picco di frequenza (per default è 3kHz)

strcpy(S,"FM:DEV ");

strcat(S,FormFM->DevMod->Text.c_str());

Scheda488->EseguiCMD(DevGwave,S);

// Inizio della modulazione FM

Scheda488->EseguiCMD(DevGwave,"FM:STAT ON");

}

/*******************************************************************************

Da questo punto in poi c'è il codice relativo alle funzioni associate agli

eventi sul form principale.

*******************************************************************************/

//---------------------------------------------------------------------------

__fastcall TForm1::TForm1(TComponent* Owner)  : TForm(Owner) { }

//---------------------------------------------------------------------------

/*******************************************************************************

Segmento di codice relativo all'evento Click sul tasto RilevaStrumenti. Per

prima cosa vengono aggiornati i campi relativi al: BoardIndex, PrimaryAddress,

SecondaryAddress con i rispettivi valori; poi i dispositivi connessi vengono

interrogati al fine di essere identificati dalla scheda (si aggiornano i

relativi campi sull'interfaccia) e se l'identificazione è andata a buon fine

è possibile aprire i relativi form, mediante Click sugli appositi bottoni.

Tutte le operazioni effettuate mediante la scheda 488 sono riportate nella

apposito componente RichTextBox "console 488"

*******************************************************************************/

void __fastcall TForm1::BottoneRilevaClick(TObject *Sender)

{

AnsiString S;

char Buffer[100];

// Viene rilevato il I strumento (Generatore di segnale)

Strum1Presente = false;

// Si inizializza il dispositivo

DevGwave = Scheda488->Init(PrimaryGwave, SecondaryGwave, BoardIndex);

S.sprintf("%d",DevGwave);

Edit1->Text = S;                             // Si scrive l'identificativo

Edit5->Text = IntToStr(BoardIndex);          // Si aggiornano i campi relativi

Edit6->Text = IntToStr(PrimaryGwave);        //  al numero della scheda e agli

Edit7->Text = IntToStr(SecondaryGwave);      //  indirizzi dei dispositivi.

// Si legge lo stato del dispositivo

Scheda488->ReadStatus(Buffer,DevGwave,BoardIndex);

// Si abilita il tasto per aprire il form relativo al dispositivo

SpeedButton1->Enabled = strcmp(Buffer,"");

Strum1Presente = strcmp(Buffer,"");

Edit2->Text = S.sprintf("%s",Buffer);

// Viene rileavato il II strumento (Oscilloscopio)

Strum2Presente = false;

// Si inizializza il dispositivo

DevOscil = Scheda488->Init(PrimaryOscil, SecondaryOscil, BoardIndex);

S.sprintf("%d",DevOscil);

Edit3->Text = S;                             // Si scrive l'identificativo

Edit8->Text  = IntToStr(BoardIndex);         // Si aggiornano i campi relativi

Edit9->Text  = IntToStr(PrimaryOscil);       //  al numero della scheda e agli

Edit10->Text = IntToStr(SecondaryOscil);     //  indirizzi dei dispositivi.

Scheda488->ReadStatus(Buffer,DevOscil,BoardIndex);

// Si abilita il tasto per aprire il form relativo al dispositivo

SpeedButton2->Enabled = strcmp(Buffer,"");

Strum2Presente = strcmp(Buffer,"");

Edit4->Text = S.sprintf("%s",Buffer);

// L'acquisizione è resa possibile solo se entrambe gli strumenti sono stati

// rilevati in modo corretto.

if (Strum1Presente && Strum2Presente) Acquisizione->Enabled = true;

}

/*******************************************************************************

All'evento Click del pulsante è associata l'apertura del form relativo allo

Oscilloscopio e nello stesso tempo al form viene dato il nome dello strumento.

*******************************************************************************/

//---------------------------------------------------------------------------

void __fastcall TForm1::SpeedButton1Click(TObject *Sender)

{

Form2->Caption = Edit2->Text;

Form2->Visible = true;

}

/*******************************************************************************

All'evento Click del pulsante è associata l'apertura del form relativo al

Generatore e nello stesso tempo al form viene dato il nome dello strumento.

*******************************************************************************/

//---------------------------------------------------------------------------

void __fastcall TForm1::SpeedButton2Click(TObject *Sender)

{

Form3->Caption = Edit4->Text;

Form3->Visible = true;

}

/*******************************************************************************

All'evento Click del pulsante è associata l'operazione di Clear sulla

"Console 488" riportata sul form principale.

*******************************************************************************/

void __fastcall TForm1::BottoneClearClick(TObject *Sender)

{

REdit->Clear();

}

/*******************************************************************************

All'evento Click del pulsante è associata l'apertura del form relativo alla

acquisizione dati (dall'Oscilloscopio). Tale bottone è reso disponibile solo

se il rilevamento degli strumenti è andato a buon fine!

*******************************************************************************/

void __fastcall TForm1::AcquisizioneClick(TObject *Sender)

{

Form4->Visible = true;

}

/*******************************************************************************

All'evento Click del pulsante è associata l'apertura del form relativo allo

AboutBox sugli autori del progetto. (Il form sarà modificato in seguito!!!)

*******************************************************************************/

void __fastcall TForm1::AboutClick(TObject *Sender)

{

Form5->Visible = true;

}

## Interfaccia.h

/*******************************************************************************

TESINA n°5 per esame di: ELABORAZIONI dei SEGNALI ed INFORMAZIONI di MISURA:

NOMEFILE: Interfaccia.h

NOTE: Header file relativo al file Interfaccia.cpp. In esso sono riportati i

prototipi delle classi e funzioni dichiarate nel programma principale.

*******************************************************************************/

#ifndef InterfacciaH

#define InterfacciaH

//---------------------------------------------------------------------------

#include <Classes.hpp>

#include <Controls.hpp>

#include <StdCtrls.hpp>

#include <Forms.hpp>

#include <Buttons.hpp>

#include <ComCtrls.hpp>

/*******************************************************************************

Classe Interfaccia 488:

Contiene i metodi relativi alle operazioni di base realizzabili sulla scheda

IEEE-488. Tali medodi sono:

* GpibError(...)  - Gestisce gli eventuali errori rilevati

* Init(...)       - Inizializza un dispositivo collegato all'interfaccia

* ReadStatus(...) - Legge lo stato del dispositivo

* EseguiCMD(...)  - Esegue l'opportuno comando passato come parametro

* EseguiRead(...) - Legge l'output del dispositivo selezionato

*******************************************************************************/

class Interfaccia488

{

private:

public:

void __fastcall GpibError(char *msg,int Device, int BoardIndex);

int  __fastcall Init(int PrimaryAddr, int SecondaryAddr, int BoardIndex);

void __fastcall ReadStatus(char *Buffer, int Device, int BoardIndex);

void __fastcall EseguiCMD(int Device, char S[]);

void __fastcall EseguiRead(int Device, char Buffer[]);

};

/*******************************************************************************

Classe TOscilloscopio:

Contiene i metodi relativi alle operazioni di base realizzabili su un generico

oscilloscopio collegato al PC mediante interfaccia IEEE-488. Tali medodi sono:

* Identificativo()-

* Indirizzi()     -

* Reset()         - Porta il dispositivo nelle condizioni di default

* AutoSet()       - Effettua l'autorange delle scale verticali e orizzontali

* Lock()          - Blocca il pannello frontale del dispositivo

* UnLock()        - Sblocca il pannello frontale del dispositivo

* CH(...)         - On/Off della visualizzazione del segnale sul canale 1/2

* ScalaV(...)     - Cambia la scala verticale del canale prescelto

* PosizV(...)     - Sposta verticalmente il segnale visualizzato

* CHscalaH(...)   - Cambia la scala orizzontale

* Run()           - Blocca la visualizzazione sul dispositivo

* Stop()          - Sblocca la visualizzazione sul dispositivo

* AttenuazSonda() - Imposta il tipo di attenuazione della sonda

* Acquisisci()    - Effettua l'acquisizione dal dispositivo di 2500 campioni

* Contrasto(...)  - Imposta il contrasto sul display dell'Oscilloscopio

*******************************************************************************/

class TOscilloscopio

{

private:

struct Info {

int PrimaryAddr;

int SecondaryAddr;

int BoardIndex;

};

public:

char* __fastcall Identificativo();

Info __fastcall Indirizzi();

void __fastcall Reset();

void __fastcall AutoSet();

void __fastcall Lock();

void __fastcall UnLock();

void __fastcall CH(int ch, bool stato);

void __fastcall ScalaV(int CH,int pos);

void __fastcall PosizV(int CH,int pos);

void __fastcall CHscalaH(int pos);

void __fastcall AttenuazSonda(int tipo);

void __fastcall Run();

void __fastcall Stop();

void __fastcall Contrasto(int val);

void __fastcall Acquisisci();

};

/*******************************************************************************

Classe TGeneratore:

Contiene i metodi relativi alle operazioni di base realizzabili su un generico

generatore di segnale collegato al PC mediante IEEE-488. Tali medodi sono:

* Identificativo()-

* Indirizzi()     -

* Reset()         - Porta il dispositivo nelle condizioni di default

* Shape(...)      - Consente la scelta della forma d'onda da generare

* ApplicaParametri() - Applica i parametri di: Frequenza, Ampiezza ed Offset

Metodi che realizzano modulazioni ed effetti sui segnali generati:

* FreqSweep()     -  Sweep di frequenza

* BurstMod()      -  Modulazione Burst

* FSK()           -  Modulazione FSK

* AmplMod()       -  Modulazione di ampiezza

* FreqMod()       -  Modulazione di frequenza

* StopModulazione() - Interrompe una eventuale modulazione precedente

*******************************************************************************/

class TGeneratore

{

private:

struct Info {

int PrimaryAddr;

int SecondaryAddr;

int BoardIndex;

};

public:

char* __fastcall Identificativo();

Info __fastcall Indirizzi();

void __fastcall Reset();

void __fastcall Shape(char Tipo[]);

void __fastcall ApplicaParametri();

void __fastcall StopModulazione(int tipo);

void __fastcall FreqSweep();

void __fastcall BurstMod();

void __fastcall FSK();

void __fastcall AmplMod();

void __fastcall FreqMod();

};

/*******************************************************************************

Classe TForm:

Realizza i componenti IDE relativi al pannello principale

*******************************************************************************/

class TForm1 : public TForm

{

__published:	// IDE-managed Components

TButton *BottoneRileva;

TEdit *Edit1;

TEdit *Edit2;

TEdit *Edit3;

TEdit *Edit4;

TSpeedButton *SpeedButton1;

TSpeedButton *SpeedButton2;

TLabel *Label1;

TLabel *Label2;

TButton *BottoneClear;

TLabel *Label3;

TButton *BottoneSalva;

TEdit *Edit5;

TEdit *Edit6;

TEdit *Edit7;

TEdit *Edit8;

TEdit *Edit9;

TEdit *Edit10;

TLabel *Label4;

TLabel *Label5;

TLabel *Label6;

TButton *Acquisizione;

TRichEdit *REdit;

TButton *About;

void __fastcall BottoneRilevaClick(TObject *Sender);

void __fastcall SpeedButton1Click(TObject *Sender);

void __fastcall SpeedButton2Click(TObject *Sender);

void __fastcall BottoneClearClick(TObject *Sender);

void __fastcall AcquisizioneClick(TObject *Sender);

void __fastcall AboutClick(TObject *Sender);

private:	// User declarations

public:	// User declarations

__fastcall TForm1(TComponent* Owner);

};

//---------------------------------------------------------------------------

extern PACKAGE TForm1 *Form1;

//---------------------------------------------------------------------------

#endif

## Unit2.cpp (Generatore di segnale)

/*******************************************************************************

TESINA n°5 per esame di: ELABORAZIONI dei SEGNALI ed INFORMAZIONI di MISURA:

NOMEFILE: Unit2.cpp (Generatore di segnale)

NOTE: Nel file è riportata l'istanza dell'oggetto Generatore e gli eventi

relativi ai Click sui bottoni del pannello.

*******************************************************************************/

#include <vcl.h>

#pragma hdrstop

#include "Unit2.h"              // Header del file e di quello contenente

#include "interfaccia.h"        // i prototipi delle classi necessarie.

#pragma package(smart_init)

#pragma resource "*.dfm"

TForm2 *Form2;                  // Istanza dell'oggetto Pannello Generatore

TGeneratore *Generatore;        // Istanza dell'oggetto Generatore

int PrecMod = 0;                // Variabile usata per memorizzare il tipo di

// modulazione precedente.

//---------------------------------------------------------------------------

__fastcall TForm2::TForm2(TComponent* Owner) : TForm(Owner) { }

//---------------------------------------------------------------------------

/*******************************************************************************

All'evento Click del tasto è associata la chiamata del form relativo alla

Frequency Sweep. Sul form verranno richiesti i parametri necessari.

*******************************************************************************/

void __fastcall TForm2::Button5Click(TObject *Sender)

{

Generatore->FreqSweep();

}

/*******************************************************************************

All'evento Click del tasto è associata la chiamata del form relativo alla

modulazione a Burst. Sul form verranno richiesti i parametri necessari.

*******************************************************************************/

void __fastcall TForm2::Button6Click(TObject *Sender)

{

Generatore->BurstMod();

}

/*******************************************************************************

All'evento Click del tasto è associata la chiamata del form relativo alla

modulazione FSK. Sul form verranno richiesti i parametri necessari.

*******************************************************************************/

void __fastcall TForm2::Button7Click(TObject *Sender)

{

Generatore->FSK();

}

/*******************************************************************************

All'evento Click del tasto è associata la chiamata del form relativo alla

modulazione di Ampiezza. Sul form verranno richiesti i parametri necessari.

*******************************************************************************/

void __fastcall TForm2::Button8Click(TObject *Sender)

{

Generatore->AmplMod();

}

/*******************************************************************************

All'evento Click del tasto è associata la chiamata del form relativo alla

modulazione di Frequenza. Sul form verranno richiesti i parametri necessari.

*******************************************************************************/

void __fastcall TForm2::Button9Click(TObject *Sender)

{

Generatore->FreqMod();

}

/*******************************************************************************

All'evento Click del tasto vengono imposti alla forma d'onda, prodotta dal

generatore di segnale, i parametri relativi alla Frequenza, Tensione picco

picco e Tensione di Offset. I controlli su tali parametri verranno effettuati

all'interno della funzione stessa.

*******************************************************************************/

void __fastcall TForm2::Button10Click(TObject *Sender)

{

Generatore->ApplicaParametri();

}

/*******************************************************************************

All'evento Click del tasto è associata la chiamata della funzione relativa al

RESET dello strumento, che porterà lo stesso a generare un'onda sinusoidale

con frequenza pari a 1KHz, Tensione di picco pari ad 1V ed Offset nullo.

*******************************************************************************/

void __fastcall TForm2::Button11Click(TObject *Sender)

{

Generatore->Reset();

}

/*******************************************************************************

All'evento Click su una delle possibili scelte del RadioGroupBox viene chiamata

la funzione Shape(...) con il tipo di segnale da generare. I tipi di segnale

possibili per questa implementazione sono:

- SIN    - onda sinusoidale

- SQUARE - onda quadra

- TRI    - onda triangolare

- RAMP   - onda a dente di sega

*******************************************************************************/

void __fastcall TForm2::SceltaOndaClick(TObject *Sender)

{

switch (SceltaOnda->ItemIndex)

{

case 0: Generatore->Shape("SIN");    break;

case 1: Generatore->Shape("SQUARE"); break;

case 2: Generatore->Shape("TRI");    break;

case 3: Generatore->Shape("RAMP");   break;

}

}

/*******************************************************************************

All'evento Click sul RadioGroupBox SceltaMod viene lanciata la modulazione

scelta ed eventualmente ci fossero delle modulazioni in esecuzioni atto esse

vengono interrotte.

*******************************************************************************/

void __fastcall TForm2::SceltaModClick(TObject *Sender)

{

Generatore->StopModulazione(PrecMod);

PrecMod = SceltaMod->ItemIndex;

switch (SceltaMod->ItemIndex)

{

case 0: Generatore->Reset()     ;break;

case 1: Generatore->AmplMod()   ;break;

case 2: Generatore->FreqMod()   ;break;

case 3: Generatore->FSK()       ;break;

case 4: Generatore->BurstMod()  ;break;

case 5: Generatore->FreqSweep() ;break;

}

}

## Unit2.h

/*******************************************************************************

TESINA n°5 per esame di: ELABORAZIONI dei SEGNALI ed INFORMAZIONI di MISURA:

NOMEFILE: Unit2.h

NOTE: Header file relativo al file Unit2.cpp (Generatore di segnale).

*******************************************************************************/

//---------------------------------------------------------------------------

#ifndef Unit2H

#define Unit2H

//---------------------------------------------------------------------------

#include <Classes.hpp>

#include <Controls.hpp>

#include <StdCtrls.hpp>

#include <Forms.hpp>

#include <ExtCtrls.hpp>

#include <ComCtrls.hpp>

//---------------------------------------------------------------------------

class TForm2 : public TForm

{

__published:	// IDE-managed Components

TEdit *Edit_Amp;

TLabel *Label1;

TEdit *Edit_Fre;

TLabel *Label3;

TEdit *Edit_Off;

TLabel *Label4;

TLabel *Label2;

TLabel *Label5;

TLabel *Label6;

TButton *Button10;

TButton *Button11;

TRadioGroup *SceltaOnda;

TRadioGroup *SceltaMod;

TLabel *Label7;

void __fastcall Button5Click(TObject *Sender);

void __fastcall Button6Click(TObject *Sender);

void __fastcall Button7Click(TObject *Sender);

void __fastcall Button8Click(TObject *Sender);

void __fastcall Button9Click(TObject *Sender);

void __fastcall Button10Click(TObject *Sender);

void __fastcall Button11Click(TObject *Sender);

void __fastcall SceltaOndaClick(TObject *Sender);

void __fastcall SceltaModClick(TObject *Sender);

private:		// User declarations

public:		// User declarations

__fastcall TForm2(TComponent* Owner);

};

//---------------------------------------------------------------------------

extern PACKAGE TForm2 *Form2;

//---------------------------------------------------------------------------

#endif

## Unit3.cpp (Oscilloscopio)

/*******************************************************************************

TESINA n°5 per esame di: ELABORAZIONI dei SEGNALI ed INFORMAZIONI di MISURA:

NOMEFILE: Unit3.cpp (Oscilloscopio)

NOTE: Nel file è riportata l'istanza dell'oggetto Oscilloscopio e gli eventi

relativi ai Click sui bottoni del pannello.

*******************************************************************************/

#include <vcl.h>

#pragma hdrstop

#include "Interfaccia.h"        // Header del file, di quelli contenenti i

#include "Unit3.h"              // prototipi delle classi necessarie, e delle

#include "decl-32.h"            // funzioni relative alla GPIB

#pragma package(smart_init)

#pragma resource "*.dfm"

TForm3 *Form3;                  // Istanza dell'oggetto Pannello Oscilloscopio

TOscilloscopio *Oscilloscopio;  // Istanza dell'oggetto Oscilloscopio

//---------------------------------------------------------------------------

__fastcall TForm3::TForm3(TComponent* Owner) : TForm(Owner) { }

//---------------------------------------------------------------------------

/*******************************************************************************

All'evento Click del tasto è associata la chiamata della funzione di AutoSet

che varia le scale orizzontali e verticali in modo tale da garantire una

buona visualizzazione del segnale.

*******************************************************************************/

void __fastcall TForm3::Button1Click(TObject *Sender)

{

Oscilloscopio->AutoSet();

}

/*******************************************************************************

All'evento Click del tasto è associata la chiamata della funzione di Reset,

che porta lo strumento nelle condizioni preimpostate(default) dal costruttore.

*******************************************************************************/

void __fastcall TForm3::Button10Click(TObject *Sender)

{

Oscilloscopio->Reset();

}

/*******************************************************************************

All'evento Click sul RadioGroupBox "Esecuzione" sono associate,a seconda della

scelta effettuata, le chiamate di funzione: Run o Stop sull'Oscilloscopio, che

rispettivamente bloccano/sbloccano la visualizzazione del segnale sullo

strumento.

*******************************************************************************/

void __fastcall TForm3::EsecuzioneClick(TObject *Sender)

{

if (Esecuzione->ItemIndex == 0)

Oscilloscopio->Run();

else

Oscilloscopio->Stop();

}

/*******************************************************************************

All'evento Click sul RadioGroupBox "Pannello" sono associate,a seconda della

scelta effettuata, le chiamate di funzione: Lock o UnLock sull'Oscilloscopio,

che rispettivamente bloccano/sbloccano il pannello frontale dello strumento.

*******************************************************************************/

void __fastcall TForm3::PannelloClick(TObject *Sender)

{

if (Pannello->ItemIndex == 0)

Oscilloscopio->Lock();

else

Oscilloscopio->UnLock();

}

/*******************************************************************************

All'evento Click sul RadioGroupBox "Canale1" è associata, a seconda della

scelta effettuata, la chiamata della funzione CH. Con tale richiesta si

permette di accendere o spegnere la traccia del segnale del canale 1 sullo

strumento Oscilloscopio rilevato.

*******************************************************************************/

void __fastcall TForm3::Canale1Click(TObject *Sender)

{

if (Canale1->ItemIndex == 0)

Oscilloscopio->CH(1,true);

else

Oscilloscopio->CH(1,false);

}

/*******************************************************************************

All'evento Click sul RadioGroupBox "Canale2" è associata, a seconda della

scelta effettuata, la chiamata della funzione CH. Con tale richiesta si

permette di accendere o spegnere la traccia del segnale del canale 2 sullo

strumento Oscilloscopio rilevato.

*******************************************************************************/

void __fastcall TForm3::Canale2Click(TObject *Sender)

{

if (Canale2->ItemIndex == 0)

Oscilloscopio->CH(2,true);

else

Oscilloscopio->CH(2,false);

}

/*******************************************************************************

All'evento Change della ScrollBar viene richiamata la funzione Contrasto,

relativa all'Oscilloscopio, con il valore position della scrollBar.

*******************************************************************************/

void __fastcall TForm3::ContrValChange(TObject *Sender)

{

Oscilloscopio->Contrasto(ContrVal->Position);

}

/*******************************************************************************

All'evento Click sul componente UpDown si cambia la scala verticale sul CH1

*******************************************************************************/

void __fastcall TForm3::UpDown1Click(TObject *Sender, TUDBtnType Button)

{

Oscilloscopio->ScalaV(1,UpDown1->Position);

}

/*******************************************************************************

All'evento Click sul componente UpDown si cambia la scala verticale sul CH2

*******************************************************************************/

void __fastcall TForm3::UpDown2Click(TObject *Sender, TUDBtnType Button)

{

Oscilloscopio->ScalaV(2,UpDown2->Position);

}

/*******************************************************************************

All'evento Click sul componente UpDown sposta verticalmente il segnale sul CH1

*******************************************************************************/

void __fastcall TForm3::UpDown3Click(TObject *Sender, TUDBtnType Button)

{

Oscilloscopio->PosizV(1,UpDown3->Position);

}

/*******************************************************************************

All'evento Click sul componente UpDown sposta verticalmente il segnale sul CH2

*******************************************************************************/

void __fastcall TForm3::UpDown4Click(TObject *Sender, TUDBtnType Button)

{

Oscilloscopio->PosizV(2,UpDown4->Position);

}

/*******************************************************************************

All'evento Click sul componente UpDown sposta orizzontalmente il segnale

*******************************************************************************/

void __fastcall TForm3::HorizPosChange(TObject *Sender)

{

Oscilloscopio->CHscalaH(HorizPos->Position);

}

/*******************************************************************************

All'evento Click sul RadioGroupBox "Sonda" è associata, a seconda della

scelta effettuata, la chiamata della funzione AttenuaSonda. Con tale richiesta

si permette di settare il tipo di attenuazione della sonda sul segnale

acquisito sul canale. I valori leciti sono 1, 10, 100 e 1000.

*******************************************************************************/

void __fastcall TForm3::SondaClick(TObject *Sender)

{

switch (Sonda->ItemIndex)

{

case 0: Oscilloscopio->AttenuazSonda(1000); break;

case 1: Oscilloscopio->AttenuazSonda(100); break;

case 2: Oscilloscopio->AttenuazSonda(10); break;

case 3: Oscilloscopio->AttenuazSonda(1); break;

}

}

## Unit3.h (Oscilloscopio)

/*******************************************************************************

TESINA n°5 per esame di: ELABORAZIONI dei SEGNALI ed INFORMAZIONI di MISURA:

NOMEFILE: Unit3.h (Oscilloscopio)

NOTE: Header file relativo al file Unit2.cpp (Oscilloscopio).

*******************************************************************************/

#ifndef Unit3H

#define Unit3H

//---------------------------------------------------------------------------

#include <Classes.hpp>

#include <Controls.hpp>

#include <StdCtrls.hpp>

#include <Forms.hpp>

#include <ComCtrls.hpp>

#include <ExtCtrls.hpp>

//---------------------------------------------------------------------------

class TForm3 : public TForm

{

__published:	// IDE-managed Components

TButton *Button1;

TEdit *Edit2;

TEdit *Edit3;

TButton *Button10;

TRadioGroup *Esecuzione;

TRadioGroup *Pannello;

TRadioGroup *Canale1;

TRadioGroup *Canale2;

TScrollBar *ContrVal;

TUpDown *UpDown1;

TUpDown *UpDown2;

TPanel *Panel1;

TLabel *Label6;

TLabel *Label1;

TPanel *Panel2;

TLabel *Label4;

TLabel *Label7;

TEdit *Edit4;

TEdit *Edit5;

TUpDown *UpDown3;

TUpDown *UpDown4;

TLabel *Label3;

TLabel *Label5;

TPanel *Panel3;

TLabel *Label8;

TEdit *Edit6;

TLabel *Label2;

TUpDown *UpDown5;

TEdit *Edit7;

TLabel *Label9;

TLabel *Label10;

TLabel *Label11;

TLabel *Label12;

TScrollBar *HorizPos;

TRadioGroup *Sonda;

void __fastcall Button1Click(TObject *Sender);

void __fastcall Button10Click(TObject *Sender);

void __fastcall EsecuzioneClick(TObject *Sender);

void __fastcall PannelloClick(TObject *Sender);

void __fastcall Canale1Click(TObject *Sender);

void __fastcall Canale2Click(TObject *Sender);

void __fastcall ContrValChange(TObject *Sender);

void __fastcall UpDown1Click(TObject *Sender, TUDBtnType Button);

void __fastcall UpDown2Click(TObject *Sender, TUDBtnType Button);

void __fastcall UpDown3Click(TObject *Sender, TUDBtnType Button);

void __fastcall UpDown4Click(TObject *Sender, TUDBtnType Button);

void __fastcall HorizPosChange(TObject *Sender);

void __fastcall SondaClick(TObject *Sender);

private:		// User declarations

public:		// User declarations

__fastcall TForm3(TComponent* Owner);

};

//---------------------------------------------------------------------------

extern PACKAGE TForm3 *Form3;

//---------------------------------------------------------------------------

#endif

## Unit4.cpp (Analizzatore di spettro)

/*******************************************************************************

TESINA n°5 per esame di: ELABORAZIONI dei SEGNALI ed INFORMAZIONI di MISURA:

NOMEFILE: Unit4.cpp (Analizzatore di spettro)

NOTE: Nel file sono riportate le funzioni relative: all'acquisizione dallo

Oscilloscopio della forma d'onda visualizzata; alla trasformata di

Fourier (FFT) dello stesso segnale;alla definizione del tipo di finestra.

*******************************************************************************/

#include <vcl.h>

#pragma hdrstop

#include "Interfaccia.h"           // Header del file, di quelli contenenti i

#include "Unit2.h"                 // prototipi delle classi necessarie, e delle

#include "Unit3.h"                 // funzioni relative alla GPIB

#include "Unit4.h"

#include <stdio.h>

//---------------------------------------------------------------------------

#pragma package(smart_init)

#pragma link "Fourier"

#pragma link "RChart"

#pragma resource "*.dfm"

TForm4 *Form4;

static int campioni[2500]; // Vettore contenente i campioni da elaborare

static double Ts;          // Periodo di Campionamento

bool   DatiValidi=false;   // Indica la presenza dei campioni nel file'data.dat'

long double FreqMax;       // Variabile usata per memorizzare la frequenza Max

int    start;              // Indica il primo campione da acquisire

int    stop;               // Indica il l'ultimo campione da acquisire

//---------------------------------------------------------------------------

__fastcall TForm4::TForm4(TComponent* Owner) : TForm(Owner) { }

//---------------------------------------------------------------------------

/*******************************************************************************

La funzione DisegnaFFT istanzia l'oggetto Oscilloscopio, lancia l'acquisizione

dei dati dallo strumento rilevato ed in fine visualizza la forma d'onda nel

relativo RChart (ChartFt) sul Pannello acquisizione dati.

*******************************************************************************/

void __fastcall TForm4::DisegnaFFT(TObject *Sender)

{

TOscilloscopio *Oscilloscopio = new TOscilloscopio;

Oscilloscopio->Acquisisci();

DisegnaFt();

}

/*******************************************************************************

La funzione DisegnaFt legge le informazioni, relative all'onda visualizzata

sullo Oscilloscopio, dai file "unita.dat" e "data.dat" opportunamente creati

durante la fase di acquisizione. Una volta lette le informazioni si occupa

della loro visualizzazione sotto forma di grafico sull'Rchart ChartFt.

*******************************************************************************/

void __fastcall TForm4::DisegnaFt()

{

int i,j;           // Indici dei cicli for e while

char c;            // variabile temporanea usata per la lettura del file

char tmp[10];      // variabile temporanea usata per la lettura del file

double Ris;        // risoluzione verticale

char app[10];      // variabile temporanea per le operazioni sulle stringhe

char misura[10];   // Unita' di misura

FILE *dati;        // file contenente i campioni del segnale

FILE *unita;       // file contenente i dati sul campionamento

// Apertura del file contenente i dati sul campionamento. Se il file non

// dovesse esistere, o fosse corrotto, un messageBox avvertirà l'utente.

unita = fopen(".\\unita.dat","r");

if(unita != NULL)

{

fscanf(unita,"%s",app);

fscanf(unita,"%lf",&Ts);

fscanf(unita,"%s",app);

fscanf(unita,"%lf",&Ris);

fscanf(unita,"%s",app);

fscanf(unita,"%s",misura);

}

else

MessageBox(NULL,"File dati inesistente","Errore",MB_OK+MB_ICONSTOP);

// Apertura del file contenente i campioni acquisiti

dati = fopen(".\\data.dat","r");

if(dati != NULL)

{

DatiValidi = true;                  	// I dati sono presenti nel file

Form4->ChartFt->ClearGraf();           // Pulitura del grafico

Form4->ChartFt->DataColor = clBlue;   	// Colore del grafico

// Il file contiene i campioni in formato carattere separati da virgole.

// La prima lettura avviene fuori ciclo al fine di eliminare la stringa

// iniziale inserita dallo strumento per evidenziare il tipo di acquisiz.

j = 0;             // indice della stringa usata per leggere il campione

fscanf(dati,"%s",app);

fscanf(dati,"%c",&c);

while((c != ',') && (!feof(dati)))

{

tmp[j++] = c;           // Si procede alla creazione della stringa

fscanf(dati,"%c",&c);   // dai caratteri letti passo passo.

}

tmp[j] = '\0';    // la stringa costruita viene terminata.

// la stringa tmp contiene il campione che viene convertito in intero

campioni[0] = StrToInt(tmp);

// posizionamento del punto iniziale del grafico

Form4->ChartFt->MoveTo(0,campioni[0]*Ris);

// Legge dal form acquisizione il numero di campioni da acquisire

stop = StrToInt(Form4->EditNumCamp->Text.c_str());

// Il numero di campioni deve essere almeno 2 e massimo 2500

if (stop > 2500) stop = 2500 ;

if (stop < 2)    stop = 2 ;

// Si leggono dal file i campioni acquisiti e si memorizzano gli stessi

// in un vettore di interi chiamato "campioni".

for (i = 1; i < stop-1; i++)

{

j = 0;

fscanf(dati,"%c",&c);

while((c != ',') && (!feof(dati)))

{

tmp[j++] = c;

fscanf(dati,"%c",&c);

}

tmp[j] = '\0';

campioni[i] = StrToInt(tmp);     // si converte la stringa in intero

// il campione convertito viene inserito nel grafico

Form4->ChartFt->DrawTo (i * Ts * 1000,campioni[i]*Ris);

}

// a fine operazione il file viene chiuso

fclose(dati);

// Definizione dei parametri del grafico:

// Label dell'asse y (letta dal file 'unita.dat')

Form4->ChartFt->IdOrdinate = misura;

// Label dell'asse x

Form4->ChartFt->IdAbscissa = "Tempo [ms]";

// adeguamento del grafico al segnale

Form4->ChartFt->AutoRange(3);

// visualizzazione del grafico

Form4->ChartFt->ShowGraf();

}

StartFFT();   // Viene richiamata la funzione per il calcolo della FFT

};

/*******************************************************************************

La funzione StartFFT porta i campioni acquisiti nel componente FFT1. Calcola

la trasformata di Fourier, applica la finestra e poi disegna lo spettro scelto.

*******************************************************************************/

void __fastcall TForm4::StartFFT()

{

int    i;               // Variabile usata per i cicli for

double y;               // variabile usata per appoggiare temporaneamente il

//    il valore del campione.

// Il primo campione acquisito è il numero '0' e l'ultimo è quello al numero

// corrispondente al valore digitato nell'editBox sul PannelloAcquisizioneDati.

start = 0;

stop  = StrToInt(Form4->EditNumCamp->Text.c_str());

// Il componente FFT1 viene ripulito da eventuali valori precedenti.

FFT1->Clear();

// Si caricano nella parte reale di FFT1 i campioni acquisiti.

for (i=start; i<stop; i++) FFT1->RealSpec[i+1] = campioni[i];

// Si effettua la trasformata di Fourier dei campioni

FFT1->Transform();

// L'Rchart relativo alla FFT viene pulito da eventuali plot precedenti.

FFTChart->ClearGraf();

// Si stabilisce il colore dei punti.

FFTChart->DataColor = clRed;

// Ci si posiziona nel primo punto dello spettro.

FFTChart->MoveTo (FFT1->FreqOfLine(start,Ts),FFT1->Magnitude[start]);

// Si setta la scala verticale dell'RChart di tipo lineare.

FFTChart->LogScaleY = false;

// Viene visualizzata l'opportuna intestazione dell'Rchart a seconda del tipo

// di spettro che si richiede di calcolare. (ampiezza, potenza, fase, ecc)

switch (SceltaSpettro->ItemIndex)

{

case 0 : { FFTChart->Caption = "Spettro di Ampiezza";

FFTChart->MoveTo(FFT1->FreqOfLine(start,Ts),FFT1->Magnitude[start]);

break;}

case 1 : { FFTChart->Caption = "Spettro di Potenza";

FFTChart->MoveTo(FFT1->FreqOfLine(start,Ts),FFT1->PowerSpec[start]);

break;}

case 2 : { FFTChart->Caption = "Fase (angolo)";

FFTChart->MoveTo(FFT1->FreqOfLine(start,Ts),FFT1->Phase[start]);

break;}

case 3 : { FFTChart->Caption = "Termini Coseno";

FFTChart->MoveTo(FFT1->FreqOfLine(start,Ts),FFT1->FourSerCosCoeff[start]);

break;}

case 4 : { FFTChart->Caption = "Termini Seno";

FFTChart->MoveTo(FFT1->FreqOfLine(start,Ts),FFT1->FourSerSinCoeff[start]);

break;}

case 5 : { FFTChart->Caption = "Parte reale dello spettro complesso";

FFTChart->MoveTo(FFT1->FreqOfLine(start,Ts),FFT1->RealSpec[start+1]);

break;}

case 6 : { FFTChart->Caption = "Parte immaginaria dello spettro complesso";

FFTChart->MoveTo(FFT1->FreqOfLine(start,Ts),FFT1->ImagSpec[start+1]);

break;}

}

// Si procede alla visualizzazione dello spettro prescelto

for (i=start; i<(stop/StrToInt(Form4->ScrollBar->Position)) ; i++)

{

switch (SceltaSpettro->ItemIndex)

{

case 0 : y = FFT1->Magnitude[i]; break;

case 1 : y = FFT1->PowerSpec[i]; break;

case 2 : y = FFT1->Phase[i]; break;

case 3 : y = FFT1->FourSerCosCoeff[i];

case 4 : y = FFT1->FourSerSinCoeff[i];

case 5 : y = FFT1->RealSpec[i+1]; break;

case 6 : y = FFT1->ImagSpec[i+1]; break;

}

FFTChart->DrawTo (FFT1->FreqOfLine(i,Ts),y);

}

FFTChart->ShowGraf();                     // visualizzazione del grafico

FFTChart->IdOrdinate = "Modulo";            // Label dell'asse y

FFTChart->IdAbscissa = "Frequenza [Hz]";    // Label dell'asse x

FFTChart->AutoRange(5);                  // adeguamento del grafico allo spettro

FFTChart->ShowGraf();                       // visualizzazione del grafico

};

/*******************************************************************************

All'evento Click sul bottone è associata la chiamata alla funzione StartFFT().

*******************************************************************************/

void __fastcall TForm4::DisegnaClick(TObject *Sender)

{

StartFFT();

}

/*******************************************************************************

All'evento Change sul comboBox TipoFinestra è associata l'applicazione ai dati

del tipo di finestra prescelta mediante il metodo WeightingWindow.

*******************************************************************************/

void __fastcall TForm4::TipoFinestraChange(TObject *Sender)

{

switch (TipoFinestra->ItemIndex)

{

case 0: FFT1->WeightingWindow = fwRectangle; break;

case 1: FFT1->WeightingWindow = fwCos2;      break;

case 2: FFT1->WeightingWindow = fwHamming;   break;

case 3: FFT1->WeightingWindow = fwBlackman;  break;

case 4: FFT1->WeightingWindow = fwTriangle;  break;

}

StartFFT();

ScalaEdit->Text = ScrollBar->Position;

}

## Unit4.h

/*******************************************************************************

TESINA n°5 per esame di: ELABORAZIONI dei SEGNALI ed INFORMAZIONI di MISURA:

NOMEFILE: Unit4.h

NOTE: Header file relativo al file Unit4.cpp (Analizzatore di spettro).

*******************************************************************************/

#ifndef Unit4H

#define Unit4H

//---------------------------------------------------------------------------

#include <Classes.hpp>

#include <Controls.hpp>

#include <StdCtrls.hpp>

#include <Forms.hpp>

#include "Fourier.hpp"

#include "RChart.hpp"

#include <ComCtrls.hpp>

#include <ExtCtrls.hpp>

//---------------------------------------------------------------------------

class TForm4 : public TForm

{

__published:	// IDE-managed Components

TButton *AcqButton;

TRChart *ChartFt;

TRChart *FFTChart;

TFastFourier *FFT1;

TStatusBar *StatusBar1;

TRadioGroup *Canali;

TRadioGroup *SceltaSpettro;

TComboBox *TipoFinestra;

TLabel *Label1;

TScrollBar *ScrollBar;

TLabel *Label2;

TEdit *ScalaEdit;

TEdit *EditNumCamp;

TLabel *Label3;

void __fastcall DisegnaFFT(TObject *Sender);

void __fastcall DisegnaClick(TObject *Sender);

void __fastcall DisegnaFt();

void __fastcall StartFFT();

void __fastcall TipoFinestraChange(TObject *Sender);

private:	// User declarations

public:		// User declarations

__fastcall TForm4(TComponent* Owner);

};

//---------------------------------------------------------------------------

extern PACKAGE TForm4 *Form4;

//---------------------------------------------------------------------------

#endif

## Unit5.cpp (AboutBox)

/*******************************************************************************

TESINA n°5 per esame di: ELABORAZIONI dei SEGNALI ed INFORMAZIONI di MISURA:

NOMEFILE: Unit5.cpp (AboutBox)

NOTE: File necessario alla visualizzazione dell'AboutBox sugli autori.

*******************************************************************************/

#include <vcl.h>

#pragma hdrstop

#include "Unit5.h"

//---------------------------------------------------------------------------

#pragma package(smart_init)

#pragma resource "*.dfm"

TForm5 *Form5;

//---------------------------------------------------------------------------

__fastcall TForm5::TForm5(TComponent* Owner) : TForm(Owner) { }

//---------------------------------------------------------------------------

## Unit5.h

/*******************************************************************************

TESINA n°5 per esame di: ELABORAZIONI dei SEGNALI ed INFORMAZIONI di MISURA:

NOMEFILE: Unit5.h

NOTE: Header file relativo al file Unit5.cpp (AboutBox).

*******************************************************************************/

#ifndef Unit5H

#define Unit5H

#include <Classes.hpp>

#include <Controls.hpp>

#include <StdCtrls.hpp>

#include <Forms.hpp>

#include <ExtCtrls.hpp>

#include <Graphics.hpp>

#include <jpeg.hpp>

//---------------------------------------------------------------------------

class TForm5 : public TForm

{

__published:	// IDE-managed Components

TImage *Image1;

TLabel *Label1;

TLabel *Label2;

TLabel *Label3;

TLabel *Label4;

TLabel *Label5;

TLabel *Label6;

TLabel *Label7;

TLabel *Label8;

TLabel *Label9;

TLabel *Label10;

TLabel *Label11;

TLabel *Label12;

private:		// User declarations

public:		// User declarations

__fastcall TForm5(TComponent* Owner);

};

//---------------------------------------------------------------------------

extern PACKAGE TForm5 *Form5;

//---------------------------------------------------------------------------

#endif

## Mod_AM.cpp

/*******************************************************************************

TESINA n°5 per esame di: ELABORAZIONI dei SEGNALI ed INFORMAZIONI di MISURA.

NOMEFILE: Mod_AM.cpp

NOTE: Nel file sono riportate le chiamate di funzione relative alla modulazione

di ampiezza sull'onda prodotta dal Generatore di segnale.

*******************************************************************************/

#include <vcl.h>

#pragma hdrstop

#include "interfaccia.h"

#include "Mod_AM.h"

#include "Unit2.h"

//---------------------------------------------------------------------------

#pragma package(smart_init)

#pragma resource "*.dfm"

TFormAM *FormAM;

//---------------------------------------------------------------------------

__fastcall TFormAM::TFormAM(TComponent* Owner) : TForm(Owner) { }

//---------------------------------------------------------------------------

/*******************************************************************************

Viene istanziata una copia del Generatore di segnale e si richiama il form

relativo alla modulazione di ampiezza.

*******************************************************************************/

void __fastcall TFormAM::Button1Click(TObject *Sender)

{

TGeneratore *Generatore = new TGeneratore;

Generatore->AmplMod();

FormAM->Visible = false;

}

## Mod_AM.h

/*******************************************************************************

TESINA n°5 per esame di: ELABORAZIONI dei SEGNALI ed INFORMAZIONI di MISURA.

NOMEFILE: Mod_AM.h

NOTE: Header file relativo al file Mod_AM.cpp.

*******************************************************************************/

#ifndef Mod_AMH

#define Mod_AMH

//---------------------------------------------------------------------------

#include <Classes.hpp>

#include <Controls.hpp>

#include <StdCtrls.hpp>

#include <Forms.hpp>

#include <ExtCtrls.hpp>

//---------------------------------------------------------------------------

class TFormAM : public TForm

{

__published:	// IDE-managed Components

TRadioGroup *SceltaMod;

TEdit *FreqMod;

TEdit *ProfMod;

TLabel *Label1;

TLabel *Label2;

TLabel *Label3;

TLabel *Label4;

TButton *Button1;

TLabel *Label5;

void __fastcall Button1Click(TObject *Sender);

private:	// User declarations

public:		// User declarations

__fastcall TFormAM(TComponent* Owner);

};

//---------------------------------------------------------------------------

extern PACKAGE TFormAM *FormAM;

//---------------------------------------------------------------------------

#endif

## Mod_FM.cpp

/*******************************************************************************

TESINA n°5 per esame di: ELABORAZIONI dei SEGNALI ed INFORMAZIONI di MISURA.

NOMEFILE: Mod_FM.cpp

NOTE: Nel file sono riportate le chiamate di funzione relative alla modulazione

di frequenza sull'onda prodotta dal Generatore di segnale.

*******************************************************************************/

#include <vcl.h>

#pragma hdrstop

#include "interfaccia.h"

#include "Mod_FM.h"

//---------------------------------------------------------------------------

#pragma package(smart_init)

#pragma resource "*.dfm"

TFormFM *FormFM;

//---------------------------------------------------------------------------

__fastcall TFormFM::TFormFM(TComponent* Owner) : TForm(Owner) { }

//---------------------------------------------------------------------------

/*******************************************************************************

Viene istanziata una copia del Generatore di segnale e si richiama il form

relativo alla modulazione di frequenza.

*******************************************************************************/

void __fastcall TFormFM::Button1Click(TObject *Sender)

{

TGeneratore *Generatore = new TGeneratore;

Generatore->FreqMod();

FormFM->Visible = false;

}

## Mod_FM.h

/*******************************************************************************

TESINA n°5 per esame di: ELABORAZIONI dei SEGNALI ed INFORMAZIONI di MISURA.

NOMEFILE: Mod_FM.h

NOTE: Headerfile per il file Mod_FM.h

*******************************************************************************/

#ifndef Mod_FMH

#define Mod_FMH

//---------------------------------------------------------------------------

#include <Classes.hpp>

#include <Controls.hpp>

#include <StdCtrls.hpp>

#include <Forms.hpp>

#include <ExtCtrls.hpp>

//---------------------------------------------------------------------------

class TFormFM : public TForm

{

__published:	// IDE-managed Components

TRadioGroup *SceltaMod;

TEdit *FreqMod;

TEdit *DevMod;

TLabel *Label1;

TLabel *Label2;

TLabel *Label3;

TLabel *Label4;

TButton *Button1;

void __fastcall Button1Click(TObject *Sender);

private:	// User declarations

public:	// User declarations

__fastcall TFormFM(TComponent* Owner);

};

//---------------------------------------------------------------------------

extern PACKAGE TFormFM *FormFM;

//---------------------------------------------------------------------------

#endif

## Mod_BM.cpp

/*******************************************************************************

TESINA n°5 per esame di: ELABORAZIONI dei SEGNALI ed INFORMAZIONI di MISURA.

NOMEFILE: Mod_BM.cpp

NOTE: Nel file sono riportate le chiamate di funzione relative alla modulazione

a Burst sull'onda prodotta dal Generatore di segnale.

*******************************************************************************/

#include <vcl.h>

#pragma hdrstop

#include "interfaccia.h"

#include "Mod_BM.h"

//---------------------------------------------------------------------------

#pragma package(smart_init)

#pragma resource "*.dfm"

TFormBM *FormBM;

//---------------------------------------------------------------------------

__fastcall TFormBM::TFormBM(TComponent* Owner) : TForm(Owner) { }

//---------------------------------------------------------------------------

/*******************************************************************************

Viene istanziata una copia del Generatore di segnale e si richiama il form

relativo alla modulazione di tipo Burst.

*******************************************************************************/

void __fastcall TFormBM::Button1Click(TObject *Sender)

{

TGeneratore *Generatore = new TGeneratore;

Generatore->BurstMod();

FormBM->Visible = false;

}

//---------------------------------------------------------------------------

## Mod_BM.h

/*******************************************************************************

TESINA n°5 per esame di: ELABORAZIONI dei SEGNALI ed INFORMAZIONI di MISURA.

NOMEFILE: Mod_BM.h

NOTE: Headerfile per il file Mod_BM.h

*******************************************************************************/

#ifndef Mod_BMH

#define Mod_BMH

//---------------------------------------------------------------------------

#include <Classes.hpp>

#include <Controls.hpp>

#include <StdCtrls.hpp>

#include <Forms.hpp>

//---------------------------------------------------------------------------

class TFormBM : public TForm

{

__published:	// IDE-managed Components

TEdit *CicliBM;

TEdit *RateBM;

TLabel *Label1;

TLabel *Label2;

TLabel *Label3;

TButton *Button1;

void __fastcall Button1Click(TObject *Sender);

private:		// User declarations

public:		// User declarations

__fastcall TFormBM(TComponent* Owner);

};

//---------------------------------------------------------------------------

extern PACKAGE TFormBM *FormBM;

//---------------------------------------------------------------------------

#endif

## Mod_FS.cpp

/*******************************************************************************

TESINA n°5 per esame di: ELABORAZIONI dei SEGNALI ed INFORMAZIONI di MISURA.

NOMEFILE: Mod_FS.cpp

NOTE: Nel file sono riportate le chiamate di funzione relative alla modulazione

con sweep di frequenza sull'onda prodotta dal Generatore di segnale.

*******************************************************************************/

#include <vcl.h>

#pragma hdrstop

#include "interfaccia.h"

#include "Mod_FS.h"

//---------------------------------------------------------------------------

#pragma package(smart_init)

#pragma resource "*.dfm"

TFormFS *FormFS;

//---------------------------------------------------------------------------

__fastcall TFormFS::TFormFS(TComponent* Owner) : TForm(Owner) { }

//---------------------------------------------------------------------------

/*******************************************************************************

Viene istanziata una copia del Generatore di segnale e si richiama il form

relativo alla modulazione con sweep di frequenza.

*******************************************************************************/

void __fastcall TFormFS::Button1Click(TObject *Sender)

{

TGeneratore *Generatore = new TGeneratore;

Generatore->FreqSweep();

FormFS->Visible = false;

}

//---------------------------------------------------------------------------

## Mod_FS.h

/*******************************************************************************

TESINA n°5 per esame di: ELABORAZIONI dei SEGNALI ed INFORMAZIONI di MISURA.

NOMEFILE: Mod_FS.h

NOTE: Headerfile per il file Mod_FS.h

*******************************************************************************/

#ifndef Mod_FSH

#define Mod_FSH

//---------------------------------------------------------------------------

#include <Classes.hpp>

#include <Controls.hpp>

#include <StdCtrls.hpp>

#include <Forms.hpp>

//---------------------------------------------------------------------------

class TFormFS : public TForm

{

__published:	// IDE-managed Components

TEdit *StartFS;

TEdit *StopFS;

TEdit *TimeFS;

TLabel *Label1;

TLabel *Label2;

TLabel *Label3;

TButton *Button1;

void __fastcall Button1Click(TObject *Sender);

private:		// User declarations

public:		// User declarations

__fastcall TFormFS(TComponent* Owner);

};

//---------------------------------------------------------------------------

extern PACKAGE TFormFS *FormFS;

//---------------------------------------------------------------------------

#endif

## Mod_FSK.cpp

/*******************************************************************************

TESINA n°5 per esame di: ELABORAZIONI dei SEGNALI ed INFORMAZIONI di MISURA.

NOMEFILE: Mod_FSK.cpp

NOTE: Nel file sono riportate le chiamate di funzione relative alla modulazione

con sweep di frequenza sull'onda prodotta dal Generatore di segnale.

*******************************************************************************/

#include <vcl.h>

#pragma hdrstop

#include "interfaccia.h"

#include "Mod_FSK.h"

//---------------------------------------------------------------------------

#pragma package(smart_init)

#pragma resource "*.dfm"

TFormFSK *FormFSK;

//---------------------------------------------------------------------------

__fastcall TFormFSK::TFormFSK(TComponent* Owner) : TForm(Owner) { }

//---------------------------------------------------------------------------

/*******************************************************************************

Viene istanziata una copia del Generatore di segnale e si richiama il form

relativo alla modulazione FSK.

*******************************************************************************/

void __fastcall TFormFSK::ApplicaClick(TObject *Sender)

{

TGeneratore *Generatore = new TGeneratore;

Generatore->FSK();

FormFSK->Visible = false;

}

//---------------------------------------------------------------------------

## Mod_FSK.h

/*******************************************************************************

TESINA n°5 per esame di: ELABORAZIONI dei SEGNALI ed INFORMAZIONI di MISURA.

NOMEFILE: Mod_FSK.cpp

NOTE: Headerfile per il file Mod_FSK.h

*******************************************************************************/

#ifndef Mod_FSKH

#define Mod_FSKH

//---------------------------------------------------------------------------

#include <Classes.hpp>

#include <Controls.hpp>

#include <StdCtrls.hpp>

#include <Forms.hpp>

//---------------------------------------------------------------------------

class TFormFSK : public TForm

{

__published:	// IDE-managed Components

TButton *Applica;

TEdit *FreqFSK;

TEdit *RateFSK;

TLabel *Label1;

TLabel *Label2;

TLabel *Label3;

TLabel *Label4;

void __fastcall ApplicaClick(TObject *Sender);

private:		// User declarations

public:		// User declarations

__fastcall TFormFSK(TComponent* Owner);

};

//---------------------------------------------------------------------------

extern PACKAGE TFormFSK *FormFSK;

//---------------------------------------------------------------------------

#endif