# Elaborazione dei Segnali e delle Informazioni di Misura

## Anno accademico 1998 / 99

### Relazione n 2

Risposta in frequenza di un amplificatore operazionale con l’uso dell’oscilloscopio

Gruppo di lavoro:						Bruno Innocenzo		68/01048

De Vito Luca		68/01149

N° 1

Miraglia Antonio		68/01156

Valentino Pasquale	68/01144

- Scopo dell’esercitazione

L’obiettivo dell’esperienza è quello di determinare la banda passante di un amplificatore operazionale in configurazione invertente.

- Descrizione dell’esperienza

Per prima cosa si è provveduto a collegare i diversi componenti del circuito come  illustrato in fig. 1. In figura 2 è riportato lo schema dettagliato dell’OP-AMP A 741.

L’amplificatore è stato usato in configurazione invertente. La tensione di uscita Vo risulterà, pertanto sfasata di 180° rispetto a quella d’ingresso Vin , come si può immediatamente verificare applicando la legge di Kirchoff alle correnti al nodo A ed ipotizzando un comportamento ideale dell’amplificatore:

da cui, essendo R1 = R2 =10k          Vo = -Vin

Vo=−R2R1Vin

L’amplificatore è stato polarizzato mediante due tensioni uguali ed opposte V+ e V- applicate rispettivamente ai piedini 7 e 4, mentre l’ingresso e l’uscita sono stati collegati ai due canali dell’oscilloscopio.

E’ stato applicato un segnale d’ingresso Vin di tipo sinusoidale con un ampiezza costante di 2.5 Volt e si è fatta variare la frequenza.

Partendo da un valore iniziale di 1 kHz si è incrementata la frequenza del segnale in ingresso con un passo di 5 kHz. Il passo è stato poi ridotto quando il valore del rapporto Vo / Vin è sceso sotto l’unità, in modo da avere una migliore interpolazione dei punti lungo il tratto a maggiore pendenza. Il valore della frequenza  è stato aumentato fino ad un valore del rapporto Vo / Vin pari a circa 0.66. Le letture di Vin e Vo sono state effettuate con l’oscilloscopio, prima servendosi dei cursori e, successivamente, verificando i valori ottenuti mediante lettura in automatico. Per ciascun valore della frequenza si è riportato in tabella 1 il valore del segnale di ingresso Vin , quello del segnale di uscita Vo ed il rapporto Vo / Vin . Si è, infine, riportato in un diagramma il guadagno dell’amplificatore Vo / Vin , in funzione della frequenza (vedi figura 3) e si è determinata la frequenza di taglio a 3dB.

Figura 1 - Schema di principio

Figura 2 - Amplificatore operazionale A 741

Tabella 1 - Dati raccolti in laboratorio

Figura 3 - Risposta in frequenza dell'amplificatore

- Conclusioni

La frequenza di taglio a 3 dB vale circa 142 kHz. Pur non conoscendo esattamente il comportamento dell’amplificatore alle basse frequenze, dai dati raccolti si deduce che esso si comporta come un filtro passa-banda.