Elaborazione dei segnali e delle informazioni di misura

Anno accademico 1998/99

# Relazione n° 3

Misura del coefficiente di riflessione di una linea di trasmissione

Gruppo di lavoro:						Bruno Innocenzo		68/01048

De Vito Luca		68/01149

N° 1

Miraglia Antonio		68/01156

Valentino Pasquale	68/01144

- Scopo dell’esercitazione

L’obiettivo dell’esperienza è quello di determinare il coefficiente di riflessione di un cavo, utilizzando, sia il metodo analitico, che quello sperimentale.

- Premessa

La riflettometria è una tecnica di misura utilizzata da molti anni per determinare la posizione e la natura di vari oggetti.

Un esempio molto familiare di riflettometria è il RADAR.

Un radar consiste di un trasmettitore radio che emette un breve impulso, un’antenna direzionale e un ricevitore radio. Dopo che il trasmettitore ha emesso l’impulso, il ricevitore attende un’eco di ritorno dall’oggetto distante che può essere, ad esempio, un aereo o una nave.

Misurando il tempo che intercorre tra la trasmissione dell’impulso e l’eco di ritorno e conoscendo la velocità della luce, è facile calcolare la distanza dell’oggetto.

Lo stesso principio può essere utilizzato per individuare la posizione di un guasto in una linea di trasmissione, come una fibra ottica o un cavo coassiale.

- Descrizione dell’esperienza

Per effettuare l’esperienza si è fatto riferimento allo schema di figura 1:

d

Generatore di funzioni

Oscilloscopio

Resistore a decadi

Linea di trasmissione

Figura 1 - Schema della misurazione

Il generatore di funzioni invia una forma d’onda a gradino nel cavo. L’impulso si propaga attraverso di esso a una velocità vp e arriva all’altra estremità dopo un tempo TD:

TD=dvpvp=ck

dove c è la velocità della luce ( 3·1010 cm/sec ) e k è la costante dielettrica relativa del cavo.

Se l’impedenza del carico R è uguale a quella del cavo Z0, l’impulso è perfettamente assorbito. Se invece R è diverso da Z0, una parte dell’onda incidente sarà riflessa verso il generatore. Questa onda riflessa arriverà all’ingresso del cavo dopo un certo tempo =2TD. L’oscilloscopio ci permette di vedere come la forma d’onda totale Vin(t) sia la somma algebrica tra il gradino inviato dal generatore, di ampiezza Vi e l’eco di ritorno, di ampiezza Vr (figure 2 e 3).

Figura 2 - Forma d'onda rilevata dall'oscilloscopio

t



Vr

Vin(t)

Vi

τ=2dvp

Figura 3 - Sovrapposizione dell'onda incidente e di quella riflessa

Esaminando il tempo di ritardo e la forma d’onda è possibile individuare eventuali guasti nella linea di trasmissione.

Se R=Z0, non c’è riflessione e quindi Vr=0. Variando la resistenza a decadi finché sull’oscilloscopio non si ottiene una linea piatta, si può determinare l’impedenza Z0 della linea.

Se R è maggiore di Z0 si osserva un gradino positivo, mentre se R è minore di Z0 si ha un gradino negativo.

Il coefficiente di riflessione  è definito come:

ρ=VrVi	secondo il metodo sperimentale

(1)

ρ=R−Z0R+Z0	secondo il metodo analitico

Per un circuito aperto =+1, per un corto circuito =-1.

Durante l’esperienza si è variato il valore della resistenza a decadi R e si sono misurati i corrispondenti valori di Vi e Vr.

Successivamente si è determinato, per i diversi valori della resistenza R, il valore di  applicando le formule (1) e si sono calcolate le relative incertezze tenendo presenti le seguenti relazioni:

Metodo analitico				Metodo sperimentale

Δρ=2R+Z02RΔZ0+Z0ΔRΔZ0=ΔR+2Z0ΔVrVi		Δρ=1ViVrViΔVi+ΔVr

R è dato dall’errore relativo della resistenza a decadi (nel nostro caso r=0.01).

Di seguito sono riportati i risultati della misura con le relative incertezze.

Tabella 1 - Risultati della misurazione