Università Degli Studi del Sannio

Facoltà di Ingegneria

Corso di Laurea in Ingegneria Informatica

ESIM

ELABORATO D’ESAME 2003/2004 :

MODULAZIONE DI UN SEGNALE VOCALE

A cura di :

Donatiello Antonio		                			195/000035

Iarossi Maurizio							195/000162

Scopo

Scopo del nostro progetto è quello di prendere un segnale in ingresso (vocale) e poi traslarlo e ribaltarlo al fine di modificarne l’altezza e le caratteristiche timbriche

Soluzione adottata

Modulazione in ampiezza con portante sinusoidale.

- Schema  a blocchi:

Filtro antialiasing (passa banda a 1.5 KHz)

Filtro passa basso (1.7 KHz)

segnale in	segnale in uscita

ingresso

Portante sinusoide      (2 KHz)

- Grafici

input

Portante

Segnale    modulato

300

1500

f(Hz)

f(Hz)

f(Hz)

2000

500

1700

2300

3500

- Modulazione in ampiezza:

Il segnale in ingresso è un segnale vocale la cui banda non è limitata, quindi introduciamo un filtro antialiasing (a 1.5 KHz).

La portante è rappresentata da un segnale sinusoidale a frequenza di 2 KHz .

Il segnale modulato è ottenuto moltiplicando il segnale in ingresso con la portante sinusoidale e il suo spettro in frequenza risulta come quello in figura.

Se filtriamo il segnale modulato con un filtro passa basso otteniamo il segnale in ingresso  il cui spettro risulta traslato e ribaltato mentre se avessimo utilizzato un filtro passa alto avremmo ottenuto il segnale in ingresso traslato di 2 KHz.

- Realizzazione

La portante sinusoidale è stata generata mediante la scrittura di una funzione sineGen , mentre i 2 filtri sono stati realizzati mediante la scrittura di 2 funzioni che realizzano dei filtri fir.

  - sineGen

Un sistema con 2 poli puramente immaginari  (nel piano s) in evoluzione libera (senza ingressi)  genera in uscita una sinusoide.

L’asse immaginario del piano s corrisponde alla circonferenza di raggio unitario nel piano z.

Quindi possiamo dedurre che i poli devono stare sulla circonferenza di raggio unitario nel piano z.

Se l’angolo φ che formano i poli con l’asse reale del piano z è 0 allora la sinusoide generata ha frequenza nulla.

Se invece φ è uguale п la sinusoide generata avrà una frequenza pari ad fc/2 dove fc è la frequenza di campionamento (nel nostro caso 8KHz).

Per ottenere una sinusoide  a frequenza 2KHz basta avere dei poli il cui angolo φ è uguale a

п/2.

Quindi :

P1=cos(π2)+i⋅sen(π2)=iP2=cos(π2)−i⋅sen(π2)=−i

La funzione di trasferimento risulta :

H(z)=1(z−P1)(z−P2)=1(z+i)(z−i)=1z2+1

Dividendo tutto per z2otteniamo:

H(z)=z−21+z−2

Essendo H(z)=Y(z)/U(z), e considerando che nel nostro caso U(z)=0 :

(1+z−2)Y(z)=0⇒Y(z)+Y(z)z−2=0

Antitrasformando otteniamo l’equazione alle differenze:

y(n)=−y(n−2)

In generale per qualsiasi valore di P1  e di P2 abbiamo che:

H(z)=z−21−A⋅z−1+z−2

quindi l’equazione alle differenze nel caso generale è:

y(n)=A⋅y(n−1)−y(n−2)

Nel nostro caso A=0.

La sineGen implementa tale equazione alle differenze, salvando in un vettore i campioni, dove y[0] rappresenta y(n) cioe il campione attuale,y[1] rappresenta y(n-1),y[2] rappresenta y(n-2).

  - Filtro Fir

Un filtro fir non è altro che una funzione di trasferimento che ha una risposta all’impulso finita.

E’ una funzione formata da soli zeri (che ci danno l’ordine) e quindi ha fase lineare (non è distorcente) ed è sempre stabile.

Aumentando l’ordine del filtro questo diventa più selettivo ma c’è bisogno di più memoria.

In realtà la selettività dipende anche dalla finestra utilizzata che nella fir1 per default è quella di Hamming.

La funzione di trasferimento di un filtro Fir di ordine N è la seguente:

H(z)=b0+b1⋅z−1+b2⋅z−2+...+bN−1⋅z−N

Y(z)=(b0+b1⋅z−1+b2⋅z−2+...+bN−1⋅z−N)X(z)

Antitrasformando otteniamo l’equazione alle differenze:

y(n)=b0⋅x(n)+b1⋅x(n−1)+...+bN−1⋅x(n−N)

  - Coefficienti dei filtri fir

Per generare i coefficienti dei filtri fir si è ricordi all’utilizzo di Matlab con l’invocazione di apposite funzioni (come fir1).

fir1(40,[0.075 0.375],'bandpass')// filtro passa banda Antialiasing

Il primo parametro indica l’ordine del filtro.

Il secondo parametro è un vettore di elementi che indicano le frequenze di taglio inferiori e superiori (i valori sono normalizzati rispetto ad fc/2) (valori che corrispondino a  300Hz e 1500Hz)

Il terzo parametro indica la modalità del filtro(passa basso, passa banda, passa alto).

fir1(40,0.425,'low') // filtro passa basso finale 1700

Ambiente di sviluppo

L’ambiente di sviluppo da noi utilizzato per svolgere questo progetto è stato il : “Code Composer Studio”.

Codice

Per quanto riguarda la scrittura del codice siamo partiti scrivendo una funzione che ci generasse una sinusoide (sineGen()).

Poi abbiamo scritto 2 funzioni che facessero da filtro (fir1 per l’antialiasing e fir per il filtro finale).

Un’altra parte fondamentale è stata la scrittura di una funzione RINT0() che lavorasse ad ogni interruzione

- prendendo l’ingresso (nel nostro caso la voce) invocando la chiamata di una funzione codec_in().

- filtrare l’ingresso per evitare aliasing

- modulare (moltiplicazione per la nostra sineGen())

- filtrare passa basso in modo da ottenere ciò che volevamo

- portare il risultato in uscita mediante l’invocazione di una funzione codec_out()

- Opzioni in fase di progettazione:

-iC:\ti\c6000\dsk\include

-iC:\c60001day\ti\preliminary_bsl\include

-dCHIP_6711      //sono operazioni in fase di compilazione (si vede perché utilizziamo -d)

-dBOARD_6711DSK

- Configurazione DSP/BIOS:

Per fare ciò che abbiamo detto sopra ad ogni interruzione , c’è stato bisogno di modificare il file lab4.cdb .

Abbiamo preso l’intero associato alla porta in ricezione (HWI_INT11) e lo abbiamo abilitato passandogli la funzione RINT0 ed abilitando l’uso del Dispatcher che non fa altro che provvedere a gestire tutte le interruzioni hardware.